# RAPORT

# O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA

# NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zakładu przetwórstwa mięsnego na zakład produkcji karmy dla zwierząt

dz. ewid. nr 60/1 i 61,

obręb 0008 Dębniałki Kaliskie

Inwestor: KALISZ PET FOOD SP. Z O.O.

Dębniałki Kaliskie 26,

62-800 Kalisz

gmina Blizanów, powiat kaliski

województwo wielkopolskie

Lokalizacja:	Dębniałki Kaliskie 26 dz. nr ewid. 60/1 i 61,

obręb Dębniałki Kaliskie,

gmina Blizanów, powiat kaliski

województwo wielkopolskie

| Opracowanie | Podpis |
| --- | --- |

Listopad 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Źródła informacji oraz podstawa prawna................................................................................5

2. Wprowadzenie ........................................................................................................................6

3. Opis planowanego przedsięwzięcia .......................................................................................6

3.1. Usytuowanie przedsięwzięcia .................................................................................6

3.1.1. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ..............................................................8

3.2 charakterystyka przedsięwzięcia - główne cechy charakterystyczne procesów

produkcyjnych ................................................................................................................8

4. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia..............................................................................................12

4.1 emisja ścieków........................................................................................................12

4.2 emisja zanieczyszczeń do powietrza.......................................................................15

4.3 emisja hałasu ..........................................................................................................49

4.4 emisja odpadów......................................................................................................60

5. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia......................................................................66

5.1. Elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych ......................................66

5.2. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne biologiczne i chemiczne wód..................................................................................................................................70

5.3. Położenie, morfologia, budowa geologiczna, hydrogeologiczna, gleby................72

5.4. Klimat ....................................................................................................................75

5.5. Stan jakości powietrza ..........................................................................................75

5.6. Rośliny, zwierzęta, grzyby, różnorodność biologiczna..........................................75

5.7. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane ............79

6. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.............................80

7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia..................................................................................................................83

8. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania wraz z uzasadnieniem wyboru...........................................................................................83

8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę ........................................................83

8.2. Racjonalny wariant alternatywny..........................................................................83

8.3. Porównanie wariantówrnatywny...........................................................................84

9. Określenie przewidywanego oddziaływania wraz z uzasadnieniem wariantu proponowanego przez wnioskodawcę .................................................................................84

9.1 Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra 	materialne .....................................................................................................................84

9.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze oraz formy 	ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych ...........................................................85

9.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne........................................86

9.4 oddziaływanie na powietrze i klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych 
	i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu................86

9.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny ...................................................................87

9.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych i na 	krajobraz .......................................................................................................................87

9.7. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 
	w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.....................................................88

9.8. Oddziaływanie transgraniczne na środowisko ......................................................88

9.9. Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej..............................................................................88

9.10 oddziaływanie na etapie likwidacji.......................................................................89

10. Określenie przewidywanego oddziaływania wariantu alternatywnego .............................91

11. Określenie przewidywanego oddziaływania wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem …………………………………………………………………...91

12. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ...........................................................................................................................92

12.1.  Ogólne konkluzje dotyczące bat ........................................................................94

13. Powiązania z innymi przedsięwzięciami i kumulowanie się oddziaływań ......................107

14. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę ………………..........107

15. Opis przewidywanych oddziaływań znaczących wynikających z istnienia przedsięwzięcia wykorzystania zasobów oraz emisji ................................................................................107

16. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania ..............................................................................................108

17. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem ..............................................................................................................109

18. Monitoring oddziaływania na środowisko........................................................................109

19. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport…………………………………………..110

20. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia………………………………….110

21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie ................114

1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ORAZ PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

– Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2022r poz. 1029 ze zm.),

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r., poz. 916 ze zm),

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2022 r. poz. 840 ze zm.),

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz.10),

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2286),

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87),

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845),

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 z późn. zm.).

2. WPROWADZENIE

Raport został sporządzony w odpowiedzi na postanowienie Wójta Gminy Blizanów z dnia 26.09.2022r. znak R.6220.12.2022 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania zakładu przetwórstwa mięsnego na zakład produkcji karmy dla zwierząt.

Obiekty i infrastruktura zakładu mięsnego zostanie przystosowana do produkcji karmy dla zwierząt – wyposażona m.in. w linię produkcyjną, linie do pakowania.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - §3 ust. 1 pkt:

54) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

93) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;

99) instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.

Zakład zajmować się będzie produkcją karmy mokrej dla psów i kotów. Planuje się, że w zakładzie będzie produkowane około 10 Mg/h tj. 240 Mg na dobę co daje 62 400 Mg karmy rocznie.

3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Opis planowanego przedsięwzięcia stanowi jednocześnie opis wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę.

3.1. Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w miejscowości Dębniałki Kaliskie, na działkach o nr ewidencyjnym 60/1 i 61 gmina Blizanów, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Całkowita powierzchnia działek, na których planowana jest inwestycja - 4,3164 ha

Całkowita powierzchnia istniejącej zabudowy – 11 045,25 m2

Całkowita powierzchnia terenów utwardzonych – 15 805,66 m2

Teren przeznaczony na inwestycję obejmuje:

- powierzchnia zabudowy projektowana – 225 m2

- powierzchnia zabudowy istniejąca – 11 045 m2

- powierzchnia terenów utwardzonych – 15 805,66 m2

- powierzchnia biologicznie czynna (zieleni) – 16 088,09 m2

- powierzchnia działek nr 60/1 i 61 – 43 164,00 m2

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 37,27 %

- wskaźnik powierzchni zabudowy – 26,11%

Inwestycja obejmuje budynek hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym w zwartej bryle o całkowitej powierzchni zabudowy 7937,72 m2, szerokości całkowitej 58,85 m, długości całkowitej 137,7 m.

W skład instalacji towarzyszących wchodzą;

- magazyn opakowań 1 o wymiarach 55 m x 20 m;

- magazyn opakowań 2 o wymiarach 24 m x 15 m;

- chłodnia o wymiarach 36,8 m x 24,85 m;

- portiernia o wymiarach 5,66 m x 8,05 m;

- magazyn produktów gotowych o wymiarach 32,5 m x 10, 85m;

- myjnia samochodowa o wymiarach 14,6 m x 9,6 m;

- podczyszczalnia ścieków o wymiarach 10,3 x 7,05 m;

- projektowana rozbudowa (nadbudowa) hali produkcyjno – magazynowej o magazyn opakowań o wymiarach 23,3 m x 15,00 m.

Obecny sposób zagospodarowania działki:

- budynki gospodarcze;

- sieć elektryczna;

- sieć wodociągowa;

- kanalizacja deszczowa;

- kanalizacja sanitarna;

- podczyszczalnia ścieków;

- myjnia samochodowa.

W ramach realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

W skład inwestycji wchodzić będą:

- hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno – biurowym;

- magazyn opakowań 1 (hala namiotowa);

- magazyn opakowań 2 (hala namiotowa);

- portiernia;

- magazyn produktów gotowych;

- myjnia samochodowa;

- magazyn konfiskat;

- chłodnia;

- podczyszczalnia ścieków;

- projektowana rozbudowa (nadbudowa) hali produkcyjno – magazynowej o magazyn opakowań.

Zakład będzie funkcjonował na terenie przekształconym antropogenicznie – teren byłego zakładu przemysłu spożywczego – przetwórstwo mięsa.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Wójta Gminy Blizanów z dnia 13 czerwca 2022 r, w najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia występują budynki z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową. W promieniu 700 m od przedsięwzięcia w miejscowości Pruszków jest obowiązujący miejscowy plan z przeznaczeniem działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3.1.1. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania nie znajdują się zabytki chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2022 r. poz 840).

Na przedmiotowym terenie nie występują zabytki nieruchome, ani też archeologiczne. Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarze krajobrazu o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym, w obrębie zabytków ruchomych, krajobrazu kulturowego, układu urbanistycznego, ruralistycznego i zespołów budowlanych, cmentarzy, parków, ogrodów, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobowości lub instytucji.

3.2. Charakterystyka przedsięwzięcia – główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych.

W zakładzie wykorzystywane są m.in. następujące maszyny i urządzenia:

- Wilk - do rozdrabniania surowców pochodzenia zwierzęcego Stosowane są sita o różnej średnicy oczek, co przekłada się na możliwość prowadzenia procesu pozyskując surowiec o różnym stopniu rozdrobnienia.

- Łamacz - maszyna służąca do rozdrabniania zamrożonych bloków.

- Kuter przelotowy - maszyna służąca do rozdrabniania surowców do homogennej masy.

- Mieszałka - do mieszania rozdrobnionych surowców zwierzęcych z przyprawami 
i dodatkami.

- Linia technologiczna do produkcji karmy - linia składająca się z szeregu maszyn 
i urządzeń: pompa do farszu, ruszt parowy do gotowania, tunel chłodzący, kostkownica, noże do cięcia, dozownik warzyw, transporter, dozownik karuzelowy, transportery, mieszalnik i zbiornik do zalewy, nalewak sosu.

- Pakowaczka.

Proces technologiczny:

Surowce pochodzenia zwierzęcego będą rozdrabniane na wilku, na siatce a następnie łączone z surowcami roślinnymi i wodą. Całość będzie mieszana do momentu równomiernego wymieszania się składników. Po dokładnym wymieszaniu składników mieszanina rozdrabniana będzie do homogennej masy. Jednorodna masa będzie poddawana obróbce termicznej w tunelu parowym do którego para doprowadzana będzie z kotłowni zakładowej, następnie będzie schładzana i kostkowana. Po napełnieniu opakowania farszem w postaci kostki puszka będzie zalewana zalewą. Konserwa będzie poddana sterylizacji.

Konserwy będą pakowane na tacki kartonowe lub w zgrzewki z folii termokurczliwej a także w inny sposób zgodnie z ustaleniami z odbiorcą. Każde opakowanie jednostkowe będzie zawierało  informację: nazwę produktu, rodzaj konserwy, adres producenta, skład surowcowy, wagę netto, termin trwałości, nr serii, znak weterynaryjny, informacje na temat żywienia kotów i psów.

Konserwy będą magazynowane w pomieszczeniach o temperaturze nie wyższej niż 25°C. Trwałości wynosić będzie 24 miesiące od daty produkcji.

Skala przedsięwzięcia:

Projektowana moc przerobowa instalacji:

- 240 Mg/dobę

- 62 400 Mg/rok

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Zakład będzie zaopatrywany w wodę z sieci wodociągowej, na mocy stosownej umowy z Gminą Blizanów.

Woda będzie wykorzystywana na następujące cele:

Cele technologiczne - wytwarzanie pary wodnej i do produktu, do mycia pomieszczeń zakładu

Woda wykorzystywana jest do wytworzenia pary i jako składnik produktu - w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Zapotrzebowanie wody do produkcji pary technologicznej określa się na 6 m3/h, co daje:

- 144 m3/dobę

- 37 440 m3/rok

Przy założeniu, że woda stanowi 47,36 % produktu gotowego zapotrzebowanie wody do produktu gotowego wynosi:

- 113,664 m3/dobę

- 29 552,64 m3/rok

Zapotrzebowanie wody na mycie pomieszczeń produkcyjnych i linii produkcyjnej szacuje się na

- 120 m3/dobę

- 31 200 m3/rok

Łącznie zapotrzebowanie wody na cele technologiczne wynosi:

- 377,664 m3/dobę

- 98 192,64 m3/rok

Cele bytowe pracowników

Przy założeniu zatrudnienia 80 osób przyjęto maksymalne zapotrzebowanie wody:

- 80 osób x 0,09 m3/dobę = 7,2 m3/dobę

- 260 dni x 8,1 m3/dobę = 1872 m3/rok.

80 osób – całkowite zatrudnienie

Inne cele

Woda będzie również wykorzystywana na cele pozaprodukcyjne - do utrzymania porządku i czystości na terenie zakładu - poza instalacją do produkcji karmy.

Wielkości zapotrzebowania wody na cele zakładu zestawiono poniżej w tabeli:

| Wyszczególnienie | Q.dob. (m3/d) | Qroczne (m3/rok) |
| --- | --- | --- |
| cele technologiczne | 377,664 | 98 192,64 |
| cele bytowe pracowników | 7,2 | 1 872,0 |
| Inne cele | 1,0 | 365,0 |
| razem | 388,864 | 100 429,64 |

Zapotrzebowanie na surowce pochodzenia zwierzęcego wynosi ok. 27 375 Mg/rok, a zapotrzebowanie na surowce pochodzenia roślinnego 5 473 Mg/rok.

Farsz stanowi około od 66 do 68% zawartości wyrobu gotowego. Do gotowego farszu umieszczonego w opakowaniu dodaje się zalewę. W skład zalewy wchodzi woda oraz karmel (karmel stanowi ok. 0,11% zalewy). W wyrobie gotowym 43,87% stanowią surowce pochodzenia zwierzęcego, 8,77% surowce pochodzenia roślinnego a 47,36% stanowi woda.

Zastosowane surowce:

Wyrób gotowy wytwarzany jest wg poniższej receptury:

| surowiec | % w farszu | % w wyrobie gotowym |
| --- | --- | --- |
| masa mięsno – kostna | 26,88 | 18,28 |
| woda | 22,58 | 15,35 |
| pałka (kości drobiowe) | 22,04 | 14,99 |
| wątroba wieprzowa | 3,76 | 2,56 |
| mąka żytnia | 12,90 | 8,77 |
| kura (korpus drobiowy) | 6,45 | 4,39 |
| skwarki wołowe | 2,15 | 1,46 |
| elementy korpusu drobiowego | 3,23 | 2,19 |
| suma | 100 | 68,00 |

Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania urządzeń i oświetlenia. Planowane zapotrzebowanie energii elektrycznej – ok. 3 720 MWh/rok.

Zapotrzebowanie paliw

Zapotrzebowanie na gaz dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń socjalno-biurowych oraz na cele technologiczne wynosi 2575,1 tys. m3/rok.

4. PRZEWIDYWANE RODZAJE EMISJI, W TYM ODPADÓW WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

4.1. Emisja ścieków

W związku z funkcjonowaniem zakładu powstają:

- ścieki technologiczne,

- ścieki bytowe pracowników,

- wody opadowe i roztopowe.

W związku z eksploatacją instalacji do produkcji karmy powstają ścieki technologiczne - powstają podczas mycia i dezynfekcji.

Podmiot uprzednio prowadzący działalność gospodarczą w obiektach na działkach nr 60/1 i 61 – Zakłady Mięsne Werbliński Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu - Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie ścieków przemysłowych, podczyszczonych w zakładowej podczyszczalni, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, znak: PO.ZUZ.2.4210.44.2022.JG z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Zakład produkcji karmy będzie eksploatował istniejącą podczyszczalnię ścieków.

Ilości ścieków według pozwolenia:

- Q max.s = 0,0038889 m3/s

- Q śr.dob = 100 m3/dobę

- Q dop roczne = 36500,00 m3/rok

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

- fosfor ogólny - 10 mg P/dm3

- azot amonowy - 20 mg NH4/dm3.

W pomieszczeniach produkcyjnych odpływy z każdego urządzenia wyposażone są w separatory tłuszczu. Ścieki technologiczne oraz ścieki bytowe pracowników będą odprowadzane do zbiornika retencyjno – uśredniającego, a następnie do zakładowej podczyszczalni ścieków na urządzenie flotacyjne.

Zakładając, że ilość ścieków będzie równa ilości wody pobranej na ten cel:

Ilość ścieków technologicznych (z mycia) szacuje się na:

- 120 m3/dobę

- 31 200 m3/rok

Ilość ścieków bytowych pracowników szacuje się na:

Przy założeniu zatrudnienia 80 osób:

- 80 osób x 0,09 m3/dobę = 7,2 m3/dobę

- 260 dni x 8,1 m3/dobę = 1872 m3/rok.

Ilość ścieków odprowadzanych z zakładu zestawiono poniżej w tabeli:

| Wyszczególnienie | Q.dob. (m3/d) | Qroczne (m3/rok) |
| --- | --- | --- |
| ścieki technologiczne | 120 | 31 200 |
| ścieki bytowe pracowników | 7,2 | 1 872,0 |
| razem | 127,0 | 33 072 |

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacyjnego.

W okresie zimowym ciągi komunikacyjne będą odśnieżane, a śnieg będzie gromadzony na powierzchni biologicznie czynnej, na której wody roztopowe będą swobodnie wsiąkać w grunt.  
W tym zakresie nie będą wprowadzane żadne zmiany.

Wody opadowe z powierzchni zabudowy i z powierzchni utwardzonych odprowadzane są zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (decyzją Starosty Kaliskiego - znak: OŚ.6341.19.2012 z dnia 02.04.2012 roku) na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

- wprowadzania oczyszczonych Ścieków deszczowych z terenu Zakładu do rowu RL 2 w km 0+920 z a pomocą istniejącej kanalizacji „deszczowej w miejscowości Dębniałki Kaliskie;

- wprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do gruntu za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej do istniejących studni chłonnych na działce nr 60, będącej własnością Zakładu.

Dopuszczalna ilość oczyszczonych ścieków opadowych wprowadzanych do odbiorników:

- do rowu RL2

Qmaxsek = 58 dm3/sek

Qroczne = 3440 m3/rok

- do gruntu

Qmaxsek = 55,1 dm3/sek

Qroczne = 3270 m3/rok

Dopuszczalny skład oczyszczonych ścieków opadowych wprowadzanych do odbiorników:

- zawiesiny ogólne 45 mg/dm3

- substancje ekstrahujące się eterem naftowym 46 mg/dm3

Urządzenia do ograniczania zanieczyszczeń w ściekach:

- wprowadzanych do rowu – oddzielacz błota i olejów, studnie osadowe z osadnikiem na piasek;

- wprowadzanych do gruntu – studnie osadowe z osadnikiem na piasek.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu – decyzją znak: PO.ZUZ.2.4210.119.2022. MŻ z dnia 24 czerwca 2022 r. – ustalił na kolejne 10 lat okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak OŚ.6341.19.2012, wydanego w dniu 2 kwietnia 2012 r. przez Starostę Kaliskiego, sprostowanego następnie postanowieniem, znak OŚ.6341.19.2011, wydanym w dniu 25 lipca 2012 r. przez Starostę Kaliskiego dla Zakładów Mięsnych WERBLIŃSKI Sp. z o.o., dotyczącego odwodnienia terenu zakładu zlokalizowanego na działce o nr ew. 60 obręb Dębniałki Kaliskie, gmina Blizanów, powiat kaliski, woj. wielkopolskie (podział nieruchomości - działki nr 60 położonej we wsi Dębniałki Kaliskie na dziatki 60/1 oraz 60/2 decyzją Wójta Gminy Blizanów nr R.6831.40.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.) - liczony od dnia w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna

4.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

W związku z realizacją przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wystąpią emisje zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z następujących źródeł:

- Kotłownia gazowa (kocioł parowy opalany gazem ziemnym GZ-50) – energetyczne spalanie paliw;

- Agregat prądotwórczy na olej napędowy – jako awaryjne źródło prądu – eksploatacja nie jest wymagana do normalnego cyklu produkcyjnego

- przejazdy pojazdów ciężarowych

- przejazdy pojazdów osobowych

Instalacja o wydajności produkcyjnej do 240 Mg/dobę, czas pracy 260 dni/rok (52 tygodnie * 5 dni), zdolność produkcyjna 62 400 Mg/rok.

E-1 Emitor kotłowni

W kotłowni zainstalowany będzie kocioł parowy VIESSMANN VITOMAX 200 HS o wydajności pary 3,8 tony na godzinę opalany gazem ziemnym GZ-50. Kocioł o mocy 2500 kW i minimalnej sprawności cieplnej 89% (moc „brutto” w zaokrągleniu 2,809 MW).

Instalacja - jako źródło powyżej 1 MW - objęta jest standardami emisyjnymi. Z tego powodu przeprowadzono analizę oddziaływania na środowisko poprzez maksymalne emisje wynikające z granicznych wielkości obowiązujących standardów emisyjnych.

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru:

[m3/h]

| gdzie: Q | - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] |
| --- | --- |
| Wd | - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] |
|  | - sprawność cieplna kotła |

W przypadku kotła 2500 kW wydajność cieplna  = 2500 kW * 3600 = 9000000 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa =

Bmax = 9000000/(34400  *  0,89) = 293,96 m3/h

Czas emisji = 8760   godzin

Kocioł 2500 kW      == 1,15

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu.

VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + xCxHy'

VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + y/2CxHy’ + H2O’

VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + (x+y/4)CxHy’ – O2’

Vpmin = VO2min/0,21

VN2 = N2’ + 0,79Vpmin

VO2 = 0,21(-1)Vpmin

Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2

Udziały składników w spalinach m3/m3

| Substancja | Zawart.%obj. | VCO2 | VH20 | VO2min | Vpmin | VN2 | VO2 | Vsp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 97,00 | 0,97000 | 1,94000 | 1,94000 | 9,23810 | 8,39281 | 0,29100 | 11,59381 |
| N2 | 2,00 | - | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,02000 | - | 0,02000 |
| CO2 | 1,00 | 0,01000 | - | 0,00000 | 0,00000 | - | - | 0,01000 |
| Razem | 100,00 | 0,98000 | 1,94000 | 1,94000 | 9,23810 | 8,41281 | 0,29100 | 11,62381 |

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2+VSO2+VN2+VO2 = 9,68381 m3/ m3 gazu.

Ilość spalin w warunkach normalnych (wilgotnych)= VCO2+VSO2+VN2+VO2+VH2O = 11,62381 m3/ m3 gazu.

Po uwzględnieniu zawilżenia powietrza 0,025 kg/kg, ilość spalin wilgotnych = 12,04929 m3/m3.

Ilość spalin ze spalania 293,96 m3/h gazu = 3542,1 m3/h, spalin suchych = 2846,7 m3/h, O2 =  3,005 %

Temperatura u wylotu z emitora  Tk= 423,2 - 1 *  10   = 413,2 K

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora:

Vg = Vn*Tk/273,15 = 3542,1 * 413,2 / 273,15 = 5358 m3/h

Powierzchnia przekroju emitora:  F =  *d2/4 = 3,1416 * 0,42/4 = 0,126 m2

Prędkość gazów u wylotu z emitora:

Vg              5358

w = ---------- =  --------------- = 11,84 m/s

F * 3600       0,126 * 3600

| Porównanie stężeń w spalinach ze standardami emisyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitor: emitor kotłowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kocioł: 2500 kW, moc cieplna brutto 2,809 MW. Paliwo: gaz ziemny Grupa źródeł emisji: Zał. nr 5. Średnie źródła nowe i istniejące, oddane do użytkow. przed 29 marca 1990 r z pisemną deklaracją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podgrupa: źródła nowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawartość tlenu w spalinach: 3,005%, normatywna ilość tlenu: 3 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Natężenie przepływu spalin: wilgotnych 0,98391; suchych 0,79075; przeliczonych na 3 % O2 0,79053 m3/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa | Emisja | Stężenie w war. | Stęż. przelicz. | Stężenie | Emisja nie | Emisja nie |  |  |  |
| substancji |  | umown. w gazie | na norm. ilość | dopuszczalne | przekraczająca | przekraczająca |  |  |  |
|  | mg/s | suchym mg/m3 | tlenu, mg/m3 | mg/m3 | normy, mg/s | normy, kg/h |  |  |  |
| Pył | 3,912728 | 4,986810496 | 4,986810496 | 5 | 3,912728235 | 0,014085822 |  |  |  |
| SO2 | 27,65472 | 34,46070495 | 34,46070495 | 35 | 27,65471573 | 0,099556977 |  |  |  |
| NO2 | 79,01347 | 99,91416838 | 99,96946122 | 100 | 79,0134735 | 0,284448505 |  |  |  |
| Wielkość dopuszczalnej emisji definiowana jest poprzez STANDARDY EMISYJNE określone w: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji ... (Dz.U. z roku 2020 poz.1860) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USTAWA | z dnia 27 kwietnia 2001 r. |  |  | Prawo ochrony środowiska |  |  |  |  |  |
| Art. 224. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Jeżeli dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| są ustalone standardy emisyjne, to w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie określa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| się dla tej instalacji, procesu lub operacji innych rodzajów gazów lub pyłów niż objęte standardami; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w pozwoleniu wskazuje się na odstąpienie od określania warunków emisji dla pozostałych gazów lub pyłów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozwolenie ma podawać wartości w których zakład ma mieścić się tak aby nie przekraczał dopuszczalnych wielkości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisja roczna jest mnożnikiem Emax x czas pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pył | 0,123392 | Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 0,872119 | Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 | 2,491769 | Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |

Emitor: 	E-1 Emitor kotłowni  1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

| wysokość emitora | 10 | [m] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| średnica emitora | 0,4 | [m] |  |
| prędkość gazów na wylocie emitora | 11,84 | [m/s] |  |
| temperatura gazów | 413,2 | [K] |  |
| efektywna wysokość emitora (war.kryt.) | 19,35 | [m] |  |
| temperatura otoczenia | 281 | [K] |  |
| wysokość anemometru | 14 | [m] |  |
| aerodynamiczna szorstkość terenu | 0,1766 | [m] |  |
| wysokość budynku mieszkalnego | 5 | [m] |  |
| odległość budynku | 124,5 | [m] |  |
| aerod. szorst. terenu przy budynku | 0,1766 | [m] |  |

WYNIKI OBLICZEŃ STĘŻEŃ MAKSYMALNYCH

| Zanieczyszczenie : | pył PM-10 |  | emisja : 3,91 [mg/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 = 280 µg/m3 | stężenie maksymalne Smm [µg/m3] | odległość wystąpienia stęż. maks. Xmm [m] | krytyczny stan równowagi atmosfery | krytyczna prędkość wiatru [m/s] | ocena |
| Na poziomie terenu | 0,749 | 85,4 | 3 | 1 | Smm < 0.1*D1 |
| Przy budynku mieszkalnym | 1,291 | - | 6 | 2 | Sxz < 0.1*D1 |

| Zanieczyszczenie : | pył zawieszony PM 2,5 |  | emisja : 3,91 [mg/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 = - µg/m3 | stężenie maksymalne Smm [µg/m3] | odległość wystąpienia stęż. maks. Xmm [m] | krytyczny stan równowagi atmosfery | krytyczna prędkość wiatru [m/s] | ocena |
| Na poziomie terenu | 0,749 | 85,4 | 3 | 1 | bez oceny - brak D1 |
| Przy budynku mieszkalnym | 1,291 | - | 6 | 2 | bez oceny - brak D1 |

| Zanieczyszczenie : | dwutlenek siarki |  | emisja : 27,65 [mg/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 = 350 µg/m3 | stężenie maksymalne Smm [µg/m3] | odległość wystąpienia stęż. maks. Xmm [m] | krytyczny stan równowagi atmosfery | krytyczna prędkość wiatru [m/s] | ocena |
| Na poziomie terenu | 10,58 | 85,4 | 3 | 1 | Smm < 0.1*D1 |
| Przy budynku mieszkalnym | 10,73 | - | 4 | 1 | Sxz < 0.1*D1 |

Zakład:	KALISZ PET FOOD SP. Z O.O. Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Emitor:	E-1 Emitor kotłowni

| Zanieczyszczenie : | tlenki azotu jako NO2 |  | emisja : 79,0 [mg/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 = 200 µg/m3 | stężenie maksymalne Smm [µg/m3] | odległość wystąpienia stęż. maks. Xmm [m] | krytyczny stan równowagi atmosfery | krytyczna prędkość wiatru [m/s] | ocena |
| Na poziomie terenu | 30,24 | 85,4 | 3 | 1 | 0.1*D1< Smm <D1 |
| Przy budynku mieszkalnym | 30,67 | - | 4 | 1 | 0.1*D1< Sxz <D1 |

E-2 Emitor agregatu prądotwórczego

| EMITOR E-2 | agregat prądotwórczy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agregat prądotwórczy pracuje w sytuacjach awaryjnych (brak dostaw prądu) |  |  |  |  |  |
| Ze względu na nieprzewidywalność czasu braku dostaw prądu przyjęto |  |  |  |  |  |
| czysto hipotetyczną wielkość czasu pracy agregatu w ciągu roku |  |  |  |  |  |
| Czas pracy: | 10 | h/rok |  |  |  |
| Agregat zużywa maksymalnie |  |  |  |  |  |
|  | 80 | dm3/h | oleju napędowego |  |  |
| Gęstość ON wynosi: | 0,845 | kg/dm3 |  |  |  |
| Zużycie max paliwa wyniesie |  |  |  |  |  |
|  | 67,6 | kg/h | oleju napędowego |  |  |
| Zawartość siarki w paliwie | 0,001 | % |  |  |  |
| Wskaźnik dla dwutlenku siarki [g/Mg %]: |  | 22 822,82 * s |  |  |  |
| gdzie s oznacza: | zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach |  |  |  |  |
| Wskaźniki emisji dla paliwa (ON) z tego typu silników wynoszą: |  |  |  |  |  |
| dwutlenek siarki (SO2) | 22,82282 | g/Mg % |  |  |  |
| tlenki azotu (NOx) | 6 006,00 | g/Mg |  |  |  |
| tlenek węgla (CO) | 480,48 | g/Mg |  |  |  |
| dwutlenek węgla (CO2) | 1 981 981,982 | g/Mg |  |  |  |
| pył (TSP) | 1 201,20 | g/Mg |  |  |  |
| Emisja maksymalna | g/h | mg/s | Emisja roczna | kg/rok | Mg/rok |
| dwutlenek siarki (SO2) | 1,542822632 | 0,4285618 |  | 0,015428 | 0,00001543 |
| tlenki azotu (NOx) | 406,0056 | 112,77933 |  | 4,060056 | 0,00406006 |
| tlenek węgla (CO) | 32,480448 | 9,0223467 |  | 0,324804 | 0,00032480 |
| pył (TSP) | 81,20112 | 22,555867 |  | 0,812011 | 0,00081201 |
| dwutlenek węgla (CO2) | 133981,982 | 37217,217 |  | 1339,82 | 1,33981982 |

| Prędkość wylotowa gazów wynosi |  | 12,192451 | m/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnica wylotowa [m] |  | 0,16 | m |  |  |
| wylot pionowy na wysokości [m.n.p.t.] |  | 4,9 | m.n.p.t |  |  |
| Wartość opałowa ON (Wd) | 42500 | kJ/kg |  |  |  |
| Zapotrzebowanie powietrza | Vo = | 0,213 | x (Wd / 1000 ) + | 1,72 | [m3/kg] |
|  | Vo = | 10,7725 | [m3/kg] |  |  |
| Rzeczywista ilość powietrza | Vps = LAMBDA * Vo |  |  |  |  |
|  | LAMBDA | 1,15 |  |  |  |
|  | Vo = | 10,7725 |  |  |  |
|  | V ps = | 12,388375 |  |  |  |
| Ilość spalin | V os = | 0,269 | x (Wd / 1000 ) |  | [m3/kg] |
|  | V os = | 11,4325 | [m3/kg] |  |  |
| Rzeczywista ilość spalin (uwzględnia ilość azotu oraz LAMBDA) |  |  |  |  |  |
|  | V 0 2 = | 0,21 * Vo * (LAMBDA - 1) |  | [m3/kg] |  |
|  | V 0 2 = | 0,3393338 | [m3/kg] |  |  |
|  | V N 2 = | 0,79 * Vo * (LAMBDA - 1) |  | [m3/kg] |  |
|  | V N 2 = | 1,2765413 | [m3/kg] |  |  |
| OSTATECZNIE rzeczywista ilość spalin |  |  |  |  |  |
|  | Vw = | V os + V O 2 + V N 2 |  |  |  |
|  | Vw = | 13,048375 | m3/kg |  |  |
| Ustalenie prędkości wylotowej |  |  |  |  |  |
| Zużycie paliwa |  | 67,6 | kg/h |  |  |
| Z każdego kilograma paliwa powstaje |  | 13,048375 | m3 spalin |  |  |
| W ciągu godziny powstanie |  | 882,07015 | m3/h spalin |  |  |
| w ciągu sekundy: |  | 0,2450195 | m3/s |  |  |
| Średnica wylotowa |  | 0,16 | m |  |  |
| Pole przekroju |  | 0,020096 | m2 |  |  |
| Prędkość m/s |  | 12,192451 | m/s |  |  |
|  |  | 43,892822 | km/h |  |  |

Do obliczeń dla emitora bocznego przyjęto prędkość wylotową gazów równą 0 m/s

Emitor: 	E-2 Emitor agregatu  1 okres, róża wiatrów dla roku

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

| wysokość emitora | 4,9 | [m] | (boczny wylot) |
| --- | --- | --- | --- |
| średnica emitora | 0,16 | [m] |  |
| prędkość gazów na wylocie emitora | 12,192 | [m/s] |  |
| temperatura gazów | 413,2 | [K] |  |
| temperatura otoczenia | 281 | [K] |  |
| wysokość anemometru | 14 | [m] |  |
| aerodynamiczna szorstkość terenu | 0,1766 | [m] |  |
| wysokość budynku mieszkalnego | 5 | [m] |  |
| odległość budynku | 175 | [m] |  |
| aerod. szorst. terenu przy budynku | 0,1766 | [m] |  |

WYNIKI OBLICZEŃ STĘŻEŃ MAKSYMALNYCH

| Zanieczyszczenie : | dwutlenek siarki |  | emisja : 0,429 [mg/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 = 350 µg/m3 | stężenie maksymalne Smm [µg/m3] | odległość wystąpienia stęż. maks. Xmm [m] | krytyczny stan równowagi atmosfery | krytyczna prędkość wiatru [m/s] | ocena |
| Na poziomie terenu | 5,56 | 15,5 | 6 | 1 | Smm < 0.1*D1 |
| Przy budynku mieszkalnym | 0,657 | - | 6 | 1 | Sxz < 0.1*D1 |

| Zanieczyszczenie : | tlenki azotu jako NO2 |  | emisja : 112,8 [mg/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 = 200 µg/m3 | stężenie maksymalne Smm [µg/m3] | odległość wystąpienia stęż. maks. Xmm [m] | krytyczny stan równowagi atmosfery | krytyczna prędkość wiatru [m/s] | ocena |
| Na poziomie terenu | 1464 | 15,5 | 6 | 1 | Smm > D1 |
| Przy budynku mieszkalnym | 172,8 | - | 6 | 1 | 0.1*D1< Sxz <D1 |

| Zanieczyszczenie : | tlenek węgla |  | emisja : 9,02 [mg/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 = 30000 µg/m3 | stężenie maksymalne Smm [µg/m3] | odległość wystąpienia stęż. maks. Xmm [m] | krytyczny stan równowagi atmosfery | krytyczna prędkość wiatru [m/s] | ocena |
| Na poziomie terenu | 117,1 | 15,5 | 6 | 1 | Smm < 0.1*D1 |
| Przy budynku mieszkalnym | 13,82 | - | 6 | 1 | Sxz < 0.1*D1 |

Zakład:	KALISZ PET FOOD SP. Z O.O. zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Emitor:	E-2 Emitor agregatu

| Zanieczyszczenie : | pył PM-10 |  | emisja : 22,56 [mg/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 = 280 µg/m3 | stężenie maksymalne Smm [µg/m3] | odległość wystąpienia stęż. maks. Xmm [m] | krytyczny stan równowagi atmosfery | krytyczna prędkość wiatru [m/s] | ocena |
| Na poziomie terenu | 146,4 | 15,5 | 6 | 1 | 0.1*D1< Smm <D1 |
| Przy budynku mieszkalnym | 20,15 | - | 6 | 1 | Sxz < 0.1*D1 |

| Zanieczyszczenie : | pył zawieszony PM 2,5 |  | emisja : 22,56 [mg/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 = - µg/m3 | stężenie maksymalne Smm [µg/m3] | odległość wystąpienia stęż. maks. Xmm [m] | krytyczny stan równowagi atmosfery | krytyczna prędkość wiatru [m/s] | ocena |
| Na poziomie terenu | 146,4 | 15,5 | 6 | 1 | bez oceny - brak D1 |
| Przy budynku mieszkalnym | 20,15 | - | 6 | 1 | bez oceny - brak D1 |

TRANSPORT

Zawyżono ruchy pojazdów na godzinę (w odniesieniu do analizy akustycznej).

EL-1 Emitor liniowy pojazdy ciężarowe

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)

Okres: 1

| Grupa pojazdów | Prędk. km/h | CO | C6H6 | HC | HC al. | HC ar. | NOx | TSP | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 18 | 4,2061 | 0,0623 | 3,2840 | 2,2988 | 0,6896 | 9,8397 | 0,7871 | 0,7589 |

| Długość odcinka drogi: | 0,297 km |
| --- | --- |
| Natężenie ruchu pojazdów: | 4 poj./h |
| Czas emisji: | 4160 h |

Wielkość emisji, kg

| Grupa pojazdów | Udział % | CO | C6H6 | HC | HC al. | HC ar. | NOx | TSP | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 100 | 20,8 | 0,308 | 16,2 | 11,4 | 3,41 | 48,7 | 3,89 | 3,75 |

EL-2 Emitor liniowy pojazdy ciężarowe

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)

Okres: 1

| Grupa pojazdów | Prędk. km/h | CO | C6H6 | HC | HC al. | HC ar. | NOx | TSP | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 18 | 4,2061 | 0,0623 | 3,2840 | 2,2988 | 0,6896 | 9,8397 | 0,7871 | 0,7589 |

| Długość odcinka drogi: | 0,172 km |
| --- | --- |
| Natężenie ruchu pojazdów: | 2 poj./h |
| Czas emisji: | 4160 h |

Wielkość emisji, kg

| Grupa pojazdów | Udział % | CO | C6H6 | HC | HC al. | HC ar. | NOx | TSP | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 100 | 6,01 | 0,0889 | 4,69 | 3,28 | 0,985 | 14,1 | 1,12 | 1,08 |

EL-3 Emitor liniowy pojazdy osobowe

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)

Okres: 1

| Grupa pojazdów | Prędk. km/h | CO | C6H6 | HC | HC al. | HC ar. | NOx | TSP | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody osobowe | 18 | 6,4323 | 0,0564 | 0,9709 | 0,6796 | 0,2039 | 0,7038 | 0,0169 | 0,0576 |

| Długość odcinka drogi: | 0,136 km |
| --- | --- |
| Natężenie ruchu pojazdów: | 5 poj./h |
| Czas emisji: | 6240 h |

Wielkość emisji, kg

| Grupa pojazdów | Udział % | CO | C6H6 | HC | HC al. | HC ar. | NOx | TSP | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody osobowe | 100 | 27,3 | 0,24 | 4,13 | 2,89 | 0,866 | 2,99 | 0,0718 | 0,245 |

EL-4 Emitor liniowy pojazdy osobowe

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)

Okres: 1

| Grupa pojazdów | Prędk. km/h | CO | C6H6 | HC | HC al. | HC ar. | NOx | TSP | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody osobowe | 18 | 6,4323 | 0,0564 | 0,9709 | 0,6796 | 0,2039 | 0,7038 | 0,0169 | 0,0576 |

| Długość odcinka drogi: | 0,044 km |
| --- | --- |
| Natężenie ruchu pojazdów: | 5 poj./h |
| Czas emisji: | 6240 h |

Wielkość emisji, kg

| Grupa pojazdów | Udział % | CO | C6H6 | HC | HC al. | HC ar. | NOx | TSP | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody osobowe | 100 | 8,89 | 0,0779 | 1,34 | 0,939 | 0,282 | 0,973 | 0,0234 | 0,0796 |

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA SZORSTKOŚCI

Zakład: KALISZ PET FOOD SP. Z O.O. zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

50*hmax = 500 m      emitor: E-1 Emitor kotłowni

Zestawienie aerodynamicznej szorstkości terenu

| L.p. | Opis strefy | Powierzchnia, m2 | Aerodynamiczna szorstkość terenu, m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zwarta zabudowa wiejska | 215 353 | 0,5 |
| 2 | lasy | 5 627 | 2 |
| 3 | pola uprawne | 564 418 | 0,035 |
|  | Suma/Średnia | 785 398 | 0,1766 |

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

| Substancja | CAS | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | - | 280 | 40 | 26 |
| dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 20 | 4 |
| tlenki azotu jako NO2 | 10102-44-0,10102-43-9 | 200 | 40 | 13 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | - | - |
| benzen | 71-43-2 | 30 | 5 | 0,2 |
| węglowodory aromatyczne | - | 1000 | 43 | 4,3 |
| węglowodory alifatyczne | - | 3000 | 1000 | 100 |
| pył zawieszony PM 2,5 |  | - | 20 | 18 |

Klasyfikacja grupy emitorów

na podstawie sumy stężeń maksymalnych

zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 6

| Nazwa zanieczyszczenia | Suma stężeń max. [µg/m3] | Stęż. dopuszcz. D1 [µg/m3] | Obliczać stężenia w sieci receptorów | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | 152,6 | 280 | TAK | 0.1*D1< Smm <D1 |
| dwutlenek siarki | 27,76 | 350 | - | Smm < 0.1*D1 |
| tlenki azotu jako NO2 | 1643 | 200 | TAK | Smm > D1 |
| tlenek węgla | 324 | 30000 | - | Smm < 0.1*D1 |
| benzen | 2,159 | 30 | - | Smm < 0.1*D1 |
| węglowodory aromatyczne | 14,09 | 1000 | - | Smm < 0.1*D1 |
| węglowodory alifatyczne | 47,0 | 3000 | - | Smm < 0.1*D1 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 152,6 | - |  | bez oceny - brak D1 |

Ustalenie zakresu obliczeń

zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 6

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| pył PM-10 | dwutlenek siarki |
| tlenki azotu jako NO2 | tlenek węgla |
|  | benzen |
|  | węglowodory alifatyczne |
|  | węglowodory aromatyczne |

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 2 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =     52,1

Suma emisji średniorocznej pyłu =  3,9  < 52,1  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,124  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu:	KALISZ PET FOOD SP. Z O.O.

zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Dane emitorów punktowych

| Symbol | Wysokość emitora | Średnica emitora | Prędkość gazów | Temperatura gazów | Maksymalne wyniesienie gazów | Usytuowanie emitora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] | [K] | [m] | X [m] | Y [m] |
| E-1 | 10 | 0,4 | 11,84 | 413,2 | 10,1 | 159 | 154 |
| E-2 | 4,9 | 0,16 | 12,19 B | 413,2 | 0,0 | 105 | 141 |

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: EL-1 emitor liniowy ciężarowe    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 340 | 186 |
| 2 | 291 | 152 |
| 3 | 124 | 71 |
| 4 | 98 | 116 |

Emitor liniowy: EL-2 emitor liniowy ciężarowe    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 276 | 144 |
| 2 | 215 | 213 |
| 3 | 286 | 249 |

Emitor liniowy: EL-3 emitor liniowy osobowe    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 310 | 220 |
| 2 | 271 | 203 |
| 3 | 291 | 166 |
| 4 | 335 | 193 |

Emitor liniowy: EL-4 emitor liniowy osobowe    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 283 | 185 |
| 2 | 322 | 206 |

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Kalisz, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 281 | 275 | 287 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,176579 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 380 m, skok 20 m, Y od 0 do 300 m,  skok 20 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 1 | 8760 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Czas emisji | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 1 okres | 1 okres [h] | 1 okres |
| E-1 | Emitor kotłowni | pył PM-10 | 0,01409 | 8760 | 0,01409 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2844 | 8760 | 0,2844 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01409 | 8760 | 0,01409 |
| E-2 | Emitor agregatu | pył PM-10 | 0,0812 | 10 | 9,27*10-5 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,406 | 10 | 0,000463 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0812 | 10 | 9,27*10-5 |
| EL-1 | emitor liniowy ciężarowe | pył PM-10 | 0,000936 | 4160 | 0,000444 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01170 | 4160 | 0,00555 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,000936 | 4160 | 0,000444 |
| EL-2 | emitor liniowy ciężarowe | pył PM-10 | 0,0002703 | 4160 | 0,0001284 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00338 | 4160 | 0,001605 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0002703 | 4160 | 0,0001284 |
| EL-3 | emitor liniowy osobowe | pył PM-10 | 1,15*10-5 | 6240 | 8,20*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000479 | 6240 | 0,000341 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 1,15*10-5 | 6240 | 8,20*10-6 |
| EL-4 | emitor liniowy osobowe | pył PM-10 | 3,74*10-6 | 6240 | 2,67*10-6 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001559 | 6240 | 0,0001110 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 3,74*10-6 | 6240 | 2,67*10-6 |

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

|  |  | pył PM-10 |  |  | tlenki azotu jako NO2 |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 280 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 200 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | - |
| 0 | 0 | 18,5 | 0,014 | 0,00 | 187,8 | 0,552 | 0,00 | 18,5 | 0,014 | - |
| 20 | 0 | 20,1 | 0,017 | 0,00 | 203,2 | 0,636 | 0,00 | 20,1 | 0,017 | - |
| 40 | 0 | 21,5 | 0,019 | 0,00 | 215,6 | 0,719 | 0,00 | 21,5 | 0,019 | - |
| 60 | 0 | 22,8 | 0,021 | 0,00 | 228,6 | 0,797 | 0,00 | 22,8 | 0,021 | - |
| 80 | 0 | 23,7 | 0,022 | 0,00 | 237,6 | 0,850 | 0,00 | 23,7 | 0,022 | - |
| 100 | 0 | 24,1 | 0,022 | 0,00 | 242,3 | 0,843 | 0,00 | 24,1 | 0,022 | - |
| 120 | 0 | 24,0 | 0,022 | 0,00 | 241,5 | 0,811 | 0,00 | 24,0 | 0,022 | - |
| 140 | 0 | 23,3 | 0,021 | 0,00 | 235,0 | 0,773 | 0,00 | 23,3 | 0,021 | - |
| 160 | 0 | 22,2 | 0,020 | 0,00 | 223,9 | 0,762 | 0,00 | 22,2 | 0,020 | - |
| 180 | 0 | 20,8 | 0,022 | 0,00 | 209,9 | 0,820 | 0,00 | 20,8 | 0,022 | - |
| 200 | 0 | 19,3 | 0,024 | 0,00 | 194,5 | 0,890 | 0,00 | 19,3 | 0,024 | - |
| 220 | 0 | 17,8 | 0,026 | 0,00 | 179,2 | 0,977 | 0,00 | 17,8 | 0,026 | - |
| 240 | 0 | 16,3 | 0,026 | 0,00 | 164,5 | 0,982 | 0,00 | 16,3 | 0,026 | - |
| 260 | 0 | 15,0 | 0,024 | 0,00 | 151,1 | 0,941 | 0,00 | 15,0 | 0,024 | - |
| 280 | 0 | 13,7 | 0,023 | 0,00 | 138,8 | 0,872 | 0,00 | 13,7 | 0,023 | - |
| 300 | 0 | 12,6 | 0,021 | 0,00 | 128,2 | 0,795 | 0,00 | 12,6 | 0,021 | - |
| 320 | 0 | 11,7 | 0,019 | 0,00 | 119,7 | 0,717 | 0,00 | 11,7 | 0,019 | - |
| 340 | 0 | 10,8 | 0,017 | 0,00 | 110,9 | 0,646 | 0,00 | 10,8 | 0,017 | - |
| 360 | 0 | 10,0 | 0,015 | 0,00 | 102,9 | 0,588 | 0,00 | 10,0 | 0,015 | - |
| 380 | 0 | 9,5 | 0,014 | 0,00 | 102,7 | 0,535 | 0,00 | 9,5 | 0,014 | - |
| 10 | 20 | 21,8 | 0,016 | 0,00 | 220,1 | 0,611 | 0,00 | 21,8 | 0,016 | - |
| 30 | 20 | 23,8 | 0,019 | 0,00 | 239,8 | 0,710 | 0,00 | 23,8 | 0,019 | - |
| 50 | 20 | 25,9 | 0,021 | 0,00 | 259,1 | 0,816 | 0,00 | 25,9 | 0,021 | - |
| 70 | 20 | 27,6 | 0,024 | 0,00 | 276,2 | 0,924 | 0,00 | 27,6 | 0,024 | - |
| 90 | 20 | 28,7 | 0,026 | 0,00 | 287,6 | 0,997 | 0,00 | 28,7 | 0,026 | - |
| 110 | 20 | 28,9 | 0,027 | 0,00 | 290,6 | 1,000 | 0,00 | 28,9 | 0,027 | - |
| 130 | 20 | 28,3 | 0,026 | 0,00 | 284,9 | 0,945 | 0,00 | 28,3 | 0,026 | - |
| 150 | 20 | 26,9 | 0,025 | 0,00 | 270,8 | 0,906 | 0,00 | 26,9 | 0,025 | - |
| 170 | 20 | 24,9 | 0,025 | 0,00 | 251,3 | 0,931 | 0,00 | 24,9 | 0,025 | - |
| 190 | 20 | 22,8 | 0,028 | 0,00 | 230,2 | 1,060 | 0,00 | 22,8 | 0,028 | - |
| 210 | 20 | 20,7 | 0,030 | 0,00 | 208,8 | 1,123 | 0,00 | 20,7 | 0,030 | - |
| 230 | 20 | 18,8 | 0,030 | 0,00 | 189,1 | 1,157 | 0,00 | 18,8 | 0,030 | - |
| 250 | 20 | 17,0 | 0,029 | 0,00 | 171,3 | 1,104 | 0,00 | 17,0 | 0,029 | - |
| 270 | 20 | 15,4 | 0,026 | 0,00 | 155,7 | 1,013 | 0,00 | 15,4 | 0,026 | - |
| 290 | 20 | 14,0 | 0,024 | 0,00 | 142,3 | 0,913 | 0,00 | 14,0 | 0,024 | - |
| 310 | 20 | 12,8 | 0,021 | 0,00 | 130,1 | 0,816 | 0,00 | 12,8 | 0,021 | - |
| 330 | 20 | 11,8 | 0,019 | 0,00 | 120,8 | 0,731 | 0,00 | 11,8 | 0,019 | - |
| 350 | 20 | 10,8 | 0,017 | 0,00 | 111,3 | 0,661 | 0,00 | 10,8 | 0,017 | - |
| 370 | 20 | 10,1 | 0,016 | 0,00 | 105,6 | 0,601 | 0,00 | 10,1 | 0,016 | - |
| 0 | 40 | 23,3 | 0,015 | 0,00 | 237,1 | 0,588 | 0,00 | 23,3 | 0,015 | - |
| 20 | 40 | 26,1 | 0,018 | 0,00 | 263,5 | 0,686 | 0,01 | 26,1 | 0,018 | - |
| 40 | 40 | 29,1 | 0,021 | 0,00 | 292,0 | 0,805 | 0,00 | 29,1 | 0,021 | - |
| 60 | 40 | 32,1 | 0,025 | 0,00 | 321,3 | 0,956 | 0,00 | 32,1 | 0,025 | - |
| 80 | 40 | 34,4 | 0,029 | 0,00 | 344,9 | 1,094 | 0,00 | 34,4 | 0,029 | - |
| 100 | 40 | 35,6 | 0,032 | 0,00 | 357,3 | 1,198 | 0,00 | 35,6 | 0,032 | - |
| 120 | 40 | 35,3 | 0,033 | 0,00 | 355,4 | 1,199 | 0,00 | 35,3 | 0,033 | - |
| 140 | 40 | 33,5 | 0,032 | 0,00 | 338,4 | 1,148 | 0,00 | 33,5 | 0,032 | - |
| 160 | 40 | 30,8 | 0,031 | 0,00 | 309,8 | 1,108 | 0,00 | 30,8 | 0,031 | - |
| 180 | 40 | 27,7 | 0,033 | 0,00 | 278,5 | 1,199 | 0,00 | 27,7 | 0,033 | - |
| 200 | 40 | 24,7 | 0,036 | 0,00 | 248,3 | 1,348 | 0,00 | 24,7 | 0,036 | - |
| 220 | 40 | 21,9 | 0,037 | 0,00 | 220,5 | 1,383 | 0,00 | 21,9 | 0,037 | - |
| 240 | 40 | 19,5 | 0,035 | 0,00 | 196,6 | 1,317 | 0,00 | 19,5 | 0,035 | - |
| 260 | 40 | 17,4 | 0,031 | 0,00 | 176,0 | 1,192 | 0,00 | 17,4 | 0,031 | - |
| 280 | 40 | 15,7 | 0,028 | 0,00 | 158,2 | 1,063 | 0,00 | 15,7 | 0,028 | - |
| 300 | 40 | 14,2 | 0,025 | 0,00 | 144,9 | 0,938 | 0,00 | 14,2 | 0,025 | - |
| 320 | 40 | 12,9 | 0,022 | 0,00 | 132,0 | 0,839 | 0,00 | 12,9 | 0,022 | - |
| 340 | 40 | 11,8 | 0,020 | 0,00 | 123,2 | 0,754 | 0,00 | 11,8 | 0,020 | - |
| 360 | 40 | 10,8 | 0,018 | 0,00 | 113,5 | 0,683 | 0,00 | 10,8 | 0,018 | - |
| 380 | 40 | 10,0 | 0,016 | 0,00 | 105,1 | 0,621 | 0,00 | 10,0 | 0,016 | - |
| 10 | 60 | 27,9 | 0,017 | 0,00 | 283,3 | 0,659 | 0,00 | 27,9 | 0,017 | - |
| 30 | 60 | 32,1 | 0,020 | 0,00 | 322,7 | 0,769 | 0,00 | 32,1 | 0,020 | - |
| 50 | 60 | 36,9 | 0,024 | 0,00 | 369,1 | 0,911 | 0,00 | 36,9 | 0,024 | - |
| 70 | 60 | 41,4 | 0,030 | 0,00 | 415,0 | 1,102 | 0,00 | 41,4 | 0,030 | - |
| 130 | 60 | 43,7 | 0,051 | 0,00 | 443,6 | 1,700 | 0,01 | 43,7 | 0,051 | - |
| 150 | 60 | 39,4 | 0,043 | 0,00 | 396,9 | 1,464 | 0,01 | 39,4 | 0,043 | - |
| 170 | 60 | 34,6 | 0,041 | 0,00 | 347,9 | 1,427 | 0,00 | 34,6 | 0,041 | - |
| 190 | 60 | 30,0 | 0,044 | 0,00 | 301,9 | 1,597 | 0,00 | 30,0 | 0,044 | - |
| 210 | 60 | 26,0 | 0,045 | 0,00 | 261,8 | 1,673 | 0,00 | 26,0 | 0,045 | - |
| 230 | 60 | 22,7 | 0,043 | 0,00 | 228,2 | 1,593 | 0,00 | 22,7 | 0,043 | - |
| 250 | 60 | 19,9 | 0,038 | 0,00 | 200,4 | 1,427 | 0,00 | 19,9 | 0,038 | - |
| 270 | 60 | 17,6 | 0,033 | 0,00 | 177,6 | 1,254 | 0,00 | 17,6 | 0,033 | - |
| 290 | 60 | 15,7 | 0,029 | 0,00 | 159,1 | 1,104 | 0,00 | 15,7 | 0,029 | - |
| 310 | 60 | 14,1 | 0,026 | 0,00 | 144,5 | 0,980 | 0,00 | 14,1 | 0,026 | - |
| 330 | 60 | 12,8 | 0,023 | 0,00 | 133,2 | 0,884 | 0,00 | 12,8 | 0,023 | - |
| 350 | 60 | 11,7 | 0,021 | 0,00 | 122,1 | 0,796 | 0,00 | 11,7 | 0,021 | - |
| 370 | 60 | 10,7 | 0,019 | 0,00 | 112,4 | 0,722 | 0,00 | 10,7 | 0,019 | - |
| 0 | 80 | 28,9 | 0,017 | 0,00 | 295,3 | 0,656 | 0,01 | 28,9 | 0,017 | - |
| 20 | 80 | 34,3 | 0,020 | 0,00 | 346,2 | 0,752 | 0,01 | 34,3 | 0,020 | - |
| 40 | 80 | 41,0 | 0,024 | 0,00 | 411,0 | 0,882 | 0,01 | 41,0 | 0,024 | - |
| 60 | 80 | 48,9 | 0,029 | 0,00 | 489,7 | 1,055 | 0,00 | 48,9 | 0,029 | - |
| 160 | 80 | 45,1 | 0,073 | 0,00 | 455,6 | 2,244 | 0,01 | 45,1 | 0,073 | - |
| 180 | 80 | 37,6 | 0,059 | 0,00 | 378,5 | 2,007 | 0,00 | 37,6 | 0,059 | - |
| 200 | 80 | 31,4 | 0,058 | 0,00 | 316,7 | 2,055 | 0,00 | 31,4 | 0,058 | - |
| 220 | 80 | 26,6 | 0,054 | 0,00 | 268,1 | 1,955 | 0,00 | 26,6 | 0,054 | - |
| 240 | 80 | 22,8 | 0,047 | 0,00 | 230,1 | 1,738 | 0,00 | 22,8 | 0,047 | - |
| 260 | 80 | 19,8 | 0,041 | 0,00 | 200,3 | 1,521 | 0,00 | 19,8 | 0,041 | - |
| 280 | 80 | 17,4 | 0,036 | 0,00 | 176,7 | 1,333 | 0,00 | 17,4 | 0,036 | - |
| 300 | 80 | 15,5 | 0,032 | 0,00 | 158,3 | 1,181 | 0,00 | 15,5 | 0,032 | - |
| 320 | 80 | 13,9 | 0,028 | 0,00 | 144,4 | 1,063 | 0,00 | 13,9 | 0,028 | - |
| 340 | 80 | 12,6 | 0,025 | 0,00 | 131,3 | 0,951 | 0,00 | 12,6 | 0,025 | - |
| 360 | 80 | 11,6 | 0,023 | 0,00 | 123,3 | 0,860 | 0,00 | 11,6 | 0,023 | - |
| 380 | 80 | 10,6 | 0,021 | 0,00 | 114,0 | 0,785 | 0,00 | 10,6 | 0,021 | - |
| 10 | 100 | 34,8 | 0,020 | 0,00 | 355,3 | 0,755 | 0,01 | 34,8 | 0,020 | - |
| 210 | 100 | 31,6 | 0,078 | 0,00 | 319,7 | 2,619 | 0,00 | 31,6 | 0,078 | - |
| 230 | 100 | 26,3 | 0,063 | 0,00 | 266,3 | 2,224 | 0,00 | 26,3 | 0,063 | - |
| 250 | 100 | 22,4 | 0,054 | 0,00 | 226,6 | 1,945 | 0,00 | 22,4 | 0,054 | - |
| 270 | 100 | 19,4 | 0,047 | 0,00 | 196,5 | 1,699 | 0,00 | 19,4 | 0,047 | - |
| 290 | 100 | 17,0 | 0,041 | 0,00 | 173,7 | 1,503 | 0,00 | 17,0 | 0,041 | - |
| 310 | 100 | 15,1 | 0,036 | 0,00 | 156,3 | 1,315 | 0,00 | 15,1 | 0,036 | - |
| 330 | 100 | 13,6 | 0,031 | 0,00 | 140,9 | 1,162 | 0,00 | 13,6 | 0,031 | - |
| 350 | 100 | 12,4 | 0,028 | 0,00 | 131,1 | 1,039 | 0,00 | 12,4 | 0,028 | - |
| 370 | 100 | 11,3 | 0,025 | 0,00 | 120,7 | 0,938 | 0,00 | 11,3 | 0,025 | - |
| 0 | 120 | 33,6 | 0,020 | 0,00 | 345,3 | 0,772 | 0,01 | 33,6 | 0,020 | - |
| 20 | 120 | 42,0 | 0,023 | 0,00 | 428,0 | 0,878 | 0,02 | 42,0 | 0,023 | - |
| 240 | 120 | 25,4 | 0,100 | 0,00 | 260,6 | 3,223 | 0,01 | 25,4 | 0,100 | - |
| 260 | 120 | 21,5 | 0,071 | 0,00 | 219,8 | 2,460 | 0,00 | 21,5 | 0,071 | - |
| 280 | 120 | 18,6 | 0,058 | 0,00 | 190,5 | 2,042 | 0,00 | 18,6 | 0,058 | - |
| 300 | 120 | 16,4 | 0,048 | 0,00 | 169,0 | 1,728 | 0,00 | 16,4 | 0,048 | - |
| 320 | 120 | 14,6 | 0,040 | 0,00 | 153,6 | 1,483 | 0,00 | 14,6 | 0,040 | - |
| 340 | 120 | 13,2 | 0,035 | 0,00 | 142,3 | 1,292 | 0,00 | 13,2 | 0,035 | - |
| 360 | 120 | 11,9 | 0,030 | 0,00 | 127,6 | 1,113 | 0,00 | 11,9 | 0,030 | - |
| 380 | 120 | 11,0 | 0,026 | 0,00 | 121,3 | 0,991 | 0,00 | 11,0 | 0,026 | - |
| 10 | 140 | 38,3 | 0,023 | 0,00 | 388,8 | 0,863 | 0,02 | 38,3 | 0,023 | - |
| 30 | 140 | 49,7 | 0,026 | 0,00 | 501,1 | 0,998 | 0,03 | 49,7 | 0,026 | - |
| 50 | 140 | 68,3 | 0,031 | 0,00 | 686,6 | 1,161 | 0,07 | 68,3 | 0,031 | - |
| 290 | 140 | 17,8 | 0,080 | 0,00 | 186,8 | 2,660 | 0,00 | 17,8 | 0,080 | - |
| 310 | 140 | 15,7 | 0,056 | 0,00 | 165,1 | 1,970 | 0,00 | 15,7 | 0,056 | - |
| 330 | 140 | 14,1 | 0,044 | 0,00 | 151,1 | 1,601 | 0,00 | 14,1 | 0,044 | - |
| 350 | 140 | 12,7 | 0,036 | 0,00 | 138,1 | 1,333 | 0,00 | 12,7 | 0,036 | - |
| 370 | 140 | 11,6 | 0,030 | 0,00 | 127,2 | 1,134 | 0,00 | 11,6 | 0,030 | - |
| 0 | 160 | 33,5 | 0,021 | 0,00 | 339,7 | 0,800 | 0,01 | 33,5 | 0,021 | - |
| 20 | 160 | 42,1 | 0,024 | 0,00 | 423,9 | 0,919 | 0,02 | 42,1 | 0,024 | - |
| 40 | 160 | 55,2 | 0,028 | 0,00 | 553,8 | 1,066 | 0,03 | 55,2 | 0,028 | - |
| 60 | 160 | 76,5 | 0,033 | 0,00 | 766,1 | 1,230 | 0,06 | 76,5 | 0,033 | - |
| 80 | 160 | 110,5 | 0,039 | 0,00 | 1105,7 | 1,397 | 0,06 | 110,5 | 0,039 | - |
| 100 | 160 | 141,1 | 0,043 | 0,00 | 1413,0 | 1,422 | 0,03 | 141,1 | 0,043 | - |
| 320 | 160 | 15,0 | 0,071 | 0,00 | 162,6 | 2,341 | 0,00 | 15,0 | 0,071 | - |
| 340 | 160 | 13,4 | 0,046 | 0,00 | 148,2 | 1,641 | 0,00 | 13,4 | 0,046 | - |
| 360 | 160 | 12,2 | 0,035 | 0,00 | 136,0 | 1,297 | 0,00 | 12,2 | 0,035 | - |
| 380 | 160 | 11,2 | 0,029 | 0,00 | 126,0 | 1,089 | 0,00 | 11,2 | 0,029 | - |
| 10 | 180 | 35,0 | 0,021 | 0,00 | 351,6 | 0,804 | 0,00 | 35,0 | 0,021 | - |
| 30 | 180 | 43,5 | 0,024 | 0,00 | 436,1 | 0,912 | 0,00 | 43,5 | 0,024 | - |
| 50 | 180 | 55,5 | 0,028 | 0,00 | 556,0 | 1,042 | 0,01 | 55,5 | 0,028 | - |
| 70 | 180 | 71,5 | 0,032 | 0,00 | 716,5 | 1,185 | 0,01 | 71,5 | 0,032 | - |
| 90 | 180 | 88,1 | 0,036 | 0,00 | 882,9 | 1,279 | 0,02 | 88,1 | 0,036 | - |
| 110 | 180 | 92,8 | 0,035 | 0,00 | 928,9 | 1,203 | 0,01 | 92,8 | 0,035 | - |
| 130 | 180 | 80,3 | 0,026 | 0,00 | 803,4 | 0,865 | 0,01 | 80,3 | 0,026 | - |
| 350 | 180 | 12,8 | 0,045 | 0,00 | 144,7 | 1,561 | 0,00 | 12,8 | 0,045 | - |
| 370 | 180 | 11,6 | 0,032 | 0,00 | 132,4 | 1,167 | 0,00 | 11,6 | 0,032 | - |
| 0 | 200 | 29,1 | 0,018 | 0,00 | 292,1 | 0,688 | 0,00 | 29,1 | 0,018 | - |
| 20 | 200 | 34,6 | 0,020 | 0,00 | 347,6 | 0,774 | 0,00 | 34,6 | 0,020 | - |
| 40 | 200 | 41,7 | 0,023 | 0,00 | 418,1 | 0,870 | 0,00 | 41,7 | 0,023 | - |
| 60 | 200 | 50,1 | 0,027 | 0,00 | 502,5 | 1,000 | 0,00 | 50,1 | 0,027 | - |
| 80 | 200 | 58,5 | 0,031 | 0,00 | 586,6 | 1,140 | 0,01 | 58,5 | 0,031 | - |
| 100 | 200 | 63,4 | 0,035 | 0,00 | 635,4 | 1,303 | 0,01 | 63,4 | 0,035 | - |
| 120 | 200 | 61,6 | 0,039 | 0,00 | 617,1 | 1,440 | 0,01 | 61,6 | 0,039 | - |
| 140 | 200 | 54,4 | 0,038 | 0,00 | 544,9 | 1,397 | 0,00 | 54,4 | 0,038 | - |
| 160 | 200 | 45,7 | 0,037 | 0,00 | 457,7 | 1,372 | 0,00 | 45,7 | 0,037 | - |
| 340 | 200 | 12,8 | 0,042 | 0,00 | 140,3 | 1,506 | 0,00 | 12,8 | 0,042 | - |
| 360 | 200 | 11,8 | 0,032 | 0,00 | 131,5 | 1,189 | 0,00 | 11,8 | 0,032 | - |
| 380 | 200 | 10,9 | 0,027 | 0,00 | 124,2 | 0,997 | 0,00 | 10,9 | 0,027 | - |
| 10 | 220 | 28,2 | 0,017 | 0,00 | 283,2 | 0,659 | 0,00 | 28,2 | 0,017 | - |
| 30 | 220 | 32,7 | 0,020 | 0,00 | 327,6 | 0,749 | 0,00 | 32,7 | 0,020 | - |
| 50 | 220 | 37,6 | 0,023 | 0,00 | 377,2 | 0,871 | 0,00 | 37,6 | 0,023 | - |
| 70 | 220 | 42,4 | 0,027 | 0,00 | 425,6 | 1,024 | 0,00 | 42,4 | 0,027 | - |
| 90 | 220 | 45,9 | 0,033 | 0,00 | 460,5 | 1,262 | 0,00 | 45,9 | 0,033 | - |
| 110 | 220 | 46,7 | 0,040 | 0,00 | 468,1 | 1,515 | 0,00 | 46,7 | 0,040 | - |
| 130 | 220 | 44,4 | 0,044 | 0,00 | 444,8 | 1,661 | 0,00 | 44,4 | 0,044 | - |
| 150 | 220 | 40,1 | 0,045 | 0,00 | 401,0 | 1,720 | 0,00 | 40,1 | 0,045 | - |
| 170 | 220 | 35,0 | 0,049 | 0,00 | 350,7 | 1,861 | 0,00 | 35,0 | 0,049 | - |
| 190 | 220 | 30,3 | 0,055 | 0,00 | 303,2 | 2,081 | 0,00 | 30,3 | 0,055 | - |
| 210 | 220 | 26,2 | 0,065 | 0,00 | 262,1 | 2,345 | 0,00 | 26,2 | 0,065 | - |
| 330 | 220 | 13,0 | 0,035 | 0,00 | 141,3 | 1,287 | 0,00 | 13,0 | 0,035 | - |
| 350 | 220 | 11,9 | 0,030 | 0,00 | 131,2 | 1,103 | 0,00 | 11,9 | 0,030 | - |
| 370 | 220 | 11,0 | 0,025 | 0,00 | 122,6 | 0,957 | 0,00 | 11,0 | 0,025 | - |
| 0 | 240 | 23,5 | 0,015 | 0,00 | 235,8 | 0,579 | 0,00 | 23,5 | 0,015 | - |
| 20 | 240 | 26,5 | 0,017 | 0,00 | 265,5 | 0,662 | 0,00 | 26,5 | 0,017 | - |
| 40 | 240 | 29,6 | 0,020 | 0,00 | 297,4 | 0,774 | 0,00 | 29,6 | 0,020 | - |
| 60 | 240 | 32,7 | 0,024 | 0,00 | 328,2 | 0,920 | 0,00 | 32,7 | 0,024 | - |
| 80 | 240 | 35,2 | 0,030 | 0,00 | 352,6 | 1,160 | 0,00 | 35,2 | 0,030 | - |
| 100 | 240 | 36,4 | 0,036 | 0,00 | 364,5 | 1,378 | 0,00 | 36,4 | 0,036 | - |
| 120 | 240 | 35,9 | 0,040 | 0,00 | 360,1 | 1,544 | 0,00 | 35,9 | 0,040 | - |
| 140 | 240 | 34,0 | 0,043 | 0,00 | 340,8 | 1,646 | 0,00 | 34,0 | 0,043 | - |
| 160 | 240 | 31,2 | 0,045 | 0,00 | 312,1 | 1,721 | 0,00 | 31,2 | 0,045 | - |
| 180 | 240 | 28,0 | 0,048 | 0,00 | 280,1 | 1,833 | 0,00 | 28,0 | 0,048 | - |
| 200 | 240 | 24,9 | 0,051 | 0,00 | 249,0 | 1,924 | 0,00 | 24,9 | 0,051 | - |
| 220 | 240 | 22,1 | 0,054 | 0,00 | 221,0 | 1,969 | 0,00 | 22,1 | 0,054 | - |
| 240 | 240 | 19,7 | 0,056 | 0,00 | 198,5 | 1,990 | 0,00 | 19,7 | 0,056 | - |
| 300 | 240 | 14,4 | 0,038 | 0,00 | 149,8 | 1,385 | 0,00 | 14,4 | 0,038 | - |
| 320 | 240 | 13,1 | 0,032 | 0,00 | 139,9 | 1,187 | 0,00 | 13,1 | 0,032 | - |
| 340 | 240 | 12,0 | 0,028 | 0,00 | 129,7 | 1,035 | 0,00 | 12,0 | 0,028 | - |
| 360 | 240 | 11,1 | 0,024 | 0,00 | 123,8 | 0,910 | 0,00 | 11,1 | 0,024 | - |
| 380 | 240 | 10,3 | 0,021 | 0,00 | 116,2 | 0,809 | 0,00 | 10,3 | 0,021 | - |
| 10 | 260 | 22,0 | 0,016 | 0,00 | 221,2 | 0,600 | 0,00 | 22,0 | 0,016 | - |
| 30 | 260 | 24,2 | 0,019 | 0,00 | 242,9 | 0,710 | 0,00 | 24,2 | 0,019 | - |
| 50 | 260 | 26,3 | 0,022 | 0,00 | 263,9 | 0,849 | 0,00 | 26,3 | 0,022 | - |
| 70 | 260 | 28,1 | 0,027 | 0,00 | 281,5 | 1,032 | 0,00 | 28,1 | 0,027 | - |
| 90 | 260 | 29,2 | 0,031 | 0,00 | 292,8 | 1,194 | 0,00 | 29,2 | 0,031 | - |
| 110 | 260 | 29,4 | 0,035 | 0,00 | 294,9 | 1,346 | 0,00 | 29,4 | 0,035 | - |
| 130 | 260 | 28,7 | 0,037 | 0,00 | 287,6 | 1,441 | 0,00 | 28,7 | 0,037 | - |
| 150 | 260 | 27,2 | 0,039 | 0,00 | 272,7 | 1,515 | 0,00 | 27,2 | 0,039 | - |
| 170 | 260 | 25,2 | 0,041 | 0,00 | 252,8 | 1,580 | 0,00 | 25,2 | 0,041 | - |
| 190 | 260 | 23,1 | 0,043 | 0,00 | 230,9 | 1,633 | 0,00 | 23,1 | 0,043 | - |
| 210 | 260 | 20,9 | 0,044 | 0,00 | 209,4 | 1,656 | 0,00 | 20,9 | 0,044 | - |
| 230 | 260 | 18,9 | 0,044 | 0,00 | 189,9 | 1,627 | 0,00 | 18,9 | 0,044 | - |
| 250 | 260 | 17,1 | 0,042 | 0,00 | 173,2 | 1,560 | 0,00 | 17,1 | 0,042 | - |
| 270 | 260 | 15,6 | 0,041 | 0,00 | 160,0 | 1,484 | 0,00 | 15,6 | 0,041 | - |
| 290 | 260 | 14,3 | 0,036 | 0,00 | 151,1 | 1,311 | 0,00 | 14,3 | 0,036 | - |
| 310 | 260 | 13,1 | 0,030 | 0,00 | 138,9 | 1,110 | 0,00 | 13,1 | 0,030 | - |
| 330 | 260 | 12,1 | 0,026 | 0,00 | 130,7 | 0,978 | 0,00 | 12,1 | 0,026 | - |
| 350 | 260 | 11,1 | 0,023 | 0,00 | 121,6 | 0,868 | 0,00 | 11,1 | 0,023 | - |
| 370 | 260 | 10,4 | 0,021 | 0,00 | 116,9 | 0,783 | 0,00 | 10,4 | 0,021 | - |
| 0 | 280 | 18,7 | 0,014 | 0,00 | 188,3 | 0,543 | 0,00 | 18,7 | 0,014 | - |
| 20 | 280 | 20,3 | 0,017 | 0,00 | 203,8 | 0,645 | 0,00 | 20,3 | 0,017 | - |
| 40 | 280 | 21,8 | 0,020 | 0,00 | 218,9 | 0,768 | 0,00 | 21,8 | 0,020 | - |
| 60 | 280 | 23,1 | 0,024 | 0,00 | 232,0 | 0,921 | 0,00 | 23,1 | 0,024 | - |
| 80 | 280 | 24,1 | 0,027 | 0,00 | 241,4 | 1,048 | 0,00 | 24,1 | 0,027 | - |
| 100 | 280 | 24,5 | 0,030 | 0,00 | 245,7 | 1,152 | 0,00 | 24,5 | 0,030 | - |
| 120 | 280 | 24,3 | 0,032 | 0,00 | 244,1 | 1,240 | 0,00 | 24,3 | 0,032 | - |
| 140 | 280 | 23,6 | 0,034 | 0,00 | 236,8 | 1,306 | 0,00 | 23,6 | 0,034 | - |
| 160 | 280 | 22,5 | 0,035 | 0,00 | 225,1 | 1,353 | 0,00 | 22,5 | 0,035 | - |
| 180 | 280 | 21,0 | 0,036 | 0,00 | 210,7 | 1,401 | 0,00 | 21,0 | 0,036 | - |
| 200 | 280 | 19,5 | 0,037 | 0,00 | 195,1 | 1,415 | 0,00 | 19,5 | 0,037 | - |
| 220 | 280 | 17,9 | 0,037 | 0,00 | 179,6 | 1,406 | 0,00 | 17,9 | 0,037 | - |
| 240 | 280 | 16,4 | 0,036 | 0,00 | 165,3 | 1,361 | 0,00 | 16,4 | 0,036 | - |
| 260 | 280 | 15,1 | 0,034 | 0,00 | 152,9 | 1,287 | 0,00 | 15,1 | 0,034 | - |
| 280 | 280 | 13,9 | 0,032 | 0,00 | 142,9 | 1,176 | 0,00 | 13,9 | 0,032 | - |
| 300 | 280 | 12,9 | 0,028 | 0,00 | 135,9 | 1,048 | 0,00 | 12,9 | 0,028 | - |
| 320 | 280 | 11,9 | 0,025 | 0,00 | 126,7 | 0,931 | 0,00 | 11,9 | 0,025 | - |
| 340 | 280 | 11,1 | 0,022 | 0,00 | 121,6 | 0,834 | 0,00 | 11,1 | 0,022 | - |
| 360 | 280 | 10,3 | 0,020 | 0,00 | 113,9 | 0,751 | 0,00 | 10,3 | 0,020 | - |
| 380 | 280 | 9,6 | 0,018 | 0,00 | 107,0 | 0,679 | 0,00 | 9,6 | 0,018 | - |
| 10 | 300 | 17,4 | 0,015 | 0,00 | 174,5 | 0,596 | 0,00 | 17,4 | 0,015 | - |
| 30 | 300 | 18,5 | 0,018 | 0,00 | 185,9 | 0,704 | 0,00 | 18,5 | 0,018 | - |
| 50 | 300 | 19,5 | 0,021 | 0,00 | 196,0 | 0,827 | 0,00 | 19,5 | 0,021 | - |
| 70 | 300 | 20,3 | 0,024 | 0,00 | 203,6 | 0,913 | 0,00 | 20,3 | 0,024 | - |
| 90 | 300 | 20,8 | 0,026 | 0,00 | 208,4 | 0,998 | 0,00 | 20,8 | 0,026 | - |
| 110 | 300 | 20,9 | 0,028 | 0,00 | 209,2 | 1,072 | 0,00 | 20,9 | 0,028 | - |
| 130 | 300 | 20,6 | 0,029 | 0,00 | 206,2 | 1,125 | 0,00 | 20,6 | 0,029 | - |
| 150 | 300 | 19,9 | 0,030 | 0,00 | 199,6 | 1,166 | 0,00 | 19,9 | 0,030 | - |
| 170 | 300 | 19,0 | 0,031 | 0,00 | 190,4 | 1,201 | 0,00 | 19,0 | 0,031 | - |
| 190 | 300 | 17,9 | 0,032 | 0,00 | 179,7 | 1,224 | 0,00 | 17,9 | 0,032 | - |
| 210 | 300 | 16,7 | 0,032 | 0,00 | 168,1 | 1,223 | 0,00 | 16,7 | 0,032 | - |
| 230 | 300 | 15,6 | 0,032 | 0,00 | 157,0 | 1,200 | 0,00 | 15,6 | 0,032 | - |
| 250 | 300 | 14,5 | 0,030 | 0,00 | 146,9 | 1,155 | 0,00 | 14,5 | 0,030 | - |
| 270 | 300 | 13,5 | 0,029 | 0,00 | 138,5 | 1,084 | 0,00 | 13,5 | 0,029 | - |
| 290 | 300 | 12,5 | 0,026 | 0,00 | 129,0 | 0,994 | 0,00 | 12,5 | 0,026 | - |
| 310 | 300 | 11,7 | 0,024 | 0,00 | 123,9 | 0,897 | 0,00 | 11,7 | 0,024 | - |
| 330 | 300 | 11,0 | 0,021 | 0,00 | 120,2 | 0,804 | 0,00 | 11,0 | 0,021 | - |
| 350 | 300 | 10,1 | 0,019 | 0,00 | 109,2 | 0,727 | 0,00 | 10,1 | 0,019 | - |
| 370 | 300 | 9,6 | 0,017 | 0,00 | 106,7 | 0,659 | 0,00 | 9,6 | 0,017 | - |

Wyniki obliczeń stężeń w dodatkowych punktach

|  |  |  |  |  | pył PM-10 |  |  | tlenki azotu jako NO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | 280 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 200 µg/m3 |
| 1 | Budynek mieszkalny 1 | 336 | 162 | 5 | 14,9 | 0,054 | 0,00 | 146,2 | 1,647 | 0,00 |
| 2 | Budynek mieszkalny 2 | 341 | 212 | 5 | 13,8 | 0,039 | 0,00 | 137,1 | 1,250 | 0,00 |
| 3 | Budynek mieszkalny 3 | 319 | 234 | 5 | 14,8 | 0,039 | 0,00 | 144,1 | 1,240 | 0,00 |
| 4 | Budynek mieszkalny 4 | 294 | 267 | 5 | 15,0 | 0,038 | 0,00 | 141,4 | 1,183 | 0,00 |
| 5 | Budynek mieszkalny 5 | 249 | 240 | 5 | 20,4 | 0,064 | 0,00 | 178,9 | 1,829 | 0,00 |

|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis punktu | X | Y | Wysok. | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
|  |  | m | m | m | µg/m3 | µg/m3 | - |
| 1 | Budynek mieszkalny 1 | 336 | 162 | 5 | 14,9 | 0,054 | - |
| 2 | Budynek mieszkalny 2 | 341 | 212 | 5 | 13,8 | 0,039 | - |
| 3 | Budynek mieszkalny 3 | 319 | 234 | 5 | 14,8 | 0,039 | - |
| 4 | Budynek mieszkalny 4 | 294 | 267 | 5 | 15,0 | 0,038 | - |
| 5 | Budynek mieszkalny 5 | 249 | 240 | 5 | 20,4 | 0,064 | - |

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

| Substancja | Rodzaj wyniku | Wynik | Współrzędne na granicy zakładu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X [m] | Y [m] |
| pył PM-10 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 144,6 | 96,4 | 156,5 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,121 | 274,8 | 139,3 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | 346,5 | 174,8 |
| tlenki azotu jako NO2 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 1447,8 | 96,4 | 156,5 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,737 | 274,8 | 139,3 |
|  | Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,19 | 78,8 | 147,1 |
| pył zawieszony PM 2,5 | Stężenie maksymalne µg/m3 | 144,6 | 96,4 | 156,5 |
|  | Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,121 | 274,8 | 139,3 |
|  | Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | 346,5 | 174,8 |

Nazwa zakładu:	KALISZ PET FOOD SP. Z O.O.

zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza

terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 141,1 | 100 | 160 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,100 | 240 | 120 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m  i wynosi 141,1 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 240 Y = 120 m , wynosi 0,100 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 20,4 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,064 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m  i wynosi 20,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m , wynosi 0,064 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 144,6 | 96,4 | 156,5 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,121 | 274,8 | 139,3 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 96,4 Y = 156,5 m  i wynosi 144,6 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 274,8 Y = 139,3 m , wynosi 0,121 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza

terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1413,0 | 100 | 160 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,223 | 240 | 120 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,07 | 50 | 140 | 6 | 1 | E |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m  i wynosi 1413,0 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 140 m , wynosi 0,07 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 240 Y = 120 m , wynosi 3,223 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 178,9 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,829 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m  i wynosi 178,9 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m , wynosi 1,829 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1447,8 | 96,4 | 156,5 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,737 | 274,8 | 139,3 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,19 | 78,8 | 147,1 | 6 | 1 | E |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 96,4 Y = 156,5 m  i wynosi 1447,8 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  ystępuje w punkcie o współrzędnych X = 78,8 Y = 147,1 m , wynosi 0,19 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 274,8 Y = 139,3 m , wynosi 3,737 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 141,1 | 100 | 160 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,100 | 240 | 120 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m  i wynosi 141,1 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 240 Y = 120 m , wynosi 0,100 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 20,4 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,064 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m  i wynosi 20,4 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m , wynosi 0,064 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 144,6 | 96,4 | 156,5 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,121 | 274,8 | 139,3 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 96,4 Y = 156,5 m  i wynosi 144,6 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 274,8 Y = 139,3 m , wynosi 0,121 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń średniorocznych w porównaniu do istniejącego stanu zanieczyszczenia atmosfery (tła)

| Nazwa zanieczyszczenia | X | Y | Z | Stężenie średnioroczne (Sa) µg/m3 | Wartość odniesienia (Da) µg/m3 | Tło (R) µg/m3 | Sa/R*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | 274,8 | 139,3 | 0 | 0,121 | 40 | 26 | 0,5 |
| tlenki azotu jako NO2 | 274,8 | 139,3 | 0 | 3,737 | 40 | 13 | 28,7 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 274,8 | 139,3 | 0 | 0,121 | 20 | 18 | 0,7 |

Zakład:	KALISZ PET FOOD SP. Z O.O.

zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Odległości emitorów od punktów w siatce dodatkowej (budynków mieszkalnych i innych obiektów chronionych)

Symbol i nazwa emitora	10*h	Nazwa dodatkowego punktu	Odległość od emitora, m

E-1 Emitor kotłowni	100	Budynek mieszkalny 1	  177,2

Budynek mieszkalny 2	  191,0

Budynek mieszkalny 3	  178,9

Budynek mieszkalny 4	  176,1

Budynek mieszkalny 5	  124,5

E-2 Emitor agregatu	49	Budynek mieszkalny 1	  232,0

Budynek mieszkalny 2	  246,4

Budynek mieszkalny 3	  233,3

Budynek mieszkalny 4	  227,1

Budynek mieszkalny 5	  174,7

EL-1 emitor liniowy ciężarowe	5	Budynek mieszkalny 1	  126,5

Budynek mieszkalny 2	  151,1

Budynek mieszkalny 3	  147,4

Budynek mieszkalny 4	  157,9

Budynek mieszkalny 5	  114,4

EL-2 emitor liniowy ciężarowe	5	Budynek mieszkalny 1	   86,8

Budynek mieszkalny 2	   82,6

Budynek mieszkalny 3	   68,0

Budynek mieszkalny 4	   73,8

Budynek mieszkalny 5	   39,3

EL-3 emitor liniowy osobowe	5	Budynek mieszkalny 1	   47,9

Budynek mieszkalny 2	   42,5

Budynek mieszkalny 3	   42,2

Budynek mieszkalny 4	   71,9

Budynek mieszkalny 5	   69,1

EL-4 emitor liniowy osobowe	5	Budynek mieszkalny 1	   47,4

Budynek mieszkalny 2	   41,9

Budynek mieszkalny 3	   41,9

Budynek mieszkalny 4	   72,0

Budynek mieszkalny 5	   69,6

### Budynki leżące poniżej odległości 10*h od emitorów

-

### Budynki leżące powyżej odległości 10*h od emitorów

| Nazwa | X [m] | Y [m] | Minimalna odległość od emitora [m] (symbol) |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek mieszkalny 1 | 336 | 162 | 47,4 (EL-4) |
| Budynek mieszkalny 2 | 341 | 212 | 41,9 (EL-4) |
| Budynek mieszkalny 3 | 319 | 234 | 41,9 (EL-4) |
| Budynek mieszkalny 4 | 294 | 267 | 71,9 (EL-3) |
| Budynek mieszkalny 5 | 249 | 240 | 39,3 (EL-2) |

zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu na wysokości   5 m

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 351,3 | 100 | 160 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,105 | 160 | 200 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | 100 | 160 | 6 | 1 | S |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m  i wynosi 351,3 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m , wynosi 0,00 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 200 m , wynosi 0,105 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 20,4 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,064 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m  i wynosi 20,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m , wynosi 0,064 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 144,6 | 96,4 | 156,5 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,121 | 274,8 | 139,3 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 96,4 Y = 156,5 m  i wynosi 144,6 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 274,8 Y = 139,3 m , wynosi 0,121 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu na wysokości   5 m

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1801,1 | 100 | 160 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,561 | 240 | 120 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,10 | 50 | 140 | 6 | 1 | E |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m  i wynosi 1801,1 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 50 Y = 140 m , wynosi 0,10 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 240 Y = 120 m , wynosi 2,561 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 178,9 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,829 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m  i wynosi 178,9 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m , wynosi 1,829 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1447,8 | 96,4 | 156,5 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,737 | 274,8 | 139,3 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,19 | 78,8 | 147,1 | 6 | 1 | E |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 96,4 Y = 156,5 m  i wynosi 1447,8 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 78,8 Y = 147,1 m , wynosi 0,19 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 274,8 Y = 139,3 m , wynosi 3,737 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu na wysokości   5 m

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 351,3 | 100 | 160 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,105 | 160 | 200 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 160 m  i wynosi 351,3 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 200 m , wynosi 0,105 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 20,4 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,064 | 249 | 240 | 5 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m  i wynosi 20,4 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 249 Y = 240 m , wynosi 0,064 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 144,6 | 96,4 | 156,5 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,121 | 274,8 | 139,3 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 96,4 Y = 156,5 m  i wynosi 144,6 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 274,8 Y = 139,3 m , wynosi 0,121 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2 µg/m3.

Łączna emisja roczna i maksymalna

KALISZ PET FOOD SP. Z O.O.

zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył ogółem | 0,1293 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,1293 |
| w tym pył do 10 µm | 0,1293 |
| dwutlenek siarki | 0,877 |
| tlenki azotu jako NO2 | 2,563 |
| tlenek węgla | 0,0634 |
| benzen | 0,000714 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00554 |
| węglowodory alifatyczne | 0,01848 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h |
| --- | --- |
|  | 1 okres |
| pył ogółem | 0,0965 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,0965 |
| w tym pył do 10 µm | 0,0965 |
| dwutlenek siarki | 0,1023 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,706 |
| tlenek węgla | 0,0447 |
| benzen | 0,0001463 |
| węglowodory aromatyczne | 0,001241 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00414 |

Suma emisji w przeliczeniu na wielkość produkcji zakładu

KALISZ PET FOOD SP. Z O.O.

zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Wielkość produkcji 62400 Mg/rok

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna Mg | Emisja na wielkość produkcji Mg/Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| pył ogółem | 0,1293 | 2,07E-6 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,1293 | 2,07E-6 |
| w tym pył do 10 µm | 0,1293 | 2,07E-6 |
| dwutlenek siarki | 0,877 | 0,00001 |
| tlenki azotu jako NO2 | 2,563 | 0,00004 |
| tlenek węgla | 0,0634 | 1,02E-6 |
| benzen | 0,000714 | 1,14E-8 |
| węglowodory alifatyczne | 0,01848 | 2,96E-7 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00554 | 8,88E-8 |

Parametry emitorów na terenie zakładu:

KALISZ PET FOOD SP. Z O.O. zakład: Dębniałki Kaliskie, dz. nr ewid 60/1 i 61

Wielkość produkcji 62400 Mg/rok

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Czas pracy | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna | Emisja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m | godzin |  | kg/h | Mg/rok | kg/h | Mg/Mg/rok |
| E-1 | Emitor kotłowni | 10 | 0,4 | 11,84 | 413 | 159 | 154 | 8760 | pył ogółem | 0,01409 | 0,1234 | 0,01409 | 1,98E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01409 | 0,1234 | 0,01409 | 1,98E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01409 | 0,1234 | 0,01409 | 1,98E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0996 | 0,872 | 0,0996 | 0,00001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,2844 | 2,492 | 0,2844 | 0,00004 |
| E-2 | Emitor agregatu | 4,9 B | 0,16 | 12,19 do | 413 | 105 | 141 | 10 | dwutlenek siarki | 0,001543 | 0,00001543 | 1,76E-6 | 2,47E-10 |
|  |  |  |  | obliczeń |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,406 | 0,00406 | 0,000463 | 6,51E-8 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0325 | 0,000325 | 0,0000371 | 5,21E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0812 | 0,000812 | 0,0000927 | 1,30E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0812 | 0,000812 | 0,0000927 | 1,30E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0812 | 0,000812 | 0,0000927 | 1,30E-8 |
| EL-1 | emitor liniowy ciężarowe | 0,5 L | dł.297,2 | 0 | 293 | 213,3 | 131,3 | 4160 | tlenek węgla | 0,005 | 0,0208 | 0,002375 | 3,33E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000074 | 0,0003079 | 0,0000351 | 4,93E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,002733 | 0,01137 | 0,001298 | 1,82E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00082 | 0,00341 | 0,000389 | 5,47E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0117 | 0,0487 | 0,00555 | 7,80E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000936 | 0,00389 | 0,000444 | 6,24E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000936 | 0,00389 | 0,000444 | 6,24E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000936 | 0,00389 | 0,000444 | 6,24E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000902 | 0,00375 | 0,000428 | 6,01E-8 |
| EL-2 | emitor liniowy ciężarowe | 0,5 L | dł.171,7 | 0 | 293 | 259 | 202 | 4160 | tlenek węgla | 0,001444 | 0,00601 | 0,000686 | 9,63E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,00002138 | 0,0000889 | 0,00001015 | 1,43E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000789 | 0,00328 | 0,000375 | 5,26E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0002368 | 0,000985 | 0,0001125 | 1,58E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00338 | 0,01406 | 0,001605 | 2,25E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0002703 | 0,001124 | 0,0001284 | 1,80E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0002703 | 0,001124 | 0,0001284 | 1,80E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0002703 | 0,001124 | 0,0001284 | 1,80E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0002606 | 0,001084 | 0,0001238 | 1,74E-8 |
| EL-3 | emitor liniowy osobowe | 0,5 L | dł.136,2 | 0 | 293 | 301,8 | 195,5 | 6240 | tlenek węgla | 0,00438 | 0,02733 | 0,00312 | 4,38E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000384 | 0,0002395 | 0,00002734 | 3,84E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000463 | 0,002888 | 0,00033 | 4,63E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001388 | 0,000866 | 0,0000989 | 1,39E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,000479 | 0,002991 | 0,000341 | 4,79E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0000115 | 0,0000718 | 8,20E-6 | 1,15E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0000115 | 0,0000718 | 8,20E-6 | 1,15E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0000115 | 0,0000718 | 8,20E-6 | 1,15E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0000392 | 0,0002449 | 0,00002795 | 3,92E-9 |
| EL-4 | emitor liniowy osobowe | 0,5 L | dł.44,3 | 0 | 293 | 302,5 | 195,5 | 6240 | tlenek węgla | 0,001425 | 0,00889 | 0,001015 | 1,42E-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,00001249 | 0,0000779 | 8,89E-6 | 1,25E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0001505 | 0,000939 | 0,0001072 | 1,51E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0000452 | 0,0002818 | 0,0000322 | 4,52E-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001559 | 0,000973 | 0,000111 | 1,56E-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 3,74E-6 | 0,00002335 | 2,67E-6 | 3,74E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 3,74E-6 | 0,00002335 | 2,67E-6 | 3,74E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 3,74E-6 | 0,00002335 | 2,67E-6 | 3,74E-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00001276 | 0,0000796 | 9,09E-6 | 1,28E-9 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

4.3. Emisja hałasu

Faza przebudowy

Etap przebudowy będzie polegał na dostosowaniu obiektów i urządzeń do prowadzenia nowej działalności i nie będzie się wiązał z istotnym hałasem. W celu oszacowania uciążliwości hałasu w trakcie prowadzenia robót budowlanych przyjęto ciągłą pracę 2 maszyn budowlanych i manewry 2 ciężarówek na godzinę.

Założono średni poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych 103 dB.

Prognozowany zasięg hałasu o poziomie LAeqD = 55 dB wyniesie ok. 100 m od miejsca wykonywania robót.

Faza eksploatacji

Główne źródła hałasu emitowanego do otoczenia

Poniżej opisano źródła hałasu.

Źródłami hałasu będą:

na zewnątrz

- przejazdy samochodów,

- instalacje wentylacyjne i chłodnicze,

wewnątrz budynku

- instalacje, urządzenia i prace.

Źródła hałasu na zewnątrz:

Stacjonarne źródła hałasu na dachu budynków i przy południowej ścianie chłodni (urządzenia i instalacje)

Moce akustyczne poszczególnych urządzeń (agregaty chłodnicze, agregaty grzewczo-chłodzące, centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe) przyjęto na poziomach podanych przez inwestora, którzy ustalili je na podstawie danych katalogowych oraz na podstawie pomiarów. Założono, że wszystkie urządzenia funkcjonują nieprzerwanie w porze dnia, emitując hałas ciągły. Natomiast w nocy, dla trzech źródeł (urządzenia chłodnicze w tabeli zamieszczonej na końcu analizy, oznaczone symbolami CH1, CH2, CH9) przyjęto, że pracują z połową mocy. Tworząc model akustyczny założono wszechkierunkowość emisji dla zastępczych źródeł przybliżających hałaśliwe instalacje. Przyjmując taki wariant obliczeniowy umożliwiono ocenę najniekorzystniejszego łącznego oddziaływania akustycznego instalacji dla wypadku, gdyby wszystkie czerpnie, wyrzutnie, wloty czy wyloty instalacji zostały zwrócone w jednym (ale dowolnym) kierunku.

Przejazdy pojazdów

Pojazdy obsługujące przedsięwzięcie przybliżono źródłami liniowymi modelującym emisję hałasu pojazdów poruszających się ze średnią prędkością 18 km/godz, z poziomem mocy akustycznej obliczonym na podstawie danych wejściowych z załącznika 5. Instrukcji ITB nr 338/2008, gdzie poziom mocy akustycznej podczas przejazdu i manewrowania pojazdu lekkiego sięga 94 dB, a pojazdu ciężkiego 100 dB. Przyjęto 4 źródła liniowe o długości ok. 40 m dla pojazdów lekkich po parkingu oraz 5 źródeł liniowych o długości odpowiednio ok. 80 m, 160 m, 30 m, 80 m i 70 m dla pojazdów ciężkich. Przyjęto 36 pojazdów lekkich i 16 pojazdów ciężkich w 8-godzinnym odcinku czasu w porze dnia oraz 10 pojazdów lekkich w 1-godzinnym odcinku czasu w porze nocy.

Manewry pojazdów ciężarowych

Na podstawie Instrukcji ITB nr 311, Tablica 4, uśredniony w czasie ½ h poziom mocy akustycznej równoważnej ocenie hałasów manewrów (sekwencji operacji hamowania, postoju z włączonym silnikiem, startu i jazdy) dla pojazdów ciężkich wynosi 86,5 dB. W modelu przyjęto 2 punktowe źródła zastępcze.

Zwraca się uwagę, że przyjmowane z instrukcji ITB poziomy mocy akustycznej dla hałasów emitowanych przez pojazdy, zostały oszacowane na podstawie pomiarów wykonanych przed 14 i 30 laty. Obecnie pojazdy są znacznie cichsze. Tak więc wyniki analizy hałaśliwości parkingów, dojazdów i miejsc manewrowych są z pewnością zawyżone. Dlatego – by uniknąć roszczeń odszkodowawczych za zbyteczne wydatki inwestora – administracyjne zalecanie ewentualnych rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się hałasów transportowych poza teren przedsięwzięcia należy przesunąć na etap po pomiarowej analizie porealizacyjnej.

Źródła hałasu wewnątrz obiektu:

M.in. instalacje do produkcji i pakowania karmy. Wewnątrz całego budynku produkcyjnego przyjęto równoważny poziom hałasu LAeqD = 87 dB (wg pomiarów na stanowiskach pracy w podobnym zakładzie znajdującym się w pobliżu), mimo, że tylko w części pomieszczeń hali produkcyjno-magazynowej będą wykonywane hałaśliwe prace. Takie założenie jest zgodne z zasadą przezorności oraz pozwala projektantom na swobodne rozmieszczenie pomieszczeń, instalacji, urządzeń wewnątrz obiektu. Izolacyjność akustyczną ścian założono na średnim poziomie 25 dB, a dachu na poziomie 28 dB (wg Instrukcji ITB 338).

Informacje o metodzie oszacowania oddziaływania akustycznego na otoczenie

(w tym: założenia wejściowe, luki w wiedzy, trudności)

Emisję i imisję hałasu instalacyjnego oraz transportowego w środowisku zewnętrznym oszacowano opierając się na metodzie, opisanej w pracy Emisja i propagacja hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym. Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska. Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej, wykorzystując instrukcje ITB nr 338/2008,308 i 311, oraz program komputerowy HPZ’2001. Metoda obliczeniowa opiera się na zależności między emisją dźwięku, scharakteryzowaną skorygowanym poziomem równoważnym mocy akustycznej zastępczych źródeł hałasu, przybliżających hałas instalacji, maszyn i operacji na terenie przedsięwzięcia, a imisją dźwięku w otoczeniu, z uwzględnieniem warunków propagacji. Wyniki analiz obliczeniowych należy oczywiście traktować jako orientacyjne, gdyż model symulacji charakteryzuje się uproszczeniami i przybliżeniami. Nieprecyzyjne określenia parametrów akustycznych w opisach technicznych urządzeń oraz niemożność wykonania pomiarów hałasu poszczególnych elementów instalacji powodują trudności, które trzeba pokonać przy określaniu zastępczych źródeł hałasu. W modelu obliczeniowym nie uwzględnia się niektórych elementów zabudowy i zagospodarowania terenu powodujących rozpraszanie i ekranowanie fal akustycznych. W modelu obliczeniowym nie uwzględniono hałasu urządzeń, których wpływ na warunki akustyczne będzie relatywnie mały - o poziomach przynajmniej 10 dB niższych od głównych źródeł. Analizę i ocenę potencjalnej uciążliwości akustycznej planowanego przedsięwzięcia można generalnie uznać za twórczą kompilację wiedzy autorów, wykorzystujących swoje doświadczenie, wyniki pomiarów, literaturę, analizę regresywną do skonstruowania modelu pozwalającego z marginesem bezpieczeństwa ocenić potencjalne oddziaływania akustyczne. Tworząc model akustyczny często przyjmuje się zastępcze źródła hałasu agregujące urządzenia i instalacje. Jest to zabieg dopuszczalny, jeżeli odległość punktów percepcji hałasu przynajmniej dwukrotnie przekracza największy liniowy wymiar modelowanych hałaśliwych instalacji czy operacji.

W modelu akustycznym hale przybliżono zastępczym źródłem typu „budynek”. Zewnętrzne części instalacji wentylacyjnych, chłodniczych przybliżono punktowymi źródłami hałasu. Punktowymi źródłami zastąpiono także manewry samochodów ciężarowych. Przejazdy pojazdów (drogi wewnątrzzakładowe) przybliżono źródłami liniowymi.

Parametry przyjętego modelu zebrane są w tabelach.

Charakterystyka otoczenia z punktu widzenia ochrony przed hałasem

Bezpośrednie sąsiedztwo przedsięwzięcia to grunty orne oraz zabudowa zagrodowa i mieszkaniowo-usługowa.

Najbliższe środowisko podlegające ochronie przed hałasem regulowanej rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, to tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej, znajdujące się na północny-wschód, wschód i południowy-wschód od zakładu.

Klimat akustyczny środowiska opisuje się i normuje za pomocą wskaźnika nazywanego równoważnym poziomem hałasu, oznaczanego w konkretnym zapisie symbolem 
LAeq D lub N i wyrażanego w decybelach [dB]. Wymagany standard akustyczny chronionego środowiska ustalany jest w zależności od rodzaju terenu i jego funkcji. Dopuszczalne poziomy hałasu (dla hałasów innych niż transportowe "publiczne") na terenach zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym i mieszkaniowo-usługowym są ustalone 
w następującej wysokości:

LAeqD = 55 dB w porze dnia, tj. od godz. 6 do 22,

LAeqN = 45 dB w porze nocy (godz. 22-6),

Natomiast tereny działalności gospodarczej, użytków rolnych, pastwisk, lasów oraz infrastruktury transportowej nie podlegają ochronie przed hałasem regulowanej przepisami o ochronie środowiska.

Zakład będzie pracował całą dobę, ale część instalacji chłodniczych w nocy pracuje z mniejszą mocą.

Klimat akustyczny w rejonie przedsięwzięcia tworzy ruch pojazdów na lokalnej drodze, a także z okolicznych gospodarstw rolnych i okresowych prac rolniczych.

Prognoza rozprzestrzeniania się hałasu

Podlegające ochronie przed hałasem środowisko w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, to tereny zagrodowe i mieszkaniowe-usługowe. Należało sprawdzić, czy nie znajdą się one w zasięgu hałasu o równoważnym poziomie 55 dB w dzień oraz 45 dB w porze nocy. Na podstawie wykonanych obliczeń i symulacji stwierdzono, że potencjalna największa strefa uciążliwości przedsięwzięcia nie sięgnie terenów chronionych.

Oddziaływanie skumulowane

W otoczeniu inwestycji brak innych źródeł, z których oddziaływanie może się kumulować. Prognozowane hałasy, które będą docierały z terenu ocenianego przedsięwzięcia do najbliższej zabudowy, będą miały poziomy niższe od dopuszczalnych. Tak więc pozostaje rezerwa na kumulujące się oddziaływania hałasów z ewentualnych obiektów produkcyjnych czy usługowych.

Natężenie ruchu pojazdów na drodze publicznej nie zmieni się, gdyż dotychczas istniejący zakład powodował podobny, a nawet większy ruch pojazdów, niż jest planowany w nowym zakładzie.

Oddziaływanie na środowisko i ludzi

Z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska, o zanieczyszczeniu środowiska przez fale dźwiękowe - czyli o hałasie - mówi się w zasadzie tylko w odniesieniu do miejsc stałego przebywania ludzi, wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W otoczeniu ocenianego obiektu takim środowiskiem, podlegającym kwalifikacji 
w zakresie akustycznych standardów ochrony środowiska (dopuszczalnych poziomów hałasu), jest zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W załączeniu zaświadczenie o faktycznym zagospodarowaniu terenu.

Analiza porealizacyjna, monitoring klimatu akustycznego

Oszacowania akustyczne z uwzględnieniem elementów ekranujących, dały podstawę do wniosku, że hałas, który będzie docierał do zabudowy mieszkalnej nie powinien przekroczyć dopuszczalnych poziomów. W związku z wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla ocenianej instalacji, zakład będzie zobowiązany do okresowych pomiarów hałasu wykonywanych metodą bezpośrednią, raz na dwa lata, w punktach referencyjnych na granicy najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Ze względu na orientacyjny charakter analizy akustycznej i jej niedoskonałości i ograniczenia, zaleca się dopiero na podstawie rzeczywistych pomiarów hałasu, rozpatrzenie potrzeby ewentualnego wykonania specjalistycznych zabezpieczeń akustycznych  (obudowy, ekrany, itp.)

Sposób wykonywania pomiarów, rejestracji informacji i przekazywania wyników określają rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo ochrony środowiska.

Parametry modelu komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się hałasu

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: marzec'2012 +GRUNT

Specyfikacja elementów:

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |  |  |
| 1 | 1 | W1 | Wentylator (1) |
| 2 | 2 | W2 | Wentylator (2) |
| 3 | 3 | W3 | Wentylator (3) |
| 4 | 4 | W4 | Wentylator (4) |
| 5 | 5 | W5 | Wentylator (5) |
| 6 | 6 | W6 | Wentylator (6) |
| 7 | 7 | W7 | Wentylator (7) |
| 8 | 8 | W8 | Wentylator (8) |
| 9 | 9 | W9 | Wentylator (9) |
| 10 | 10 | W10 | Wentylator (10) |
| 11 | 11 | W11 | Wentylator (11) |
| 12 | 12 | W12 | Wentylator (12) |
| 13 | 13 | W13 | Wentylator (15) |
| 14 | 14 | W14 | Wentylator (16) |
| 15 | 15 | W15 | Wentylator (38 /29) |
| 16 | 16 | W16 | Wentylator (44) |
| 17 | 17 | W17 | Wentylator (49) |
| 18 | 18 | W18 | Wentylator (50) |
| 19 | 19 | W19 | Wentylator (52) |
| 20 | 20 | W20 | Wentylator (81) |
| 21 | 21 | CH1 | Urządzenia chłodnicze (23) |
| 22 | 22 | W21 | Wentylator (82) |
| 23 | 23 | W22 | Wentylator (83) |
| 24 | 24 | W23 | Wentylator (84) |
| 25 | 25 | W24 | Wentylator (85) |
| 26 | 26 | CH2 | Urządzenia chłodnicze (24) |
| 27 | 27 | CH3 | Urządzenia chłodnicze (1) |
| 28 | 28 | CH4 | Urządzenia chłodnicze (2) |
| 29 | 29 | CH5 | Urządzenia chłodnicze (3) |
| 30 | 30 | CH6 | Urządzenia chłodnicze (4) |
| 31 | 31 | CH7 | Urządzenia chłodnicze (6) |
| 32 | 32 | CH8 | Urządzenia chłodnicze (7) |
| 33 | 33 | CH9 | Urządzenia chłodnicze (9) |
| 34 | 34 | CH10 | Urządzenia chłodnicze (10) |
| 35 | 35 | CH11 | Urządzenia chłodnicze (16) |
| 36 | 36 | MC1 | Manewry pojazdów ciężkich |
| 37 | 37 | MC2 | Manewry pojazdów ciężkich |
|  | Źródła liniowe |  |  |
| 38 | 1 | PC1 | Przejazdy pojazdów ciężkich |
| 39 | 2 | PC2 | Przejazdy pojazdów ciężkich |
| 40 | 3 | PC3 | Przejazdy pojazdów ciężkich |
| 41 | 4 | PC4 | Przejazdy pojazdów ciężkich |
| 42 | 5 | PC5 | Przejazdy pojazdów ciężkich |
| 43 | 6 | PL1 | Przejazdy pojazdów lekkich po parkingu |
| 44 | 7 | PL2 | Przejazdy pojazdów lekkich po parkingu |
| 45 | 8 | PL3 | Przejazdy pojazdów lekkich po parkingu |
| 46 | 9 | PL4 | Przejazdy pojazdów lekkich po parkingu |
|  | Źródła - budynki |  |  |
| 47 | 1 | HPM1 | Hala produkcyjno-magazynowa |
| 48 | 2 | HPM2 | Hala produkcyjno-magazynowa |
| 49 | 3 | HPM3 | Hala produkcyjno-magazynowa |
| 50 | 4 | HPM4 | Hala produkcyjno-magazynowa |
|  | Ekrany |  |  |
| 51 | 1 | CH | Chłodnia |
| 52 | 2 | M1 | Magazyn opakowań 1 |
| 53 | 3 | M2 | Magazyn opakowań 2 |
| 54 | 4 | M3 | Magazyn produktów gotowych |
| 55 | 5 | G1 | Budynek gospodarczy (Dębniałki Kaliskie 18) |
| 56 | 6 | G2 | Budynek gospodarczy (Dębniałki Kaliskie 18) |
| 57 | 7 | G3 | Budynek gospodarczy (Dębniałki Kaliskie 22a) |
| 58 | 8 | G4 | Budynek gospodarczy (Dębniałki Kaliskie 22) |
| 59 | 9 | E1 | Ekran przy chłodni |
| 60 | 10 | HMPT1 | Obiekty magazynowo-produkcyjno-techniczne |
| 61 | 11 | HMPT2 | Obiekty magazynowo-produkcyjno-techniczne |
| 62 | 12 | E2 | Ekran przy chłodni |
| 63 | 13 | W1 | Wiata przy chłodni |
| 64 | 14 | W2 | Dach nad urządzeniami chłodniczymi |
| 65 | 15 | E3 | Ekran przy W24 |
| 66 | 16 | E4 | Ekran przy W24 |
| 67 | 17 | E5 | Ekran przy W23 |
| 68 | 18 | E6 | Ekran przy W23 |
| 69 | 19 | E7 | Ekran przy CH7 |
| 70 | 20 | E8 | Ekran przy CH7 |
| 71 | 21 | MK | Magazyn konfiskat |
|  | Punkty obserwacji |  |  |
| 72 | 1 | PO1 | Na terenie zabudowy mieszkaniowej (Dębniałki Kaliskie 18) |
| 73 | 2 | PO2 | Na terenie zabudowy mieszkaniowej (Dębniałki Kaliskie 22a) |
| 74 | 3 | PO3 | Na terenie zabudowy mieszkaniowej (Dębniałki Kaliskie 22) |
| 75 | 4 | PO4 | Na terenie z zabudową mieszkaniową, na wysokości okien (Dębniałki Kaliskie 19) |
| 76 | 5 | PO5 | Na granicy terenu z zabudową mieszkaniową (Dębniałki Kaliskie 18) |
| 77 | 6 | PO6 | Na granicy terenu z zabudową mieszkaniową (Dębniałki Kaliskie 19) |
| 78 | 7 | PO7 | Na granicy terenu z zabudową mieszkaniową (Dębniałki Kaliskie 22a) |
| 79 | 8 | PO8 | Na granicy terenu z zabudową mieszkaniową (Dębniałki Kaliskie 22a) |

Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 37

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] | LWAD[dB] | LWAN[dB] | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 160,6 | 155,4 | 5,0 | 82,0 | 82,0 | 3 |
| 2 | W2 | 152,5 | 152,4 | 5,0 | 73,0 | 73,0 | 3 |
| 3 | W3 | 139,5 | 146,0 | 5,0 | 53,0 | 53,0 | 3 |
| 4 | W4 | 125,1 | 138,7 | 5,0 | 65,0 | 65,0 | 3 |
| 5 | W5 | 135,1 | 143,1 | 5,0 | 65,0 | 65,0 | 3 |
| 6 | W6 | 114,0 | 136,7 | 5,0 | 79,0 | 79,0 | 3 |
| 7 | W7 | 99,3 | 125,7 | 5,0 | 59,0 | 59,0 | 3 |
| 8 | W8 | 94,3 | 127,9 | 5,0 | 73,0 | 73,0 | 3 |
| 9 | W9 | 108,9 | 137,2 | 5,0 | 83,0 | 83,0 | 3 |
| 10 | W10 | 128,0 | 151,5 | 5,0 | 83,0 | 83,0 | 3 |
| 11 | W11 | 114,9 | 144,8 | 5,0 | 87,0 | 87,0 | 3 |
| 12 | W12 | 108,5 | 141,9 | 5,0 | 79,0 | 79,0 | 3 |
| 13 | W13 | 108,5 | 149,5 | 5,0 | 83,0 | 83,0 | 3 |
| 14 | W14 | 113,8 | 148,7 | 5,0 | 87,0 | 87,0 | 3 |
| 15 | W15 | 143,8 | 207,0 | 4,0 | 79,0 | 79,0 | 3 |
| 16 | W16 | 144,5 | 191,3 | 4,0 | 67,0 | 67,0 | 3 |
| 17 | W17 | 134,7 | 186,7 | 4,0 | 67,0 | 67,0 | 3 |
| 18 | W18 | 128,2 | 184,5 | 4,0 | 67,0 | 67,0 | 3 |
| 19 | W19 | 141,6 | 163,7 | 5,0 | 67,0 | 67,0 | 3 |
| 20 | W20 | 66,8 | 162,4 | 4,0 | 67,0 | 67,0 | 3 |
| 21 | CH1 | 137,0 | 180,5 | 2,0 | 86,0 | 83,0 | 3 |
| 22 | W21 | 157,0 | 168,6 | 5,0 | 77,0 | 77,0 | 3 |
| 23 | W22 | 151,7 | 166,1 | 5,0 | 77,0 | 77,0 | 3 |
| 24 | W23 | 170,8 | 166,4 | 5,0 | 87,0 | 87,0 | 3 |
| 25 | W24 | 153,9 | 159,0 | 5,0 | 87,0 | 87,0 | 3 |
| 26 | CH2 | 134,2 | 179,4 | 2,0 | 86,0 | 83,0 | 3 |
| 27 | CH3 | 182,2 | 136,7 | 1,0 | 98,0 | 98,0 | 3 |
| 28 | CH4 | 180,0 | 135,6 | 1,0 | 96,0 | 96,0 | 3 |
| 29 | CH5 | 178,2 | 134,7 | 1,0 | 89,0 | 89,0 | 3 |
| 30 | CH6 | 176,2 | 134,1 | 1,0 | 95,5 | 95,5 | 3 |
| 31 | CH7 | 159,4 | 157,1 | 5,0 | 90,0 | 90,0 | 3 |
| 32 | CH8 | 159,5 | 191,3 | 2,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 33 | CH9 | 94,0 | 122,6 | 6,0 | 89,0 | 86,0 | 3 |
| 34 | CH10 | 20,4 | 125,4 | 1,5 | 90,0 | 90,0 | 3 |
| 35 | CH11 | 157,2 | 190,1 | 2,0 | 94,0 | 94,0 | 0 |
| 36 | MC1 | 204,8 | 197,1 | 1,0 | 82,5 | - | 3 |
| 37 | MC2 | 56,6 | 125,2 | 1,0 | 84,5 | - | 3 |

Ź R Ó D Ł A - B U D Y N K I,    liczba = 4

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPM1 | 73,7;108,8 | 148,2;145,7 | 132,2;178,7 | 57,9;141,7 | 4,7 |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |  |
|  | L wew [dB] | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | Izol.R[dB] | 25,0 | 87,0 | 87,0 | 25,0 | 28,0 |
| 2 | HPM2 | 148,2;145,8 | 175,1;159,0 | 162,3;186,8 | 135,0;173,5 | 4,7 |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |  |
|  | L wew [dB] | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | Izol.R[dB] | 25,0 | 87,0 | 25,0 | 87,0 | 28,0 |
| 3 | HPM3 | 175,2;159,1 | 197,1;169,8 | 180,7;202,9 | 160,0;192,6 | 4,7 |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |
|  | Wsp.odb.ß | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | L wew [dB] | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | Izol.R[dB] | 87,0 | 25,0 | 87,0 | 87,0 | 28,0 |
| 4 | HPM4 | 193,7;177,1 | 196,4;178,3 | 190,0;191,9 | 187,2;190,2 | 4,7 |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 |  |
|  | L wew [dB] | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | Izol.R[dB] | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 87,0 | 28,0 |

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 9

| Lp | Symbol | xp [m] | yp [m] | zp [m] | xk [m] | yk [m] | zk [m] | LWAD [dB] | LWAN [dB] | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 | 294,3 | 200,0 | 1,0 | 226,5 | 155,8 | 1,0 | 81,5 | - | 3 |
| 2 | PC2 | 224,5 | 153,8 | 1,0 | 77,4 | 81,0 | 1,0 | 83,5 | - | 3 |
| 3 | PC3 | 76,0 | 81,3 | 1,0 | 56,0 | 105,4 | 1,0 | 76,0 | - | 3 |
| 4 | PC4 | 221,6 | 157,7 | 1,0 | 183,0 | 226,7 | 1,0 | 75,0 | - | 3 |
| 5 | PC5 | 184,4 | 228,0 | 1,0 | 248,2 | 259,2 | 1,0 | 74,5 | - | 3 |
| 6 | PL1 | 289,4 | 205,8 | 0,5 | 255,0 | 184,5 | 0,5 | 71,0 | 74,5 | 3 |
| 7 | PL2 | 248,0 | 181,4 | 0,5 | 231,6 | 217,3 | 0,5 | 74,0 | 77,5 | 3 |
| 8 | PL3 | 233,7 | 218,1 | 0,5 | 264,8 | 235,0 | 0,5 | 74,0 | 77,5 | 3 |
| 9 | PL4 | 270,5 | 220,9 | 0,5 | 241,5 | 204,2 | 0,5 | 71,0 | 74,5 | 3 |

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 21

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH | 173,4;135,9 | 206,1;152,0 | 197,1;169,8 | 164,6;153,8 | 10,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 2 | M1 | 200,6;210,4 | 248,9;235,4 | 240,0;253,4 | 190,7;229,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
| 3 | M2 | 218,8;189,8 | 233,2;196,5 | 221,9;217,2 | 208,5;210,4 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
| 4 | M3 | 21,6;111,3 | 51,4;125,5 | 46,2;135,6 | 17,1;121,4 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 5 | G1 | 284,5;153,6 | 292,4;158,0 | 283,5;173,9 | 276,6;170,5 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 6 | G2 | 286,2;170,5 | 295,1;175,2 | 292,4;180,0 | 283,8;174,2 | 4,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 |  |  |  |
| 7 | G3 | 165,7;230,7 | 180,8;237,8 | 174,3;250,7 | 158,9;243,6 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 8 | G4 | 183,9;261,5 | 201,0;271,0 | 198,2;274,7 | 181,5;266,9 | 4,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 9 | E1 | 183,9;135,9 | 184,3;136,0 | 182,2;140,2 | 181,9;140,1 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 10 | HMPT1 | 57,9;141,9 | 180,6;203,0 | 170,3;223,9 | 49,3;159,0 | 3,7 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 11 | HMPT2 | 139,0;177,3 | 154,6;185,2 | 152,5;188,9 | 137,3;181,7 | 3,7 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 12 | E2 | 176,2;132,1 | 183,8;135,9 | 183,7;136,2 | 175,9;132,5 | 4,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 13 | W1 | 184,3;136,1 | 207,6;147,5 | 206,1;151,9 | 182,3;140,3 | 4,5 | 0,0 | 4,3 |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | -.- | -.- | -.- | -.- |  |  |  |
| 14 | W2 | 175,8;133,1 | 182,9;136,5 | 181,3;139,5 | 174,5;136,0 | 3,1 | 0,0 | 2,9 |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | -.- | -.- | -.- | -.- |  |  |  |
| 15 | E3 | 153,3;159,2 | 154,3;159,5 | 154,2;159,7 | 153,2;159,4 | 1,5 | 4,7 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 16 | E4 | 154,4;158,7 | 154,6;158,8 | 154,4;159,5 | 154,1;159,4 | 1,5 | 4,7 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 17 | E5 | 170,2;166,5 | 171,2;166,8 | 171,1;166,9 | 170,2;166,7 | 1,5 | 4,7 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 18 | E6 | 171,1;166,1 | 171,3;166,1 | 171,2;166,8 | 171,1;166,8 | 1,5 | 4,7 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 19 | E7 | 158,9;157,3 | 159,7;157,4 | 159,7;157,6 | 159,0;157,6 | 1,5 | 4,7 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 20 | E8 | 159,8;156,8 | 160,0;156,8 | 159,8;157,5 | 159,7;157,4 | 1,5 | 4,7 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 21 | MK | 23,5;125,6 | 30,5;129,2 | 28,2;133,6 | 21,4;130,2 | 3,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |

P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 4

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PO1 | 299,9 | 172,9 | 4,0 |
| 2 | PO2 | 204,7 | 256,1 | 4,0 |
| 3 | PO3 | 179,1 | 275,0 | 4,0 |
| 4 | PO4 | 295,6 | 232,1 | 3,5 |
| 5 | PO5 | 294,9 | 180,6 | 1,5 |
| 6 | PO6 | 287,7 | 226,6 | 1,5 |
| 7 | PO7 | 208,3 | 252,2 | 1,5 |
| 8 | PO8 | 197,1 | 246,5 | 1,5 |

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I

| Xmin[m] | Xmax[m] | Ymin[m] | Ymax[m] | dx[m] | dy[m] | z[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -80,0 | 320,0 | 0,0 | 280,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

| Lp. | Symbol | x [m] | y [m] | z [m] | LAeqD [dB] | LAeqN [dB] | LAeqD [dB]* | LAeqN [dB]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PO1 | 299,9 | 172,9 | 4,0 | 44,3 | 42,0 | 44,5 | 42,3 |
| 2 | PO2 | 204,7 | 256,1 | 4,0 | 45,7 | 43,3 | 47,0 | 45,3 |
| 3 | PO3 | 179,1 | 275,0 | 4,0 | 43,5 | 42,5 | 45,0 | 44,4 |
| 4 | PO4 | 295,6 | 232,1 | 3,5 | 44,1 | 43,6 | 44,7 | 44,3 |
| 5 | PO5 | 294,9 | 180,6 | 1,5 | 46,3 | 42,3 | 46,3 | 42,3 |
| 6 | PO6 | 287,7 | 226,6 | 1,5 | 44,2 | 44,0 | 44,6 | 44,5 |
| 7 | PO7 | 208,3 | 252,2 | 1,5 | 45,2 | 41,5 | 45,6 | 42,3 |
| 8 | PO8 | 197,1 | 246,5 | 1,5 | 46,2 | 42,5 | 46,8 | 43,9 |

*bez ekranów akustycznych

4.4. Emisja odpadów

W związku z funkcjonowaniem zakładu będą powstawały odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, związane z utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń i obiektów budowlanych:

- 02 02 04 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków – odpad z zakładowej podczyszczalni ścieków, odpad stały, uwodniony, zawierający głównie nieorganiczne związki azotu, fosforu, chlorki, siarczany;

- 13 01 13* – inne oleje hydrauliczne – oleje przepracowane z eksploatacji maszyn i urządzeń, wchodzących w skład linii produkcyjnej; odpad ciekły, łatwopalny, zawiera mieszaniny węglowodorów oraz innych substancji;

- 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe - odpad stanowią zużyte oleje, które powstają podczas prac konserwacyjnych instalacji; oleje to mieszaniny różnych frakcji węglowodorów lekkich i ciężkich oraz specjalnie dodanych różnych dodatków uszlachetniających i zawierają różne zanieczyszczenia stałe, głównie drobne opiłki tzw. zgary;

- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – uszkodzone opakowania produktu gotowego lub zużyte opakowania papierowe i tekturowe, odpad nie jest zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi; odpad palny, nieaktywny chemicznie;

- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - uszkodzone opakowania gotowego produktu; opakowania produktów potrzebnych do funkcjonowania zakładu, odpad stały, zawierający głównie polietylen i polipropylen oraz substancje poprawiające własności tworzywa, łatwopalny, nieaktywny chemicznie;

- 15 01 03 – opakowania z drewna – odpad stanowią palety drewniane lub skrzynie; odpad z drewna niepoddanego obróbce chemicznej, palny, nieaktywny chemicznie;

- 15 01 04 - opakowania z metali - uszkodzone opakowania gotowego produktu;

- 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe – saszetki do pakowania produktu – tworzywa sztuczne, folia aluminiowa, nadruki.

- 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – odpad zawierający np. pozostałości olejów, farb i lakierów, stosowanych do konserwacji instalacji;

- 15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) – szmaty, ścierki i odzież ochronna zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, stosowanymi podczas konserwacji lub naprawy instalacji;

- 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne – zużyta odzież ochronna, szmaty, ścierki – odpad nie będzie zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

- 16 01 17 - metale żelazne - zużyte części wymontowane z linii technologicznej podczas napraw doraźnych i remontów wykonywanych we własnym zakresie; odpad stały, zawiera metale żelazne;

- 16 01 99 – inne niewymienione odpady – odpady z doraźnych napraw linii technologicznej (zużyte lub uszkodzone uszczelki, podkładki, itp.);

- 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 16 02 09 do 16 02 12 –– odpad będą stanowiły głównie świetlówki, elementy elektroniczne wymontowane podczas napraw linii technologicznej; odpad kwalifikowany jako niebezpieczny ze względu na obecność par rtęci lub zawartość innych metali; odpad stały, nieaktywny chemicznie; jeżeli zawiera pary rtęci, to po uszkodzeniu bańki mogą być emitowane do powietrza; odpady mogą zawierać: beryl, związki berylu, związki wanadu, związki kobaltu, związki niklu, związki miedzi, związki cynku, arsen, związki arsenu, selen, związki selenu, związki srebra, kadm, związki kadmu, związki cyny, antymon, związki antymonu, tellur, związki telluru, rtęć, związki rtęci, ołów, związki ołowiu, żelazo, mangan, miedź.

W warunkach normalnych - świetlówka niepotłuczona, elementy elektroniczne - odpad stały, nieaktywny chemicznie, nie ma własności wybuchowych, nie jest aktywny chemicznie, nie miesza sie z wodą, nie rozpuszcza sie w wodzie;

według ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, o tym, że odpad jest niebezpieczny mogą decydować własności rtęci obecnej w świetlówkach lub metali i ich związków obecnych w elementach elektronicznych:

HP 4 Drażniące — działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu;

HP 5 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją;

HP 6 Ostra toksyczność;

HP 10 Działające szkodliwie na rozrodczość;

HP 11 Mutagenne;

HP 14 Ekotoksyczne: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska;

- 17 01 07 – zmieszane odpady gruzu betonowego, ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż 17 01 06 – gruz poremontowy pochodzący z prac remontowych, przeróbek i napraw doraźnych, odpad stały, zawiera resztki cegieł, zaprawy murarskiej, elementów betonowych wylewek itp., główne składniki chemiczne to glinokrzemiany i krzemionka, odpad nieaktywny chemicznie;

- 17 04 07 – mieszaniny metali – zużyte elementy wyposażenia budynków, ogrodzenia itp. (np. rury, rynny, osłony, klapy); odpad stały, nieaktywny chemicznie,

- 19 08 09 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze - odpad zawierają tłuszcze zebrane z separatora tłuszczu, odpad pochodzi z podczyszczania ścieków przemysłowych;

oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego - surowce do produkcji niespełniające wymagań jakościowych, pozostałości z produkcji - ze wstępnego czyszczenia dokonywanego przed myciem.

Zgodnie z art. 2 ust. 6,9,10 ustawy o odpadach, przepisów tej ustawy nie stosuje się do biomasy, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, zwłok zwierząt, w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.), zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 roku określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) 1774.2002 (Dz.U.UE serii L z 2009 r. t.300, s.1 ze zm.).

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jakie mogą powstawać w zakładzie w ciągu roku.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu/produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego | Ilość odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- |
|  | produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego | 1000,000 |
| 02 02 04 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 350,000 |
| 13 01 13* | inne oleje hydrauliczne | 0,800 |
| 13 02 08* | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,800 |
| 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | 50,000 |
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | 50,000 |
| 15 01 03 | opakowania z drewna | 15,000 |
| 15 01 04 | opakowania z metali | 8,000 |
| 15 01 05 | opakowania wielomateriałowe | 5,000 |
| 15 01 10* | opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 0,300 |
| 15 02 02* | sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,600 |
| 15 02 03 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne | 0,600 |
| 16 01 17 | metale żelazne | 0,700 |
| 16 01 99 | inne niewymienione odpady | 0,600 |
| 16 02 13* | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 16 02 09 do 16 02 12 | 0,300 |
| 17 01 07 | zmieszane odpady gruzu betonowego, ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż 17 01 06 | 2,000 |
| 17 04 07 | mieszaniny metali | 0,500 |
| 19 08 09 | tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 20,000 |

Wszystkie powstające w zakładzie odpady będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonym pomieszczeniu lub na wyznaczonej powierzchni utwardzonej i przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym jednostkom.

Odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnym pojemniku w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym.

Odpady nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- |
|  | produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego | konfiskator |
| 02 02 04 | osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | zbiornik |
| 13 01 13* | inne oleje hydrauliczne | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 13 02 08* | inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |

| 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| --- | --- | --- |
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 15 01 03 | opakowania z drewna | luzem na powierzchni utwardzonej |
| 15 01 04 | opakowania z metali | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 15 01 05 | opakowania wielomateriałowe | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 15 02 02* | sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 15 02 03 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 16 01 17 | metale żelazne | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 16 01 99 | inne niewymienione odpady | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 16 02 13* | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 16 02 09 do 16 02 12 | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 17 01 07 | zmieszane odpady gruzu betonowego, ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż 17 01 06 | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 17 04 07 | mieszaniny metali | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |
| 19 08 09 | tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | szczelny pojemnik na powierzchni utwardzonej |

Podczas realizacji przedsięwzięcia mogą powstawać następujące rodzaje odpadów:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość szacunkowa w Mg |
| --- | --- | --- |
| 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,200 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 5,000 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5,000 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 150,000 |
| 17 02 01 | Drewno | 0,500 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 0,500 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,050 |

Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie na terenie przebudowy, w pojemnikach stosownych do ilości i rodzaju odpadów (worki z tworzywa sztucznego, pojemniki, kontenery), umieszczonych na czas przeprowadzania prac na powierzchni utwardzonej.

Realizacja przedsięwzięcia będzie powierzona specjalistycznej firmie budowlanej, która przejmie obowiązek zagospodarowania powstających podczas budowy odpadów.

Wszystkie powstające podczas realizacji przedsięwzięcia odpady będą przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom do przetworzenia lub wykorzystywane przez firmę realizującą inwestycję, jeżeli będzie posiadała stosowne uregulowania.

Sposób i miejsce magazynowania oraz dalsze zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów, powstających podczas realizacji przedsięwzięcia zestawiono poniżej:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania, dalsze zagospodarowanie |
| --- | --- | --- |
| 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Na terenie budowy, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Na terenie budowy, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Na terenie budowy, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Na terenie budowy, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 02 01 | Drewno | Na terenie budowy, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | Na terenie budowy, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Na terenie budowy, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |

5. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

5.1. Elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych.

Prawne formy ochrony przyrody

W związku z ograniczeniami wynikającymi z realizacji inwestycji na terenach objętych prawnymi formami ochrony, analizie poddano położenie terenu planowanej inwestycji względem obszarowych i obiektowych form ochrony przyrody, zlokalizowanych w promieniu 15km od miejsca planowanej inwestycji. Do przeprowadzenie niniejszej analizy, wykorzystano dane zawarte na portalu geoserwis - prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wraz z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w tym systemie, umożliwiającym szczegółową lokalizację obszarów i obiektów wraz z dokonaniem niezbędnych pomiarów.

Analiza wykazała, iż w promieniu 15 km od terenu planowanej inwestycji, znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

Rezerwaty Przyrody:

Torfowisko Lis - 11,1km

Lokalizacja terenu planowanej inwestycji względem rezerwatów przyrody (zaznaczone czerwonym okręgiem)

Obszary Chronionego Krajobrazu

Dolina rzeki Ciemnej - 3,7km

Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza - 6,4km

Dolina Prosny – 11,3km

Lokalizacja terenu planowanej inwestycji względem obszarów chronionego krajobrazu

NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony

Dolina Swędrni PLH300034 - 7,4km

Lokalizacja terenu planowanej inwestycji względem obszarów NATURA 2000 (SOO)

Użytki Ekologiczne

Jeziorko - 1,9km

Zakola - 4,1km

Lokalizacja terenu planowanej inwestycji względem użytków ekologicznych

Pomniki przyrody

W promieniu 15km od terenu planowanej inwestycji, zlokalizowane są 222 pomniki przyrody, z czego najbliższe znajdują się w odległości 2,6km.

Lokalizacja terenu planowanej inwestycji względem pomników przyrody

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji - przebudowa, rozbudowa i zmiana profilu produkcji, która odbywać będzie się w obszarze już istniejącego zakładu, a także z uwagi na zachowane odległości od obszarowych i obiektowych form ochrony przyrody, nie przewiduje się realizacja zamierzeń miała jakikolwiek negatywny wpływ na wykazane wyżej formy ochrony przyrody, znajdujące się w promieniu 15km od analizowanego obszaru.

Korytarze ekologiczne i przewidywane oddziaływanie na nie planowanej inwestycji

Korytarze ekologiczne to ciągi komunikacyjne umożliwiające migrację zwierząt, roślin lub grzybów. Ich połączona struktura stanowiąca ciągi dzikiej roślinności, pasy pól uprawnych, lasy czy cieki wodne, zapewnia przemieszczającym się zwierzętom schronienie a także dostęp do zasobów pokarmowych. Polska sieć korytarzy ekologicznych została opracowana w dwóch etapach: w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano mapę sieci korytarzy dla obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych ssaków, stanowiącą I etap opracowania. W II etapie zrealizowanym w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze środków EEA/EOG) opracowano kompletną mapę korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno - błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. Na potrzeby niniejszego opracowania poddano analizie lokalizację planowanej inwestycji w odniesieniu do korytarzy wytyczonych w 2005 i 2012 roku.

Lokalizacja terenu planowanej inwestycji względem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w 2005 roku

Lokalizacja terenu planowanej inwestycji względem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w 2012 roku

Przeprowadzona analiza wykazała, iż od korytarzy wytyczonych w 2005r zachowane są następujące odległości: 9,9km na południowy wschód - korytarz Kalisz KPdC-8B, oraz 9,7km na północny zachód - korytarz Krotoszyn-Pleszew KPdC-8C. W stosunku do korytarzy wyznaczonych w 2012r. sytuacja przedstawia się następująco: 10,3km na południowy wschód - korytarz Wzniesienia Tureckie - Lasy Kaliskie KPdC-15A, 9,0km na północny zachód - korytarz Dolina Warty - Stawy Milickie KPdC-15B.

Z uwagi na zachowane odległości od szlaków migracyjnych a także charakter planowanych działań, nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania planowanej inwestycji na wyznaczone korytarze ekologiczne.

5.2. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód

Obszar, na którym planowane jest przedsięwzięcie należy do dorzecza Odry. Inwestycja leży na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Prosna od Kanału Bernardyńskiego do Dopływu z Piątka Małego (PLRW600019184933), która należy do Regionu Wodnego Warty.

Przez teren zakładu nie przepływają żadne cieki. Najbliższy ciek – bez nazwy – przepływa ponad 180 m na północ od zakładu, natomiast Prosna przepływa ponad 1 km na południowy zachód od zakładu.

Według "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. Nr 1967, 2016 rok), będącego aktualizacją dotychczasowego Planu gospodarowania wodami (M.P. Nr 40, poz. 451 z 2011 roku) celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Wody jednolitej części wód powierzchniowych Prosna od Kanału Bernardyńskiego do Dopływu z Piątka Małego badane były przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska w punkcie Bogusław.

W 2022 roku GIOŚ dokonał oceny stanu wód – z dziedziczeniem – na podstawie badań wykonanych w latach 2016 – 2021.

Elementy biologiczne sklasyfikowano w IV klasie ze względu na makrofity i to zadecydowało o słabym potencjale ekologicznym. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano poniżej potencjału dobrego, ze względu na przekroczenia wartości granicznych dla stężeń średniorocznych dla substancji rozpuszczonych, azotu azotynowego, azotu azotanowego i azotu ogólnego. Stan chemiczny oceniono poniżej dobrego, ze względu na przekroczenie wartości granicznych odnotowane dla benzo(a)pirenu. Stan wód oceniono jako zły.

Wody JCWP nie osiągnęły stanu dobrego i nie spełniały celów środowiskowych, określonych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry".

Zaklad leży w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600081. JCWPd nr PLGW600081 osiągnęła dobry stan chemiczny i ilościowy i jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wody podziemne w obrębie JCWPd 81 znajdują się w utworach czwartorzędu, miocenu, kredy i jury.

Funkcjonowanie zakładu nie wpłynie na osiąganie celów środowiskowych przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.

W promieniu 1000 m od zakładu brak ujęć wód podziemnych. Zakład znajduje się poza obrębem stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód podziemnych.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności - w pomieszczeniach ze szczelnymi, betonowymi posadzkami; i niestosowanie substancji, stanowiących zagrożenie dla środowiska wodno-gruntowego) obiekt nie będzie na nie oddziaływać.

Oddziaływanie obiektu na środowisko wodno-gruntowe ograniczy się do warstwy przypowierzchniowej na obszarze, który zajmuje.

5.3. Położenie, morfologia, budowa geologiczna, hydrogeologiczna, gleby

Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Najbliższy - nr 311 Zbiornik rzeki Prosna - oddalony jest ponad 400 m na południowy zachód. Jest to zbiornik w utworach czwartorzędowych, obejmujący wody zalegające na głębokości 15 - 65 m.

Teren działki pokrywają utwory zlodowacenia Warty - piaski i żwiry wodnolodowcowe (fluwioglacjalne, rzeczno-lodowcowe, sandrowe) oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe na glinach zwałowych.

Działka znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej 2abQII/Tr/J3, głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest czwartorzęd.

Pierwszy poziom wodonośny nie jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym; znajduje się w utworach czwartorzędowych, które tworzą pospółki gliniaste, piaski różnoziarniste wysoczyzny morenowej, zwierciadło nieciągłe o zmiennym charakterze – obszar o znacznie zróżnicowanych warunkach występowania i własnościach warstw wodonośnych. Niewodonośne utwory towarzyszące to gliny.

Planowany teren przedsięwzięcia, stanowi część obszaru działek nr. ewid. 60/1 i 61, obr. 0008 Dębniałki Kaliskie, gm. Blizanów, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, na którym zlokalizowane są byłe Zakłady Mięsne Werbliński Sp. z o.o.

Ujęcie obszaru terenu inwestycji z lotu ptaka. Czerwoną linia zaznaczono granice „zakładu” wraz z parkingiem.

Powierzchnia działek nr ewid. 60/1 i 61, obr. 0008 Dębniałki Kaliskie, wynosi łącznie ok. 4,32ha, z czego powierzchnia samego Zakładu wraz z parkingiem znajdującym się poza obszarem ogrodzonym wynosi 2,80 ha, co stanowi 65 % całkowitego obszaru działek. Przeprowadzona analiza obszaru zajmowanego przez Zakład wykazała, iż zabudowa (budynki murowany, wiaty, hale namiotowe) stanowi ok. 40% terenu (około 11.100m2), tereny utwardzone wraz z parkingiem (powierzchnie utwardzone betonem lub masą bitumiczną) ok. 49 % (14.000 m2), natomiast tereny czynne biologicznie, zagospodarowane zielenią – ok. 11 % (2900 m2).

W przeprowadzonej analizie, nie uwzględniono fragmentu działek nr ewid. 60/1 i 61, obr. 0008 Dębniałki Kaliskie, znajdującego się poza obszarem zakładu - za południowo-zachodnim ogrodzeniem terenu, stanowiącym obszar czynny biologicznie, po części nieużytek a w części grunt orny, którego to fragmentu powierzchnia wynosi ok. 14.900m2. Uwzględniając w/w teren znajdujący się poza zakładem, całkowity obszar powierzchni czynnych biologicznie dla działek nr ewid. 60/1 i 61, obr. 0008 Dębniałki Kaliskie, wynosi 1,78ha, co stanowi ok. 41,3 % całkowitej powierzchni przedmiotowych działek.

Panoramiczne ujęcie centralnej części zakładu od strony południowej granicy działki nr ewid. 60/1.

Zabudowa zakładu oraz utwardzone powierzchnie cementowe.

Utwardzone powierzchnie betonowe i bitumiczne oraz zakomponowany pas zieleni osłonowej

Panoramiczne ujęcie terenu parkingu o nawierzchni bitumicznej. Z lewej strony widoczne zakomponowane nasadzenia  zieleni ozdobnej.

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Kaliska (318.12), makroregion Nizina Południowowielkopolska (318.1-2), podprowincja Niziny Środkowopolskie, prowincja Niż Środkowoeuropejski, megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa.

Powierzchnia Wysoczyzny Kaliskiej wynosi 2623 km2. Mezoregion ograniczony jest od południa doliną Baryczy, od północy młodoglacjalnymi morenami żerkowskimi. Na wschodzie sięga poza dolinę Prosny. Od zachodu sąsiaduje z Wysoczyzną Leszczyńską, od południowego wschodu z Kotliną Grabowską, od północnego wschodu z Równiną Rychwalską i Wysoczyzną Turecką. Część Wysoczyzny Kaliskiej, odwadniana przez Orlę do Baryczy, nazywana jest niekiedy Wysoczyzną Koźmińską. Najwyższe punkty Wysoczyzny to Wzgórza Opatowsko-Malanowskie w okolicach Chełmc (189 m n.p.m.) i Wzgórza Wysockie w rejonie Wysocka Wielkiego (186 m n.p.m.). Wysoczyznę przecina na wschodzie (między Kaliszem i Choczem) dolina Prosny, ponadto przebiegają po niej koryta niewielkich rzek: Ciemnej, Lutyni, Obry, Ołoboku, Orli.

Główne ośrodki miejskie na Wysoczyźnie to Jarocin, Kalisz, Koźmin Wielkopolski, Krobia, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Skalmierzyce i Zduny.

5.4. Klimat

Zgodnie z podziałem klimatycznym Polski wg A. Witosa miejscowość Dębniałki Kaliskie leży na granicy dwóch regionów klimatycznych tj. XV regionu środkowowielkopolskiego oraz XVI regionu południowowielkopolskiego. Granica między ww. Regionami jest mało wyraźna pod względem klimatycznym.

Na podstawie Internetowego Atlasu Polski średnia roczna temperatura na obszarze planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 7-8°C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń 
z temperaturą od -6 do -7°C, średnia temperatura w lipcu wynosi 20-21°C. Średnia suma rocznych opadów wynosi 600-700 mm.

5.5. Stan jakości powietrza

Informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza w m. Dębniałki Kaliskie udzielona przez Główny Inspektorat Ochrony środowiska – Regionalny Wydziała Monitoringu Środowiska w Poznaniu stanowi załącznik do raportu.

5.6 Rośliny, zwierzęta, grzyby, różnorodność biologiczna

Na terenie planowanej inwestycji tj. obszarze zakładu, zgodnie z przedstawioną wyżej analizą, powierzchnie czynne biologicznie stanowią ok. 11% terenu. Powierzchnie te są zagospodarowane poprzez nasadzenia zieleni zakomponowanej - drzew i krzewów, a także zakomponowane trawniki.

Zakomponowana zieleń na działce nr ewid. 61, stanowiącej część terenu inwestycji

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo pól uprawnych (zakłady zlokalizowane są w obszarze wiejskim w m. Dębniałki Kaliskie), na obszarach czynnych biologicznie nastąpił naturalny roślin związanych z obszarami wiejskimi, gruntami ornymi oraz nieużytkami. Widoczne jest to szczególnie w obszarze trawników i części nieobsadzonej gęsto krzewami. Przeprowadzona analiza wykazała obecność takich roślin jak: Mniszek pospolity Taraxacum officinale, Ostrożeń polny Cirsium arvense, Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis, Krwawnik pospolity Achillea millefolium, Bylica pospolita Artemisia vulgaris, Szczaw polny Rumex acetosella, Koniczyna biała Trifolium repens, Przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis, Perz właściwy Elymus repens, Ostrożeń lancetowaty Cirsium vulgare, Jasnota purpurowa Lamium purpureum, Tasznik pospolity Capsella bursa, Bodziszek drobny Geranium pusillum.

Jednocześnie, przeprowadzone w dniu 08.11.2022r. oględziny w terenie, nie wykazały na obszarze planowanej inwestycji jak i terenach przyległych obecności roślin i grzybów gatunków rzadkich czy chronionych przepisami obowiązującego prawa.

Awifauna terenu planowanej inwestycji oraz obszarów przyległych

W dniu 08.11.2022r przeprowadzono screaning terenu planowanej inwestycji oraz obszarów przyległych, pod kątem występujących tutaj gatunków ptaków. Z uwagi na ograniczenie czasowe, brak jest możliwości wykonania pełnej analizy awifauny tego terenu, obrazujące sezonowe zmiany aktywności i migracji poszczególnych gatunków, a także wykazanie gatunków lęgowych. Niemniej, przeprowadzono analizę wszystkich obiektów znajdujących się na terenie "zakładu" pod kątem możliwości ich zasiedlania przez ptaki. Z uwagi, iż teren planowanej inwestycji, zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie doliny rzeki Prosny, oddalony od jej koryta o około 1km na wschód, uwzględniono dane zawarte w publikacji "Ptaki doliny Prosny" 2004, Tomasz Wilżak, Przemysław Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz, Grzegorz Wieczorek. Publikacja ta stanowi monografię ornitologiczną doliny rzeki Prosny i jest doskonałym źródłem danych dający obraz gatunków które mogą pojawić się w obrębie przedmiotowej inwestycji.

Przeprowadzone w dniu 08.11.2022r obserwacje na w/w terenie, wykazały obecność jedynie dziewięciu gatunków ptaków. Są to: Modraszka Cyanistes caeruleus, Sierpówka Streptopelia decaocto, Kopciuszek zwyczajny Phoenicurus ochruro, Kos Turdus merula, Wróbel Passer domesticus, Bogatka Parus major, Mazurek Passer montanus - gatunki te to osobniki żerujące oraz odpoczywające na terenie "zakładu", natomiast zaobserwowane Szpaki Sturnus vulgaris oraz Czyże Spinus spinus były obserwowane jedynie w przestrzeni jako osobniki przelatujące nad terenem. Przeprowadzenie pełnej, rocznej analizy ornitologicznej na przedmiotowym terenie wykazałoby zapewne znacznie bogatszy skład gatunkowy, jednak na chwile obecną brak jest takich możliwości i jako podstawę danych przyjąć należy dane literaturowe. Wymieniona wyżej publikacja podaje, iż w obszarze doliny rzeki Prosny, w latach 1982-2000 zaobserwowano łącznie 225 gatunków paków, z czego 148 to gatunki lęgowe i prawdopodobnie lęgowe. Uwzględnić tutaj należy charakterystykę terenu inwestycji i pewne oddalenie od obszarów nadwodnych, jaki podmokłych, co eliminuje w zasadzie większość gatunków wodno-błotnych, jednak mogą one pojawiać się tutaj w okresie migracji jesiennych i wiosennych.

Analiza terenu inwestycji pod kątem możliwości zasiedlania obiektów budowlanych przez ptaki, wykazała bardzo wysokie ograniczenie takich możliwości z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne obiektów. Z uwagi, iż pierwotnie budynki te stanowiły zakłady przetwórstwa mięsnego, prawdopodobnym jest, iż ograniczenie możliwości gniazdowania ptaków w budynkach produkcyjnych wymuszone było poprzez wymogi sanitarne stawiane dla takich obiektów. Brak jest tutaj szczelin pod okapami, rynnami czy w ścianach, które mogły by być zasiedlane przez ptaki.

Wykończenie obiektów budowlanych, uniemożliwiające gniazdowanie ptaków

Jedyną możliwość gniazdowania w obszarze inwestycji, dają obszary zadrzewione i obsadzone gęstą roślinnością ozdobną (krzewami), co jednocześnie znacznie ogranicza wachlarz gatunków które mogły by ten teren wykorzystać do odbywania lęgów.

Obszary czynne biologicznie z nasadzeniami krzewów ozdobnych – teren parkingu przed zakładem

Reasumując, przewidziana realizacja zamierzenia inwestycyjnego, polegająca na przebudowie, rozbudowie i zmianie profilu produkcji, realizowana będzie w istniejących już obiektach byłych Zakładów Mięsnych Werbliński Sp. z o.o., bez budowy nowych obiektów a także jakiegokolwiek wyburzania istniejących obiektów. W związku z powyższym, nie przewiduje się, by realizacja przewidywanego zamierzenia, miała jakikolwiek negatywny wpływ czy powodowała jakiekolwiek zmiany w składzie gatunkowym czy liczebności występujących na tym terenie jak i obszarach przyległych, roślin jak i zwierząt.

5.7. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane.

Zakład będzie funkcjonował na terenie przekształconym antropogenicznie – teren byłego zakładu przemysłu spożywczego – przetwórstwo mięsa.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Wójta Gminy Blizanów z dnia 13 czerwca 2022 r, w najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia występują budynki z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową. W promieniu 700 m od przedsięwzięcia w miejscowości Pruszków jest obowiązujący miejscowy plan z przeznaczeniem działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie nie prezentuje szczególnych walorów krajobrazowych.

6. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności jakie planowane są na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia przedstawiono poniżej.

Z uwagi na zbliżony charakter prac prowadzonych w przypadku realizacji przedsięwzięcia jak i w przypadku całkowitej likwidacji zagadnienia te przedstawiono łącznie. Opis przewidywanych działań odnosi się do metod sprawdzonych, stosowanych w analogicznych przedsięwzięciach i wykazujących skuteczność w odniesieniu do poszczególnych emisji.

Emisja związana z realizacją/likwidacją będzie miała miejsce wyłącznie w trakcie trwania etapu i ustanie z chwilą zakończenia prac, nie powodując dalszego oddziaływania. Wielkość emisji z pojazdów i urządzeń oraz czas emisji, a tym samym możliwość ograniczeń w dużej mierze zależą od operatora obsługującego urządzenia, w związku z czym nie stanowią środka technicznego zapobiegania oddziaływaniom.

Sposób prowadzenia robót oraz dobór sprzętu zależne będą od preferencji wykonawcy prac oraz zapisów decyzji pozwolenia na budowę. Dobór ekipy wykonawczej zależy od wybranego przez Inwestora wykonawcy robót.

W związku z realizacją przedsięwzięcia oraz w wypadku ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia dla zapobiegania oddziaływaniu oraz dla ochrony środowiska przewidziano zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:

- prowadzenie wszelkiego rodzaju prac zgodnie z wytycznymi branżowymi, przepisami BHP, przez pracowników odpowiednio przeszkolonych oraz posiadających wymagane kwalifikacje właściwe do zajmowanego stanowiska, wykonywanej pracy i obsługiwanych urządzeń,

- logistycznie właściwe zagospodarowanie terenu budowy oraz właściwa organizacja pracy i utrzymywanie porządku pozwolą na ograniczenie emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza oraz odpadów,

- właściwa organizacja pracy, wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem w sposób określony w obowiązujących przepisach i normach stosowanie sprawnego technicznie, odpowiednio dobranego sprzętu budowlanego, montażowego i transportowego, a także materiałów o odpowiedniej jakości, pozwoli na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, jak również emisji do powietrza i hałasu,

- prosty i liniowy rozkład dróg wewnętrznych oraz wyłączanie silników pojazdów podczas ich postoju lub załadunku ograniczą emisję z pojazdów,

- ograniczenie prac do pory dziennej,

- utrzymywanie porządku na placu budowy,

- transportowanie materiałów sypkich w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu (np. poprzez zastosowanie plandek),

- w dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia,

- prowadzenie systematycznej segregacji wytwarzanych odpadów i przekazywanie uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania, ale w pierwszej kolejności do procesów odzysku,

- wyłączanie silników w czasie przerw i przestojów, sprawne posługiwanie się sprzętem).

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia Wnioskodawca przewidział zastosowanie następujących rozwiązań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,

w zakresie:

 gospodarka wodno-ściekowa:

–  prowadzić pomiar oraz rejestrację ilości pobieranej wody przy użyciu wodomierza,

–  odprowadzać ścieki bytowe do sieci kanalizacji sanitarnej,

– odprowadzać ścieki technologiczne do sieci kanalizacji sanitarnej po uprzednim podczyszczeniu,

– odprowadzać całość wód opadowych z terenów utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej,

– ograniczenie poboru wody poprzez zastosowanie szczelnych, nowoczesnych linii technologicznych sterowanych automatycznie i kontrolowanych przez osoby technologów posiadające odpowiednią wiedze i doświadczenie,

 powietrze atmosferyczne:

– zapewnienie ciepła do procesu technologicznego na potrzeby obiektu z kotłowni

wyposażonej w kotły na paliwa niskoemisyjne – gaz ziemny,

– wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i dróg dojazdowych, które ograniczą czas przejazdu,

– pielęgnacja urządzonych terenów zieleni, które będą łagodziły oddziaływania związane z lokalnym transportem,

– place manewrowe, strefy dostaw, parkingi utrzymywane są w odpowiedniej czystości ograniczającej występowanie niezorganizowanej emisji pyłu,

– pojazdy podczas załadunku i rozładunku mają wyłączane silniki, co ogranicza emisję hałasu i zanieczyszczeń powietrza,

– stosowanie czynników chłodniczych niepowodujących emisji zanieczyszczeń,

– dobra logistyka przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu ogranicza ruch pojazdów a tym samym czas emisji do niezbędnego minimum,

– dobór sprzętu o optymalnej wydajności ogranicza czas i wielkość emisji,

– obsługa urządzeń przez doświadczony personel,

 klimat akustyczny:

–   zastosowanie ekranów tłumiących dźwięk;

– dobra logistyka przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu ograniczą ruch pojazdów a tym samym czas emisji do niezbędnego minimum,

– dobór sprzętu o optymalnej wydajności ogranicza czas i wielkość emisji,

– dobór sprzętu o możliwie niskich poziomach mocy akustycznych,

– obsługa urządzeń przez doświadczony personel,

– prowadzenie bieżących konserwacji, napraw i korekty ustawień ogranicza możliwość wystąpienia dźwięków odbiegających od warunków standardowej pracy,

 gospodarka odpadami

– wykorzystanie do produkcji świeżych, niezepsutych surowców dostarczanych w formie schłodzonej oraz zamrożonej,

– w przypadku sytuacji awaryjnej – partii produktów nie nadających się do sprzedania – odpady będą magazynowane w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu w warunkach chłodniczych i przekazywane uprawnionym odbiorcom,

– magazynowane odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020. 1742)

– przeszkolony personel,

– regularne przeglądy i konserwacje ograniczające emisję odpadów,

– monitoring wytwarzanych odpadów,

– przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom w pierwszej kolejności do procesów odzysku,

 zabezpieczenie przed sytuacją odbiegającą od normalnej pracy instalacji:

– wyposażenie budynków w sprzęt przeciwpożarowy,

– regularne przeglądy i konserwacje instalacji elektrycznej oraz wentylacji.

7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia nie spowoduje żadnych zmian w środowisku 
w stosunku do stanu obecnego – nie wpłynie ani na poprawę jego jakości ani na pogorszenie. Pozostaną niewykorzystywane budynki, które z biegiem czasu – bez odpowiedniej konserwacji 
i nadzoru staną się ruiną. Ograniczona zostanie możliwość wykorzystania terenu przez inwestora. Należy jednak zauważyć, iż teren planowanej inwestycji jest już zmieniony antropogenicznie i był wykorzystywany na cele produkcji przemysłowej – również przemysłu spożywczego. Istnieje odpowiednia infrastruktura.

8. OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU

8.1 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę

Przedstawiony w Raporcie wariant jest najbardziej korzystny dla inwestora i najbardziej korzystny dla środowiska - w wypadku takiego profilu i takiej skali produkcji. Zastosowana w zakładzie technologia będzie odpowiadała standardom europejskim i pozwoli zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko, które powoduje każda działalność człowieka. Planuje się zastosowanie technologii małoodpadowej, energo – i wodooszczędnej.

Teren, którym dysponuje inwestor został zmieniony antropogeniczne, dlatego wykorzystanie potencjału posiadanego przez inwestora wiąże się z korzyścią zarówno dla samego inwestora jaki i dla pobliskich mieszkańców z uwagi na miejsce zatrudnienia.

Oddziaływanie na środowisko proponowanego wariantu funkcjonowania zakładu –  nie będzie przekraczało dopuszczalnych norm pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji, zgodnie z przyjętymi w opracowaniu założeniami.

8.2 Racjonalny wariant alternatywny

Alternatywny wariant polegałby na pracy zakładu na trzy zmiany - tzn. 24/h przez 6 dni 
w tygodniu. Spowodowałoby to dodatkowe hałasy pochodzące ze środków transportu 
i pracy linii technologicznej również w soboty, kiedy większość osób odpoczywa po tygodniu pracy.

8.3 Porównanie wariantów

Zaproponowany przez inwestora wariant planowanego do realizacji przedsięwzięcia przeanalizowany w raporcie jest wariantem optymalnym, najmniej obciążającym środowisko w wypadku takiego profilu i takiej skali produkcji.

Racjonalny wariant alternatywny rozważany przez inwestora - wymagany przez organy - będzie mniej korzystny dla środowiska, pomimo że zastosowane technologie również spełniłyby wymogi przepisów prawa, ze względu na większą emisję hałasu w okresie kiedy mieszkańcy odpoczywają.

9 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

9.1. Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra materialne

Prowadzenie prac remontowo-budowlanych w sposób prawidłowy oraz zgodny z zasadami BHP i harmonogramem prac, nie przyczyni się do wystąpienia znaczących oddziaływań na ludzi oraz dobra materialne. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaangażowane będą specjalistyczne firmy budowlane, których obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich warunków oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla swoich pracowników.

Podczas wykonywania prac budowlanych mogą wystąpić chwilowe zwiększone emisje hałasu oraz pyłów do powietrza. W związku z tym prowadzenie prac budowlanych może powodować czasowe oddziaływania na ludzi. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały oraz ustaną wraz z zakończeniem prac.

Zwiększona emisja hałasu oraz pyłów do powietrza na etapie budowy mogą zostać zminimalizowane poprzez odpowiednią kontrolę prac oraz przestrzeganie przepisów BHP w tym m.in. zakładanie opończy na pojazdy ciężarowe podczas transportu materiałów sypkich.

W analizie oddziaływania wykazano dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie imisji zanieczyszczeń do powietrza oraz imisji hałasu na etapie eksploatacji.

9.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze oraz formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych

Realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływała na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego. Na terenie inwestycji nie występują stanowiska gatunków chronionych - w tym grzybów ani miejsca dogodne do gniazdowania.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko - w odniesieniu do flory i fauny będzie ograniczone do terenu wyznaczonego dla przedsięwzięcia i ograniczonego ogrodzeniem.

Teren inwestycji jest ogrodzony i wszystkie prace związane z obsługą zakładu będą prowadzone wewnątrz ogrodzenia. Ogrodzenie ogranicza przedostawanie się większości zwierząt na teren przedsięwzięcia.

Omawiany obszar stanowi miejsce występowania pospolitych gatunków zwierząt tj. mysz polna, nornica ruda oraz przedstawicieli awifauny tj. szpaki, gołębie grzywacze, sroki zwyczajne. Wyżej wymienione gatunki będą mogły znaleźć odpowiednie miejsce bytowania i żerowania na znajdujących się w pobliżu przedsięwzięcia polach uprawnych. Z uwagi na charakter terenu oraz brak zwartych kompleksów leśnych, obszar inwestycji nie pełni istotnej roli w utrzymaniu ciągłości korytarzy migracyjnych zwierząt, w tym dużych ssaków.

Przedsięwzięcie nie będzie stanowiło bariery migracyjnej dla nietoperzy i ptaków ani nie spowoduje ograniczenia połączeń ekologicznych między obszarami chronionymi, w tym w ramach sieci Natura 2000.

Analizowany teren nie znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych, ani obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Ze względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań na obszary chronione oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych.

Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na usytuowanie i zakres działalności nie przewiduje się znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze a także na przedmiot ochrony przyrodniczych obszarów chronionych.

9.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe

Przedsięwzięcie nie będzie wpływało na wody powierzchniowe i podziemne. Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Woda dostarczana będzie z sieci wodociągowej.

Powstające ścieki bytowe oraz przemysłowe będą odprowadzane po podczyszczeniu do istniejącej sieci kanalizacyjnej zgodnie z umową odrębną.

9.4. Oddziaływanie na powietrze i klimat, w tym emisję gazów cieplarnianych i oddziaływanie istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu.

W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpią emisje związane z prowadzeniem prac remontowo-budowlanych i montażowych. Emisje zanieczyszczeń będą pochodziły przede wszystkim z ruchu pojazdów dowożących urządzenia.

Przewiduje się, że w największym stopniu będzie występowała emisja pyłów i tlenków azotu. Wszystkie oddziaływania zakończą się w momencie zakończenia prac.

Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza - ze względu na skalę nie wpłynie na zmiany klimatyczne - ani globalne ani lokalne.

Oddziaływanie na klimat

Ze względu na nieznaczną przewidywaną skalę emisji i niewielki powierzchniowo rozmiar przedsięwzięcia, a także jego lokalizację poza obszarami stanowiącymi odrębne jednostki krajobrazowe o specyficznych właściwościach klimatycznych, nie ma uzasadnienia do szczegółowej analizy wpływu przedsięwzięcia na makroklimat i mezoklimat.

Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływać na klimat lokalny (mikroklimat, topoklimat).

Oddziaływanie odorowe

Odczucie zapachowe jest subiektywnym wrażeniem zależnym od wrażliwości danej osoby. W Polsce nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie dopuszczalnych stężeń odorów w powietrzu atmosferycznym.

Technologia produkcji oparta jest o surowce mrożone i świeże oraz odpowiada typowej technologii przetwórstwa żywności dla ludzi typu konserwy. Świeże surowce będą codziennie dowożone do zakładu w ilościach nie większych niż wynika to z zapotrzebowania dobowego zakładu. Nie przewiduje się produkcji uciążliwej odorowo karmy suchej czy mączek paszowych. Procesy oczyszczania ścieków technologicznych w podczyszczalni prowadzone będą w taki sam sposób jak podczas funkcjonowania zakładu mięsnego – w zbiornikach w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu zamkniętym, co wyeliminuje możliwość powstawania odorów.

Dlatego nie należy przewidywać powstawania oddziaływań odorowych w przedmiotowym zakładzie.

9.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny

Podczas etapu realizacji wystąpi emisja hałasu związana z wykonaniem planowanych założeń: przebudową zakładu, prowadzeniem prac budowlanych oraz wykończeniowych, dostawą i montażem wyposażenia.

Do realizacji tego typu przedsięwzięć stosowane są zazwyczaj pojazdy ciężarowe dostarczające materiały, ciężarówki samowyładowcze - „wywrotki”, betoniarki, szlifierki do betonu, itp.

Pojazdy, pracujący sprzęt budowlany i wykończeniowy stanowią źródła hałasu o poziomie mocy akustycznej ok. 80 - 105 dB.

Dla ograniczenia emisji hałasu na etapie realizacji istotna jest dobra logistyka przedsięwzięcia oraz właściwe zagospodarowanie terenu budowy, co ograniczy ruch pojazdów i czas pracy urządzeń (dobór sprzętu o optymalnej wydajności) oraz zminimalizuje drogę przejazdu, a tym samym ograniczy czas emisji.

W fazie eksploatacji inwestycji głównymi źródłami hałasu będą przejazdy samochodów oraz różnego typu urządzenia oraz wykonywane prace. Oszacowania akustyczne z uwzględnieniem elementów ekranujących, dały podstawę do wniosku, że hałas, który będzie docierał do zabudowy mieszkalnej nie powinien przekroczyć dopuszczalnych poziomów. W związku z wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla ocenianej instalacji, zakład będzie zobowiązany do okresowych pomiarów hałasu wykonywanych metodą bezpośrednią, raz na dwa lata, w punktach referencyjnych na granicy najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Ze względu na orientacyjny charakter analizy akustycznej i jej niedoskonałości oraz ograniczenia, zaleca się dopiero na podstawie rzeczywistych pomiarów hałasu, rozpatrzenie potrzeby ewentualnego wykonania specjalistycznych zabezpieczeń akustycznych (obudowy, ekrany, itp.).

9.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych i na krajobraz

Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie zmienionym antropogenicznie, a obszar, na którym planowana jest jego realizacja niewielki.

Utrzymanie czystości i porządku w obrębie planowanego przedsięwzięcia, pielęgnacja zieleni wpływało będzie korzystnie na walory krajobrazowe.

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022. 840 t.j.). Brak jest także dóbr materialnych oraz dóbr kultury, na które przedsięwzięcie mogłoby mieć negatywny wpływ.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ruchów masowych.

9.7. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.

W sąsiedztwie oraz w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia brak zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Brak jest także dóbr materialnych oraz dóbr kultury, na które przedsięwzięcie mogłoby mieć negatywny wpływ.

9.8. Oddziaływanie transgraniczne na środowisko.

Z uwagi na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granicy państwa nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko podczas realizacji, likwidacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

9.9. Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i przemysłowej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Z 2016, poz. 138 z późn. zm.), stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Katastrofa naturalna oznacza zdarzenie związane z działaniem sił natury, którego skutki stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska.

Zgodnie z art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021, poz. 2351 ze zm.) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

W przypadku katastrofy budowlanej, wystąpi emisja hałasu, a następnie emisja zanieczyszczeń do powietrza (pyłów) oraz emisja odpadów budowlanych.

Awarią możliwą do wystąpienia jest pożar. W wyniku pożaru wystąpiłoby znaczące oddziaływanie na powietrze, gdyż pożar powoduję emisję związków: CO, CO2, SOx, NOx, lotne związki organiczne, całkowity węgiel organiczny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany, pyły, w tym metale ciężkie.

9.10. Oddziaływanie na etapie likwidacji

Podczas likwidacji obiektu usunięte zostaną zgromadzone surowce, produkty gotowe oraz odpady. Usunięte zostaną maszyny i urządzenia. Obiekt zostanie wyczyszczony i zdezynfekowany.

Gdy wystąpi konieczność fizycznej likwidacji obiektu zdemontowane zostaną ruchome elementy wyposażenia oraz wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nadal mogą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem w innych tego typu obiektach.

Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia (rozbiórka obiektów budowlanych) nie powinna powodować nadmiernych poziomów hałasu w środowisku. Emisja hałasu będzie ograniczona w czasie.

W wyniku fizycznej likwidacji obiektów budowlanych i infrastruktury powstawać będą odpady z grupy 17 (odpady materiałów budowlanych i wykończeniowych, złom metali).

Podczas likwidacji przedsięwzięcia mogą powstawać następujące rodzaje odpadów:

| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | Mg |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 1500 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 5000 |
| 17 02 01 | Drewno | 10 |
| 17 02 02 | Szkło | 1 |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 2 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 5 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 50 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 2 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 50 |

Fizyczna likwidacja obiektu zostanie zlecona specjalistycznej firmie, która przejmie obowiązek właściwego postępowania z powstającymi wówczas odpadami.

Sposób i miejsce magazynowania oraz dalsze zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów, powstających podczas likwidacji przedsięwzięcia zestawiono poniżej:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania, dalsze zagospodarowanie |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Na terenie zakładu, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Na terenie zakładu, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 02 01 | Drewno | Na terenie zakładu, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 02 02 | Szkło | Na terenie zakładu, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Na terenie zakładu, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | Na terenie zakładu, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | Na terenie zakładu, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Na terenie zakładu, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Na terenie zakładu, w szczelnym pojemniku, przekazywane wyspecjalizowanym firmom do przetworzenia |

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko na poszczególnych etapach inwestycji:

- na etapie przebudowy – zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko będzie realizowane poprzez zakup materiałów budowlanych w odpowiednio dużych opakowaniach zbiorczych 
i ilościach adekwatnych do planowanego zużycia;

- na etapie likwidacji przedsięwzięcia – nie jest możliwe uniknięcie powstawania odpadów; odpady będą gromadzone selektywnie i przekazywane do przetworzenia lub specjalistycznym jednostkom.

Wystąpi również zwiększone zapotrzebowanie na wodę – na potrzeby bytowe robotników budowlanych. Powstawać będą ścieki bytowe robotników, które będą odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków.

Roboty ziemne i budowlane powodujące hałas związane będą z wykorzystaniem koparki, spychacza, betoniarki, z cięciem metalu i drewna, z ruchem ładowarki, dźwigu, manewrami innych pojazdów. Na podstawie własnych analiz oszacowano, że dla bardzo intensywnych prac budowlanych (maszyny budowlane, prace przeładunkowe i manewry pojazdów) skorygowany równoważny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła punktowego LWAeq8h = 103,6 dB, 
a zasięg hałasu o poziomie LAeq8h ≥45 dB wynosi maksymalnie 230 m od miejsca wykonywania robót. Oddziaływanie akustyczne na otoczenie robót wykonywanych w fazie ew. kompletnej likwidacji zakładu byłoby większe niż w trakcie budowy - przede wszystkim w związku 
z mechanicznym rozcinaniem konstrukcji, rozkruszaniem fundamentów oraz załadunkiem 
i intensywnym wywozem znacznych ilości odpadów budowlanych.

10 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU ALTERNATYWNEGO

Zastosowanie wariantu alternatywnego na etapie eksploatacji wiąże się ze zwiększeniem emisji hałasu i co za tym idzie pogorszeniem klimatu akustycznego. Jest to wariant mniej korzystny niż wariant proponowany przez Wnioskodawcę.

11 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Analizując potencjalne oddziaływanie na środowisko wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę,  oraz racjonalnego wariantu alternatywnego stwierdza się, że w przedmiotowym przypadku wariant proponowany przez Wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, w związku z czym przewidywane oddziaływanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska jest tożsame z oddziaływaniem wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę.

12. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Na podstawie art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń

W Zakładzie nie będą stosowane substancje niebezpieczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Proces wytwarzania karmy będzie przeprowadzony w sposób umożliwiający jak najmniejsze zużycie energii. Maszyny i urządzenia będą wyposażone w wyłączniki umożliwiające zatrzymanie procesu.

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej będzie polegało na:

– wykorzystanie żarówek oraz urządzeń energooszczędnych,

– praca przenośników w instalacjach z napełnionym materiałem,

– wyłączanie instalacji bezpośrednio po zakończonej pracy.

 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw

Racjonalne zużycie wody będzie zapewnione poprzez:

– opracowanie planu oszczędzania wody,

– optymalizację wykorzystania wody,

– monitoring zużycia wody.

Zużycie paliw będzie na bieżąco rejestrowane i analizowane pod względem możliwości ograniczenia jego zużycia.

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku

powstających odpadów

Stosowanie technologii małoodpadowych:

– w pełni wykorzystanie surowca do produkcji karmy, co sprawia, że powstaje mało

odpadów produkcyjnych,

– wykorzystywanie dobrej jakości surowca na bieżąco,

– wykorzystywanie surowców na bieżąco z jak najkrótszym okresem magazynowania.

rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji

Technologia produkcji karmy została dobrana z uwzględnieniem jak najlepszych dostępnych technik w taki sposób, aby zminimalizować możliwe oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej

Proponowane instalacje, rozwiązania, procesy i metody są od lat stosowane w innych

zakładach tego typu na terenie kraju i w europie.

 postęp naukowo-techniczny

Opracowując koncepcję realizacji instalacji Wnioskodawca korzystał z doświadczeń innych obiektów. Planując realizację instalacji uwzględniono najnowsze technologie i postęp naukowy w branży spożywczej. Technologie i rozwiązania przyjęte w Zakładzie są zgodne z założeniami najlepszych dostępnych technik.

Technologia planowana do zastosowania w przedmiotowym przedsięwzięciu spełniała będzie ww. wymagania poprzez:

 postęp naukowo-techniczny:

– zaproponowana technologia jest zarówno stosowana w praktyce, jak i ciągle ulepszana 
z wykorzystaniem postępu naukowo–technicznego,

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń:

– nie będą stosowane substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska wskazane 
w rozporządzeniu w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii:

– przedsięwzięcie nie ma na celu i nie będzie wytwarzało energii,

– zastosowanie oświetlenia energooszczędnego,

 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw:

– praca urządzeń będzie tak zoptymalizowana, aby zużycie wszystkich surowców, wody, materiałów i paliw było na jak najniższym poziomie,

– prowadzenie monitoringu zużywanej wody, surowców oraz paliw.

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów:

– systematyczny przegląd urządzeń i maszyn minimalizujący możliwość wystąpienia odpadów,

 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej:

– technologia z zastosowaniem planowanych procesów i metod jest stosowana w tego typu instalacjach zarówno w kraju, jak i na świecie.

 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji:

– rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji z przedmiotowej instalacji został szczegółowo przeanalizowany w rozdziale 3 Opis planowanego przedsięwzięcia,

– zasięg występowania emisji zanieczyszczeń z analizowanego obszaru będzie ograniczony do terenu przedsięwzięcia.

12.1 OGÓLNE KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT

Systemy zarządzania środowiskowego

BAT 1. Aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewniać opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy i elementy:

(i) zaangażowanie, przywództwo i odpowiedzialność kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, za wdrożenie skutecznego systemu zarządzania środowiskowego; PLDziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.12.2019 L 313/65; będzie stosowane

(ii) analizę obejmującą określenie kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie cech instalacji, które wiążą się z możliwym ryzykiem dla środowiska (lub zdrowia ludzkiego), jak również mających zastosowanie wymogów prawnych dotyczących środowiska; będzie stosowane

(iii) opracowanie strategii ochrony środowiska, która obejmuje ciągłą poprawę efektywności środowiskowej instalacji; będzie opracowana

(iv) określenie celów i wskaźników efektywności w odniesieniu do znaczących aspektów środowiskowych, w tym zagwarantowanie zgodności z mającymi zastosowanie wymogami prawnymi; będzie stosowane

(v) planowanie i wdrażanie niezbędnych procedur i działań (w tym w razie potrzeby działań naprawczych i zapobiegawczych), aby osiągnąć cele środowiskowe i uniknąć ryzyka środowiskowego; będzie stosowane

(vi) określenie struktur, ról i obowiązków w odniesieniu do aspektów i celów środowiskowych oraz zapewnienie niezbędnych zasobów finansowych i ludzkich; będzie stosowane

(vii) zapewnienie niezbędnych kompetencji i świadomości pracowników, których praca może mieć wpływ na efektywność środowiskową danej instalacji (np. poprzez przekazywanie informacji i szkolenia); będzie stosowane

(viii) komunikację wewnętrzną i zewnętrzną; będzie stosowane

(ix) wspieranie zaangażowania pracowników w dobre praktyki zarządzania środowiskowego; będzie stosowane

(x)opracowanie i stosowanie podręcznika zarządzania oraz pisemnych procedur w celu kontroli działań o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, jak również odpowiednich zapisów; będzie stosowane

(xi) skuteczne planowanie operacyjne i kontrolę procesu; będzie stosowane

(xii) wdrożenie odpowiednich programów konserwacji; (xiii) protokoły gotowości i reagowania na wypadek sytuacji wyjątkowej, w tym zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu (na środowisko) sytuacji wyjątkowych lub ograniczanie ich negatywnych skutków; będzie stosowane

(xiv) w przypadku (ponownego) zaprojektowania (nowej) instalacji lub jej części, uwzględnienie jej oddziaływania na środowisko w trakcie użytkowania, co obejmuje budowę, konserwację, eksploatację i likwidację; będzie stosowane

(xv) program monitorowania i pomiarów, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi informacjami można zapoznać się w sprawozdaniu referencyjnym dotyczącym monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje IED; będzie stosowane

(xvi) regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej; będzie stosowane

(xvii) okresowe niezależne (o ile to możliwe) audyty wewnętrzne i okresowe niezależne audyty zewnętrzne w celu oceny efektywności środowiskowej i ustalenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi rozwiązaniami i czy odpowiednio go wdrożono i utrzymywano; będzie stosowane

(xviii) ocenę przyczyn niezgodności, wdrażanie działań naprawczych w odpowiedzi na przypadki niezgodności, przegląd skuteczności działań naprawczych oraz ustalenie, czy podobne niezgodności istnieją lub mogą potencjalnie wystąpić; będzie stosowane

(xix) okresowy przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzany przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem jego stałej przydatności, prawidłowości   skuteczności; będzie stosowane

(xx) monitorowanie i uwzględnianie rozwoju czystszych technik. będzie stosowane

BAT 2. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami i ograniczyć emisje, w ramach BAT należy zawrzeć postanowienia dotyczące ustanowienia, utrzymywania i regularnego dokonywania przeglądu (również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany) wykazu zużycia wody, energii i surowców oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych w ramach systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie określone poniżej elementy.

I. Informacje na temat procesów produkcji żywności, napojów i mleka, w tym: a) uproszczone schematy sekwencji procesów pokazujące pochodzenie emisji; b) opisy technik zintegrowanych oraz technik oczyszczania ścieków/gazów odlotowych w celu zapobiegania emisjom lub ich ograniczania, w tym ich efektywność.

II. Informacja o zużyciu i wykorzystaniu wody (np. schematy przepływu i bilanse masy wody) oraz określenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków (zob. BAT 7).

III. Informacje na temat ilości i cech charakterystycznych strumieni ścieków, takie jak: a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz pH i temperatura; b) średnie stężenie i wartości ładunków odpowiednich zanieczyszczeń/parametrów (np. OWO lub ChZT, związki azotu, fosforu, chlorku, przewodność właściwa) oraz ich zmienność.

IV. Informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych, takie jak: a) wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatury; b) średnie stężenie i wartości ładunków odpowiednich zanieczyszczeń/parametrów (np. pyłu, całkowitego LZO, CO, NOX, SOX) i ich zmienność; c)obecność innych substancji, które mogą mieć wpływ na układ oczyszczania gazów odlotowych lub bezpieczeństwo zespołu urządzeń (np. tlenu, pary wodnej, pyłu).

V. Informacje na temat zużycia i wykorzystania energii, ilości użytych surowców, a także ilości i cech charakterystycznych wytworzonych pozostałości oraz określenie działań na rzecz ciągłej poprawy w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami (zob. np. BAT 6 i BAT 10).

VI. Określenie i wdrożenie odpowiedniej strategii monitorowania w celu zwiększenia efektywnego gospodarowania zasobami, z uwzględnieniem zużycia energii, wody i surowców. Monitorowanie może obejmować bezpośrednie pomiary, obliczenia lub zapisy z odpowiednią częstotliwością. Monitorowanie jest prowadzone na najbardziej odpowiednim poziomie (np. na poziomie procesu lub zespołu urządzeń/instalacji).

Informacje określone z pkt. I – VI będą gromadzone i analizowane na bieżąco.

Monitorowanie

BAT 3. W przypadku odnośnych emisji do wody określonych w wykazie strumieni ścieków (zob. BAT 2), w ramach BAT należy monitorować kluczowe parametry procesu (w tym stale monitorować przepływ ścieków, pH i temperaturę) w kluczowych lokalizacjach (np. na wlocie lub na wylocie z obróbki wstępnej, na wlocie do końcowego oczyszczania, w punkcie, w którym emisja opuszcza instalację).

W zakładzie powstają ścieki technologiczne z mycia i dezynfekcji linii technologicznej. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego będą po uprzednim podczyszczeniu w oczyszczalni, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu - Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie, zgodnie z posiadanym pozwoleniem. Ścieki zbierane siecią kanalizacyjną kierowane są do oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków.

Ponieważ nie ma zrzutu bezpośredniego ścieków do odbiornika wodnego, więc BAT 3 nie ma zastosowania w odniesieniu do analizowanej instalacji.

Jednakże przepisy prawa krajowego narzucają obowiązek prowadzenia monitoringu dla wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu i zakład ten obowiązek wypełnia zgodnie z pozwoleniem.

BAT 4. W ramach BAT należy monitorować emisje do wody co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej.

Odnośnik (2): Monitorowanie ma zastosowanie tylko w przypadku zrzutu bezpośredniego do odbiornika wodnego.

W zakładzie będą powstawać ścieki technologiczne z mycia i dezynfekcji linii technologicznej. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego będą po uprzednim oczyszczeniu w oczyszczalni, wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu - Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie, zgodnie z posiadanym pozwoleniem. Ścieki zbierane siecią kanalizacyjną kierowane są do oczyszczania w gminnej oczyszczalni ścieków.

Ponieważ nie ma zrzutu bezpośredniego ścieków do odbiornika wodnego, więc BAT 4 nie ma zastosowania w odniesieniu do analizowanej instalacji.

Jednakże przepisy prawa krajowego narzucają obowiązek prowadzenia monitoringu dla wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu i zakład ten obowiązek wypełnia zgodnie z pozwoleniem.

BAT 5. W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN.

W zakładzie nie występuje emisja zorganizowana do powietrza, więc zapis nie dotyczy przedmiotowej instalacji.

Efektywność energetyczna

BAT 6. Aby zwiększyć efektywność energetyczną, w ramach BAT należy stosować BAT 6a oraz odpowiednią kombinację wspólnych technik wymienionych poniżej w technice b.

|  | Technika | Opis | Technika w zakładzie |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Plan racjonalizacji zużycia energii | Plan racjonalizacji zużycia energii, jako element systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), obejmuje definiowanie i obliczanie określonego zużycia energii w ramach działania (lub działań), ustalanie kluczowych wskaźników skuteczności działania w skali rocznej (na przykład konkretne zużycie energii) oraz planowanie okresowych celów usprawniania i powiązanych działań. Plan dostosowuje się do specyfiki instalacji. | Będzie stosowana w zakładzie |
| b | Wykorzystanie powszechnie stosowanych technik | Powszechnie stosowane techniki obejmują między innymi: — regulację i kontrolę palnika, — kogenerację, — energooszczędne silniki, — odzysk ciepła przy użyciu wymienników ciepła lub pomp ciepła (w tym mechanicznej rekompresji oparów), — oświetlenie, — ograniczenie do minimum emisji z kotła, — optymalizację systemów dystrybucji pary, — wstępne podgrzewanie wody zasilającej (w tym korzystanie z ekonomizerów), — systemy kontroli procesów, — ograniczenie wycieków sprężonego powietrza z układu, — ograniczenie utraty ciepła dzięki izolacji, — napędy o zmiennej prędkości, — odparowywanie wielostopniowe, — wykorzystanie energii słonecznej. | Będzie stosowana w zakładzie ---- Będzie stosowana w zakładzie ---- ---- Będzie stosowana w zakładzie Będzie stosowana w zakładzie Będzie stosowana w zakładzie ---- Będzie stosowana w zakładzie ---- Będzie stosowana w zakładzie Będzie stosowana w zakładzie ---- ---- |

a) Zużycie energii określa się na podstawie pomiarów, ustalenie wskaźników skuteczności zużycia energii odbywa się na zasadzie porównania rok do roku i poprzez porównanie zużycia do wielkości produkcji i ustalenia wskaźnikowego poziomu efektywności środowiskowej.

Dla zakładu – jako instalacji nowej – będzie to możliwe pop pierwszym roku funkcjonowania instalacji.

b) W celu usprawnienia efektywności zużycia energii zastosuje się poniższe działania:

- regularne przeglądy palników gazowych

- energooszczędne silniki

-odzysk ciepłej wody z autoklawów przy użyciu wymienników ciepła i instalacji buforu gorącej wody

- energooszczędnego oświetlenia

- ograniczenie do minimum emisji pary z kotła poprzez zastosowanie oszczędnych tuneli parowych

- poprzez zastosowanie ze zbiornika buforowego gorącej wody następuje optymalizacja dystrybucji pary i nowe tunele grzewcze

- regularne przeglądy sprężarek i instalacji powietrznej w celu ograniczenia wycieków sprężonego powietrza z układów

- stosowanie izolacji termicznej, przewodów parowych i ciepłej wody oraz zbiorników w celu ograniczenia utraty ciepła

- wprowadzenie automatyzacji przebiegu procesów

- zastosowanie przetwornic częstotliwości w instalacji elektrycznych

Zużycie wody i przepływ zrzutów ścieków

BAT 7. Aby ograniczyć zużycie wody i objętość odprowadzanych ścieków, w ramach BAT należy stosować BAT 7a i jedną z poniższych technik wymienionych w lit. b–k lub ich kombinację.

|  | Technika | Opis | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Wspólne techniki |  |  |  |
| a | Recykling lub ponowne wykorzystanie wody | Recykling lub ponowne wykorzystanie ścieków (poprzedzone lub nie przez uzdatnianie wody), np. w celu czyszczenia, mycia, chłodzenia lub samego procesu. | Nie ma zastosowania ze względu na wymogi w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. |
| b | Optymalizacja przepływu wody | Użycie urządzeń kontrolujących, np. fotoogniw, zaworów przepływowych, zaworów termostatycznych, w celu automatycznego regulowania przepływu wody. | Będzie stosowana w zakładzie |
| c | Optymalizacja dysz wodnych i węży | Stosowanie właściwej liczby i właściwego usytuowania dysz; regulacja ciśnienia wody. | Będzie stosowana w zakładzie |
| d | Rozdzielenie strumieni wody | Strumienie wody, które nie wymagają oczyszczania (np. niezanieczyszczona woda chłodząca lub niezanieczyszczona woda odpływowa), oddzielane są od ścieków, które muszą zostać poddane oczyszczaniu, umożliwiając w ten sposób recykling niezanieczyszczonej wody. | Nie ma zastosowania |
| Techniki związane z czyszczeniem |  |  |  |
| e | Suche oczyszczanie | Usunięcie jak największej ilości materiałów odpadowych z surowców i urządzeń, zanim zostaną one oczyszczone przy pomocy cieczy, np. za pomocą sprężonego powietrza, systemów próżniowych lub oddzielaczy kropel z osłoną sitową. | Będzie stosowane w zakładzie |
| f | System opróżniania rur (pigowania) | Korzystanie z systemu wykonanego z wyrzutni, oddzielaczy, urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze i pocisków (określanych również jako „pigi”, np. wykonanych z tworzywa sztucznego lub w zawiesinie lodowej) do czyszczenia rur. Zadaniem zaworów typu in-line jest umożliwienie pigom przejście przez system rurociągu oraz oddzielenie produktu i wody do płukania. | -------------------------------- |

| g | Czyszczenie wysokociśnieniowe | Spryskiwanie powierzchni wodą pod ciśnieniem o wartości od 15 do 150 bar. | Będzie stosowane w zakładzie |
| --- | --- | --- | --- |
| h | Optymalizacja dawkowania substancji chemicznej i wody w systemie mycia mechanicznego sterowanego automatycznie w obiegu zamkniętym (CIP) | Optymalizacja projektu CIP i pomiar zmętnienia, konduktywności, temperatury lub pH w celu dawkowania ciepłej wody i chemikaliów w zoptymalizowanych ilościach. | -------------------------------- |
| i | Mycie pianowe pod niskim ciśnieniem z wykorzystaniem piany lub żelu | Wykorzystanie pianki niskociśnieniowej lub żelu do czyszczenia ścian, podłóg lub powierzchni urządzeń. | -------------------------------- |
| j | Zoptymalizowane projektowanie i konstruowanie urządzeń i stref produkcyjnych | Urządzenia i strefy produkcyjne są zaprojektowane i skonstruowane w sposób ułatwiający czyszczenie. Przy optymalizacji projektu i konstrukcji uwzględnia się wymogi w zakresie higieny. | Będzie stosowane w zakładzie |
| k | Jak najszybsze czyszczenie sprzętu | Czyszczenie odbywa się jak najszybciej po użyciu sprzętu w celu zapobiegnięcia stwardnieniu odpadów. | Będzie stosowane w zakładzie |

W celu ograniczenia zużycia ilości wody i odprowadzanych ścieków w zakładzie zastosuje się recykling ciepłej wody do procesów mycia oraz wykorzystanie ścieków poprzez zastosowanie myjki, która kilkakrotnie używa tej samej wody do mycia wstępnego. Ponadto ponowne wykorzystywanie wody schłodzonej w wentylatorowej chłodni wodnej.

- Zastosowanie centralnego wysokociśnieniowego systemu mycia zakładu.

- Mycie i czyszczenie maszyn niezwłocznie po zakończeniu procesu produkcji – najpierw wstępne usuwanie większych zanieczyszczeń bez użycia wody.

Substancje szkodliwe

BAT 8. Aby zapobiec stosowaniu substancji szkodliwych lub je ograniczyć, np. przy czyszczeniu lub odkażaniu, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.

|  | Technika | Opis | Technika w zakładzie |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Właściwy dobór chemikaliów używanych do czyszczenia lub środków dezynfekujących | Unikanie lub ograniczanie do minimum stosowania chemikaliów używanych do czyszczenia lub środków dezynfekujących, które są szkodliwe dla środowiska wodnego, w szczególności substancji priorytetowych uwzględnionych w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)(ramowa dyrektywa wodna). Przy doborze substancji uwzględnia się wymogi w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. Unikanie lub ograniczanie do minimum stosowania chemikaliów używanych do czyszczenia lub środków dezynfekujących, które są szkodliwe dla środowiska wodnego, w szczególności substancji priorytetowych uwzględnionych w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)(ramowa dyrektywa wodna). Przy doborze substancji uwzględnia się wymogi w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. | Będzie stosowane w zakładzie |
| b | Ponowne użycie chemikaliów używanych do czyszczenia w systemie mycia mechanicznego sterowanego automatycznie w obiegu zamkniętym (CIP) |  | -------------------------- |
| c | Suche oczyszczanie | BAT 7e | Będzie stosowane w zakładzie |
| d | Zoptymalizowane projektowanie i konstruowanie urządzeń i stref produkcyjnych | BAT 7j | Będzie stosowane w zakładzie |

W celu ograniczenia wpływu chemikaliów na środowisko, w zakładzie:

- używane będą środki chemiczne z atestami dopuszczającymi je do stosowania w przemyśle spożywczym,

- wysokociśnieniowy centralny system mycia wyposażony będzie w automatyczne dozowanie środków chemicznych,

- stosowane w zakładzie myjki do mycia pojemników i wózków masarskich wyposażone również w system automatycznego dozowania środków chemicznych,

- kontrola stężeń w/w urządzeń dokonywana przez serwis producenta środków chemicznych,

- używane maszyny i urządzenia przystosowane do używania myjek wysokociśnieniowych.

BAT 9. Aby zapobiec występowaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową oraz substancji o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia uwalnianych wskutek chłodzenia i mrożenia, w ramach BAT należy stosować czynniki chłodnicze bez potencjału niszczenia ozonu i o niskim współczynniku globalnego ocieplenia.

Technika będzie stosowana w zakładzie - przeglądy i konserwacje urządzeń chłodniczych wykonywane przez uprawnioną firmę zewnętrzną zgodnie z harmonogramem.

Efektywne gospodarowanie zasobami

BAT 10. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.

W zakładzie zastosuje się technikę c.

Emisje do wody

BAT 11. Aby zapobiec niekontrolowanym emisjom do wody, w ramach BAT należy zapewnić odpowiednią pojemność zbiornika buforowego ścieków.

W zakładzie znajduje się podczyszczalnia, który jednocześnie pełni rolę bufora bezpieczeństwa instalacji.

BAT 12. Aby ograniczyć emisje do wody, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik podanych poniżej.

|  | Technika (1) | Typowe docelowe substancje zanieczyszczające | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostateczne usuwanie substancji stałych |  |  |  |
| a | Wyrównywanie | Wszystkie substancje zanieczyszczające | --------------------------- |
| b | Neutralizacja | Kwasy, zasady | --------------------------- |
| c | Oddzielanie fizyczne, np. kraty, sita, piaskowniki, separatory tłuszczów/ olejów lub osadniki wstępne | Ogólnie ciała stałe, zawiesiny ciał stałych, olej/tłuszcz | Będzie stosowane w zakładzie |
| Oczyszczanie tlenowe lub beztlenowe (oczyszczanie wtórne) |  |  |  |
|  | (…) |  | Techniki nie mają zastosowania |
| Usuwanie azotu |  |  |  |
|  | (…) |  | Techniki nie mają zastosowania |
| Odzysk lub usuwanie fosforu |  |  |  |
|  | (…) |  | Techniki nie mają zastosowania |
| Ostateczne usuwanie substancji stałych |  |  |  |
|  | (…) |  | Techniki nie mają zastosowania |

Ponieważ nie ma zrzutu bezpośredniego ścieków do odbiornika wodnego, więc nie ma wymogu zastosowania BAT 12 w odniesieniu do analizowanej instalacji.

Ale w zakładzie stosowana jest technika c – podczyszczania ścieków przed wprowadzaniem do sieci kanalizacyjnej. Na terenie całego zakładu wszystkie wloty do kanalizacji wyposażone są w kratki i sita do wyłapywania ciał stałych. Ścieki kierowane są do zakładowej podczyszczalni

Hałas

BAT 13. Aby zapobiec występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan zarządzania hałasem, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy: — protokół zawierający działania i harmonogram,

— protokół monitorowania emisji hałasu,

— protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi, będzie stosowane w zakładzie

— program ograniczania hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub szacowanie narażenia na hałas i wibracje, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. będzie stosowane w zakładzie

BAT 13 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało udowodnione. Jeżeli pojawią się sygnały o dokuczliwości hałasu to zostaną opracowane i wdrożone wszystkie procedury BAT 13.

BAT 14. Aby zapobiec emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.

|  | Technika | Opis | Technika w zakładzie |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Właściwa lokalizacja urządzeń i budynków | Poziomy hałasu można ograniczyć, zwiększając odległość między źródłem emisji a punktem odbioru, wykorzystując budynki jako ekrany chroniące przed hałasem oraz zmieniając umiejscowienie wejść i wyjść do budynków. | W przypadku istniejących zespołów urządzeń przenoszenie sprzętu i wyjść lub wejść do budynków może nie mieć zastosowania z powodu braku miejsca lub nadmiernych kosztów. |
| b | Środki operacyjne | Obejmuje to: - udoskonaloną kontrolę i konserwację urządzeń; - w miarę możliwości, zamykanie drzwi i okien na terenach zamkniętych; - obsługę urządzeń przez doświadczony personel; - w miarę możliwości, unikanie przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy; - zapewnienie ograniczenia emisji hałasu, np. podczas czynności konserwacyjnych. | Będzie stosowana w zakładzie |
| c | Mało hałaśliwy sprzęt | Obejmuje to ciche sprężarki, pompy i wentylatory. | Będzie stosowana w zakładzie |
| d | Urządzenia do kontroli hałasu | Obejmuje to: - reduktory hałasu; - wytłumienie urządzeń; - obudowanie hałaśliwych urządzeń; - zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków. | Będzie stosowana w zakładzie |
|  | Redukcja hałasu | Umieszczenie bariery między źródłami emisji a punktami odbioru (na przykład chroniące przed hałasem ściany, nasypy i budynki). | Będzie stosowana w zakładzie. |

Odory

BAT 15. Aby zapobiec występowaniu emisji odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ograniczyć je, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie przeglądać plan zarządzania odorami, jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy:

— protokół zawierający działania i harmonogram,

—protokół monitorowania odorów. Można go uzupełnić pomiarem/oszacowaniem narażenia na odory lub oszacowaniem skutków takiego narażenia,

— protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi – będzie opracowany w zakładzie

— program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie ich źródeł; pomiar/ oszacowanie narażenia na odory; określenie udziału poszczególnych źródeł; oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. – będzie opracowany w zakładzie

BAT 15 ma zastosowanie tylko w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość odoru lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone. Jeżeli pojawią się sygnały o dokuczliwości odoru to zostaną opracowane i wdrożone wszystkie procedury BAT 15.

KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO PASZ DLA ZWIERZĄT

Efektywność energetyczna

Mieszanka paszowa/karma dla zwierząt domowych Ogólne techniki zwiększania efektywności energetycznej podano w sekcji 1.3 niniejszych konkluzji dotyczących BAT. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej.

Efektywność energetyczna

E = dostarczona energia / wielkość produkcji

E – wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej

E =  28326,51MWh / 62400 Mg = 0,45395

Zużycie wody i przepływ zrzutów ścieków

E = ilość ścieków/wielkość produkcji

E – wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej

E = 31200 m3 /62 400 Mg  = 0,5

Przedmiotowa instalacja typu IPPC spełnia wymagania art. 143 Ustawy POŚ.

W instalacji IPPC stosowane są wyłącznie substancje o bardzo małym potencjale zagrożeń, głównie spożywcze surowce naturalne (produkty uboczne z ubojni, masarni, surowce roślinne, woda).

Zakład, wraz z instalacją IPPC, nie został zaliczony do zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Racjonalna gospodarka wodą, surowcami i paliwami należy do oczywistych wymogów w gospodarce rynkowej, obniża bowiem koszty produkcji.

Proces technologiczny jest zoptymalizowany i sterowany automatycznie, co zapewnia racjonalne zużycie materiałów i surowców (w tym wody) oraz energii i paliw. Całość produkcji odbywa się pod kontrolą systemu sterującego, który na podstawie receptur czuwa nad dozowaniem odpowiednich składników, procesem rozdrabniania, mieszania, oraz pakowania.

Energia elektryczna wykorzystywana w procesie technologicznym zużywana jest w nowoczesnych energooszczędnych urządzeniach elektrycznych, co zapewnia jej racjonalne wykorzystanie.

Zastosowane rozwiązania techniczne, procesy i metody są typowe dla przemysłu spożywczego, skutecznie stosowane w skali przemysłowej i zgodne z wymaganiami najlepszej dostępnej techniki.

13. POWIĄZANIA Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI I KUMULOWANIE SIĘ ODDZIAŁYWAŃ

Przeprowadzona analiza wykazała, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczony będzie do terenu analizowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami i nie będzie powodowała kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć.

14. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedzono omówieniem z Wnioskodawcą możliwości technicznych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza przez eksploatowane źródła emisji wykonano zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), przy użyciu oprogramowania opracowanego przez mgr inż. Ryszarda Samocia.

Zasięg oddziaływania akustycznego inwestycji obliczono, stosując algorytmy programu obliczeniowego LEQ Professional 6x ISO, zgodne z normą PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”, przywołaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014, poz. 1542 z późniejszymi zmianami).

15. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ ZNACZĄCYCH WYNIKAJĄCYCH Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ORAZ EMISJI.

Prace związane z etapem przebudowy zakładu będą powodować oddziaływania chwilowe i krótkotrwałe. Oddziaływania te będą najbardziej odczuwalne na terenie inwestora.

Oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie będzie związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia – przede wszystkim z istnieniem obiektów budowlanych, których posadowienie wymagało ingerencji w warstwę gleby i będzie trwało tak długo, jak istnieć będą budynki z infrastrukturą. Takie oddziaływanie będzie również ograniczone do granic działki inwestora.

Bezpośrednim oddziaływaniem będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza i emisja hałasu, wynikająca z eksploatacji inwestycji, emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, wynikająca z ruchu pojazdów obsługujących zakład.

Oddziaływania skumulowane wiążą się z jednoczesną emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Na oddziaływania wynikające z pracy wentylatorów w obiektach nakładają się oddziaływania wynikające z ruchu pojazdów po terenie zakładu. Te maksymalne oddziaływania całego przedsięwzięcia zostały opisane w Raporcie i uwzględnione w wyliczeniach.

Oddziaływanie chwilowe w okresie eksploatacji będzie związane z działaniem zakładu (m.in. transport surowców, wywóz produktu oraz odpadów z terenu zakładu).

Oddziaływanie stałe nie wystąpi. Po ewentualnym zlikwidowaniu zakładu, polegającym na rozbiórce obiektów budowlanych i usunięciu infrastruktury możliwe będzie przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.

Emisja do powietrza będzie miała charakter czasowo określony – krótkotrwały. Opady atmosferyczne, zmiany ciśnienia i wiatry będą wpływać na sposób i czas rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz zapachu.

Oddziaływania pośrednie będą wynikały z faktu, że zakład nie będzie samodzielnie korzystać z pewnych zasobów środowiska – nie będzie odprowadzać ścieków do wód, nie pozyskuje wody z własnego ujęcia ani surowców energetycznych.

Podczas fizycznej likwidacji przedsięwzięcia będą występowały oddziaływania chwilowe i krótkotrwałe, wynikające z emisji hałasu (ruch pojazdów, praca maszyn), emisji zanieczyszczeń - przede wszystkim pyłowych - do powietrza (podczas prac rozbiórkowych), emisji odpadów (z rozbiórki).

Podczas eksploatacji zakładu nie będą wykorzystywane, produkowane lub uwalniane substancje stwarzające zagrożenie z uwzględnieniem możliwości skażenia gleby i wód podziemnych na terenie instalacji.

Inwestycja będzie małoodpadowa. Strumień emisji (w tym gazów lub pyłów do powietrza, hałasu, odpadów) został szczegółowo opisany w Raporcie. Zakład nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, nie będzie powodować degradacji środowiska.

Obiekt nie będzie wrażliwy na zmiany klimatu ani na ekstremalne zjawiska pogodowe.

16. WSKAZANIE CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO ODDZIAŁYWANIA

Z uwagi na wykazane oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczone do terenu przedsięwzięcia - brak przekroczeń standardów jakości środowiska, nie występuje potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

17. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH 
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Projektowana inwestycja ze względu na swoją wielkość, charakter oraz brak znacznych uciążliwości nie jest z natury inwestycją konfliktogenną. Ponadto należy zauważyć, iż w miejscu planowanej inwestycji dotychczas znajdował się zakład przetwórstwa mięsnego, czyli zakład o podobnym charakterze. W związku z powyższym pobliscy mieszkańcy przyzwyczaili się do funkcjonowania tego typu zakładu.

18. MONITORING ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stopień uciążliwości obiektu będzie niewielki, w związku z tym prowadzenie stałego monitoringu nie jest konieczne.

Monitoring wytwarzanych odpadów możliwy jest poprzez prowadzenie szczegółowej ewidencji wytwarzanych odpadów i przekazywania danych upoważnionym organom, zgodnie z ustawą o odpadach.

Na terenie zakładu eksploatowana będzie instalacja pomocnicza – instalacja energetycznego spalania paliw (kotły parowe Viessmann opalane gazem). Eksploatacja instalacji nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

W związku z eksploatacją instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej ponad 75 ton nie występuje emisja substancji do powietrza, dla których zostały określone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub wartości odniesienia. W ramach monitoringu należy ewidencjować ilość zużytego gazu.

Zakład będzie pobierał wodę z sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy. Przy pomocy liczników należy monitorować zużycie wody na potrzeby instalacji.

Zakład będzie odprowadzał podczyszczone ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu – Zakładu Usług komunalnych w Blizanowie.

W związku z wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zakład będzie zobowiązany do okresowych pomiarów hałasu wykonywanych metodą bezpośrednią, raz na dwa lata w punktach referencyjnych na granicy najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Ze względu na orientacyjny charakter analizy akustycznej oraz jej niedoskonałości i ograniczenia, dopiero na podstawie rzeczywistych pomiarów hałasu zaleca się rozpatrzenie wykonania ewentualnych, specjalistycznych zabezpieczeń akustycznych (obudowy, ekrany itp.)

Sposób wykonywania pomiarów, rejestracji informacji i przekazywania wyników określają rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo ochrony środowiska.

Analizowany teren nie znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych ani obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Z uwagi na brak wystąpienia prawdopodobnego znaczącego oddziaływania na obszary chronione oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych nie przewiduje się konieczności monitoringu oddziaływania na formy ochrony przyrody.

19 WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT

Przy opracowywaniu Raportu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków współczesnej techniki oraz luk we współczesnej wiedzy

20. ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Podstawowym dokumentem strategicznym dla konkretnej działki, będącym aktem prawa miejscowego - a więc najlepiej umocowanym w lokalnych warunkach jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Blizanów nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Inwestora nr 61oraz działek sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem i nie można się odnieść do takiego dokumentu. Natomiast dla działki nr 60/1 – przypisano symbol P – tereny przemysłu.

Do zapisów "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" odniesiono się w raporcie w rozdziale 5.2.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.) obszar całej Polski jest obszarem szczególnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Teren gminy Krotoszyn jest objęty "Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 roku, Dz. U. 2020, poz. 243). Lokalizacja inwestycji nie jest niezgodna z zapisami „Programu”.

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KALISKIEGO NA LATA 2014-2021

Przedmiotem strategii jest Powiat Kaliski – rozumiany jako wspólnota samorządowa mieszkańców działająca w określonych ramach terytorialnych i administracyjnych, będących integralną częścią Województwa Wielkopolskiego.

Strategia Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021 jest spójna ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Wiele działań w Strategii Rozwoju Powiatu Kaliskiego jest kompatybilnych z zapisami strategii aglomeracyjnej. Celem głównym Strategii Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej jest: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska będzie ważnym biegunem wzrostu i rozwoju województwa wielkopolskiego, która przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego rozwiąże istniejące problemy społeczno-gospodarcze oraz stworzy trwałe podstawy zrównoważonego rozwoju.”

Głównym celem strategii Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2021 jest rozwój powiatu Kaliskiego jako miejsca o wysokiej jakości życia z czystym środowiskiem, rozwojem turystyki i nowoczesnej branży rolno – spożywczej w powiązaniu z Aglomeracją Kalisko – Ostrowską oraz Marką Produkt Kaliski.

Cel strategiczny I: Wzrost konkurencyjności gospodarki powiatu poprzez nowoczesne rolnictwo, przetwórstwo i dystrybucje w powiązaniu z elastycznym systemem edukacji (łączenie teorii z praktyką).

Cele operacyjne:

I.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej i infrastruktury sprzyjającej inwestycjom oraz wdrożenie spójnego systemu promocji gospodarczej i inwestycyjnej, poprzez wspólną ofertę inwestycyjną dla Powiatu Kaliskiego;

I.2. Stworzenie kryteriów i promocja Marki Lokalnej – Produkt Kaliski;

I.3. Stworzenie na bazie tradycji ogrodniczych systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego dla ogrodnictwa i przetwórstwa, w oparciu o rozwiązania organizacyjne, techniczne oraz edukacyjne. I.4. Promowanie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych, różnorodności w gospodarce rolnej oraz zwiększanie skali produkcji w oparciu i istniejącego, niewykorzystanego sprzętu rolniczego;

I.5. Organizacja i rozwój rynku hurtowego na terenie powiatu.

Cel strategiczny II: : Rozwój kultury lokalnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu.

Cele operacyjne:

II.1. Rozwój i promocja bazy noclegowej i agroturystycznej;

II.2. Rozwój szerokiej oferty kulturalnej, w oparciu o zasoby Gmin Powiatu Kaliskiego;

II.3. Rozwój oferty turystycznej oraz promocja turystyki na terenie Powiatu.

Cel strategiczny III : : Poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych.

Cele operacyjne:

III.3. Rozwój dróg gminnych i powiatowych, w powiązaniu z Aglomeracją Kalisko - Ostrowską oraz w powiązaniach poza aglomeracyjnych;

III.2. Poprawa jakości komunikacji zbiorowej pomiędzy obszarami wiejskimi i ośrodkami miejskimi;

III.3. Rozwój infrastruktury wpierającej istniejący system drogowy i połączeń komunikacyjnych.

Cel strategiczny IV: Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego, ekologicznego oraz rozwój i włączenie społeczne.

Cele operacyjne:

IV.1. Rozwijanie systemów zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury zabezpieczającej teren powiatu przed powodzią i innymi klęskami żywiołowymi;

IV.2. Podniesienie jakości środowiska naturalnego oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez edukację i inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i małą retencję;

IV.3. Podniesienie bezpieczeństwa publicznego poprzez profesjonalizację usług podmiotów publicznych i pozarządowych;

IV.4. Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia i spotu;

IV.5. Stworzenie różnorodnej oferty dla młodych mieszkańców powiatu.

Realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie jest niezgodne z celami zawartymi w „Strategii”.

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blizanów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027

Głównym celem programu jest zrównoważony rozwój Gminy Blizanów zharmonizowany z ochroną środowiska przyrodniczego.

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza

Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

  - Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem

Cel: Poprawa klimatu akustycznego

  - Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne

Cel: Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm

  - Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami

Cel: Dobry stan wód powierzchniowych

  - Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa

Cel: Zapewnienie dostępu do czystej wody

  - Obszar interwencji: Zasoby geologiczne

Cel: Ochrona zasobów złóż kopalin

  - Obszar interwencji: Gleby

Cel: Ochrona przed degradacją gleb

  - Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstaniu odpadów

Cel: Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego z KPGO 2022

  - Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze

Cel: Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych

  - Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami

Cel: Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi

Realizacja inwestycji nie ma wpływu na realizację celów, określonych w tym dokumencie.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BLIZANÓW 2012 – 2021+

Wizja Gminy Brzmi: „Gmina Blizanów to atrakcyjne miejsce dla życia mieszkańców, wypoczynku dla przyjezdnych oraz inwestowania i rozwoju dla podmiotów gospodarczych”.

Powyższa wizja wskazuje na to, że Gmina ma być przede wszystkim dogodnym miejscem do życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Jednocześnie Blizanów jest gminą otwartą – pragnie stwarzać atrakcyjne warunki dla odwiedzających ją turystów oraz sprzyjać prowadzeniu i rozwojowi działalności gospodarczej.

Cel strategiczny 1: Zapewnienie dogodnych warunków życia na terenie gminy.

Cele operacyjne:

1.1. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej i gazowej;

1.2. Poprawa stanu dróg i kanalizacji;

1.3. Gospodarka mieszkaniowa i usługi dla ludności.

Cel strategiczny 2: Zapewnienie dobrych warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Cele operacyjne:

2.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa;

2.2. Wspieranie rozwoju turystyki.

Cel strategiczny 3: Zapewnienie wysokiego poziomu usług społecznych

Cele operacyjne:

3.1. Oświata, kultura, sport, rekreacja;

3.2. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo.

3.2: Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i przestrzeni publicznych tak, aby spełniały normy

Realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie jest niezgodne z celami zawartymi w „Strategii”.

Planowane przedsięwzięcie - ze względu na skalę i zasięg oddziaływania - nie ma wpływu na cele wskazane w innych dokumentach strategicznych jak np. Program Wodno-Środowiskowy Kraju, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, programy gospodarki odpadami.

21. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Raport sporządzony został w odpowiedzi na postanowienie Wójta Gminy Blizanów z dnia 26.09.2022 r. znak R.6220.12.2022 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania zakładu przetwórstwa mięsnego na zakład produkcji karmy dla zwierząt. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na działkach o nr ewid. 60/1 i 61 obręb Dębniałki Kaliskie, gmina Blizanów, powiat kaliski. Inwestorem jest KALISZ PET FOOD SP. Z O.O.

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - §3 ust. 1 pkt:

54) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

93) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;

99) instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.

Zakład zajmować się będzie produkcją karmy mokrej dla psów i kotów. Planuje się, że w zakładzie będzie produkowane około 10 Mg/h tj. 240 Mg na dobę co daje 62 400 Mg karmy rocznie.

LOKALIZACJA

Zakład będzie funkcjonował na terenie przekształconym antropogenicznie – teren byłego zakładu przemysłu spożywczego – przetwórstwo mięsa.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Wójta Gminy Blizanów z dnia 13 czerwca 2022 r, w najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia występują budynki z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową. W promieniu 700 m od przedsięwzięcia w miejscowości Pruszków jest obowiązujący miejscowy plan z przeznaczeniem działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE – TECHNOLOGIA

Surowce pochodzenia zwierzęcego będą rozdrabniane na wilku, na siatce a następnie łączone z surowcami roślinnymi i wodą. Całość będzie mieszana do momentu równomiernego wymieszania się składników. Po dokładnym wymieszaniu składników mieszanina rozdrabniana będzie do homogennej masy. Jednorodna masa będzie poddawana obróbce termicznej w tunelu parowym do którego para doprowadzana będzie z kotłowni zakładowej, następnie będzie schładzana i kostkowana. Po napełnieniu opakowania farszem w postaci kostki puszka będzie zalewana zalewą. Konserwa będzie poddana sterylizacji.

Konserwy będą pakowane na tacki kartonowe lub w zgrzewki z folii termokurczliwej a także w inny sposób zgodnie z ustaleniami z odbiorcą. Każde opakowanie jednostkowe będzie zawierało informację: nazwę produktu, rodzaj konserwy, adres producenta, skład surowcowy, wagę netto, termin trwałości, nr serii, znak weterynaryjny, informacje na temat żywienia kotów i psów.

Konserwy będą magazynowane w pomieszczeniach o temperaturze nie wyższej niż 25°C. Trwałości wynosić będzie 24 miesiące od daty produkcji.

Projektowana moc przerobowa instalacji:

- 240 Mg/dobę

- 62 400 Mg/rok

Wyrób gotowy wytwarzany jest wg poniższej receptury:

| surowiec | % w farszu | % w wyrobie gotowym |
| --- | --- | --- |
| masa mięsno – kostna | 26,88 | 18,28 |
| woda | 22,58 | 15,35 |
| pałka (kości drobiowe) | 22,04 | 14,99 |
| wątroba wieprzowa | 3,76 | 2,56 |
| mąka żytnia | 12,90 | 8,77 |
| kura (korpus drobiowy) | 6,45 | 4,39 |
| skwarki wołowe | 2,15 | 1,46 |
| elementy korpusu drobiowego | 3,23 | 2,19 |
| suma | 100 | 68,00 |

REALIZACJA/LIKWIDACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Emisja związana z realizacją/likwidacją będzie miała miejsce wyłącznie w trakcie trwania etapu i ustanie z chwilą zakończenia prac, nie powodując dalszego oddziaływania. Wielkość emisji z pojazdów i urządzeń oraz czas emisji, a tym samym możliwość ograniczeń w dużej mierze zależą od operatora obsługującego urządzenia, w związku z czym nie stanowią środka technicznego zapobiegania oddziaływaniom.

Sposób prowadzenia robót oraz dobór sprzętu zależne będą od preferencji wykonawcy prac oraz zapisów decyzji pozwolenia na budowę. Dobór ekipy wykonawczej zależy od wybranego przez Inwestora wykonawcy robót.

W związku z realizacją przedsięwzięcia oraz w wypadku ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia dla zapobiegania oddziaływaniu oraz dla ochrony środowiska przewidziano zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:

- prowadzenie wszelkiego rodzaju prac zgodnie z wytycznymi branżowymi, przepisami BHP, przez pracowników odpowiednio przeszkolonych oraz posiadających wymagane kwalifikacje właściwe do zajmowanego stanowiska, wykonywanej pracy i obsługiwanych urządzeń,

- logistycznie właściwe zagospodarowanie terenu budowy oraz właściwa organizacja pracy i utrzymywanie porządku pozwolą na ograniczenie emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza oraz odpadów,

- właściwa organizacja pracy, wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem w sposób określony w obowiązujących przepisach i normach stosowanie sprawnego technicznie, odpowiednio dobranego sprzętu budowlanego, montażowego i transportowego, a także materiałów o odpowiedniej jakości, pozwoli na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, jak również emisji do powietrza i hałasu,

- prosty i liniowy rozkład dróg wewnętrznych oraz wyłączanie silników pojazdów podczas ich postoju lub załadunku ograniczą emisję z pojazdów,

- ograniczenie prac do pory dziennej,

- utrzymywanie porządku na placu budowy,

- transportowanie materiałów sypkich w sposób zapobiegający ich rozwiewaniu (np. poprzez zastosowanie plandek),

- w dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia,

- prowadzenie systematycznej segregacji wytwarzanych odpadów i przekazywanie uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwiania, ale w pierwszej kolejności do procesów odzysku,

- wyłączanie silników w czasie przerw i przestojów, sprawne posługiwanie się sprzętem).

Odpady wytworzone na etapie realizacji będą gromadzone w sposób selektywny w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, a następnie zostaną przekazane firmie posiadającej zezwolenia na odpad danego rodzaju.

W związku z faktem, iż około 90 % infrastruktury przeznaczonej pod inwestycję istnieje woda zostanie doprowadzona z sieci wodociągowej natomiast ścieki zostaną odprowadzone po oczyszczeniu do istniejącej kanalizacji sanitarnej zgodnie z umową odrębną.

Na etapie realizacji/ likwidacji nastąpi emisja hałasu związana z prowadzeniem prac związanych z przebudową/ rozbiórką obiektu. Emisja ta będzie miała miejsce tylko w trakcie trwania tego etapu i ustanie z chwilą zakończenia prac nie powodując dalszego oddziaływania na klimat akustyczny na tym terenie.

EKSPLOATACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zapotrzebowanie na wodę realizowane będzie z istniejącej, gminnej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, natomiast ścieki technologiczne będą podczyszczane a następnie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

Na analizowanym terenie źródła hałasu stanowił będzie ruch pojazdów, praca urządzeń stacjonarnych tj. urządzenia wentylacji mechanicznej, chłodnice.

Odpady na etapie eksploatacji powstawać będą w trakcie procesów produkcyjnych, prac porządkowych, funkcjonowania części socjalnej oraz biurowej, a także podczyszczania ścieków technologicznych.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, zapobiegający negatywnemu wpływowi na środowisko. W zależności od charakterystyki danych odpadów będą one magazynowane wewnątrz budynku, w wyznaczonym miejscu, w którym panuje obniżona temperatura lub na zewnątrz w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych na podłożu utwardzonym. Miejsca magazynowania odpadów zabezpieczone będą przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, a także odpowiednio oznaczone. Po zgromadzeniu ilości odpadów zapewniającej ekonomiczny transport, zostaną one przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.

ODDZIAŁYWANIA

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego pozostają ze sobą w ścisłej korelacji co oznacza, że oddziaływanie na pojedynczy komponent skutkuje bezpośrednio na niego oraz pośrednio na inne z nim powiązane. Zanieczyszczenie pojedynczego elementu może oddziaływać na pozostałe i może prowadzić do zachwiania równowagi ekologicznej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz komputerowych wykazano, że nie wystąpią przekroczenia wartości substancji szkodliwych w powietrzu w powietrzu. Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu nie zostanie przekroczony na obszarach sąsiednich. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania wynikającego z funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego.

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie przyczyną przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie oddziaływania akustycznego.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z założeniami przedstawionymi do analizy w niniejszym raporcie jak również zgodnie z szeroko pojętymi unormowaniami prawnymi nie będzie oddziaływała, w szczególności znacząco, na poszczególne elementy środowiska w szczególności na: ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, formy ochrony przyrody, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi, zabytki, klimat ani krajobraz, wynikających zarówno z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska jak i z przewidywanych emisji, na poszczególne komponenty środowisk, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, wystąpienia oddziaływań transgranicznych, ani konfliktów społecznych.

W przedmiotowym przypadku wariant proponowany przez Wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, w związku z czym przewidywane oddziaływanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska jest tożsame z oddziaływaniem wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę.

ANALIZA I MONITORING

Opracowując raport nie napotkano trudności wynikających z niedostatków współczesnej techniki oraz luk we współczesnej  wiedzy.

W związku z wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji , zakład będzie zobowiązany do okresowych pomiarów hałasu wykonywanych metodą bezpośrednią, raz na dwa lata, w punktach referencyjnych na granicy najbliższej zabudowy mieszkaniowej

Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.